- 目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	27

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	64

四、主要环境影响和保护措施	79

五、环境保护措施监督检查清单	134

六、结论	137

附表	138

附图附件

附件1  环评委托书

附件2  项目备案表

附件3  土地证

附件4  危废处置承诺书

附件5  土壤环境现状检测报告

附件6  总量核定表

附件7  建设单位承诺书

附图1  建设项目地理位置图

附图2  建设项目厂区总平面布置图

附图3  建设项目工艺布局图

附图4  建设项目四至关系图

附图5  建设项目废气收集管线图

附图6  建设项目分区防渗图

附图7  建设单位大气、土壤、地下水监测点位布置图

附图8  濉芜现代产业园区控制性详细规划图

附图9  淮北市生态保护红线分布图

附图10  项目与大气环境分区管控位置关系图

附图11  项目与水环境分区管控位置关系图

附图12   项目与土壤环境分区管控位置关系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年拆解15000辆报废汽车项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-340621-04-01-337956 |  |  |
| 建设单位联系人 | 任刚 | 联系方式 | 18256111111 |
| 建设地点 | 安徽 省 淮北 市 濉溪 县 英科大道21号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 116 度 42 分 52.742 秒， 33 度 51 分 57.983 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 金属废料和碎屑加工处理（C4210） 非金属废料和碎屑加工处理（C4220） | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 42-金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □新建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 濉溪县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 168 |
| 环保投资占比（%） | 1.4 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 44482.31 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与濉芜现代产业园区控制性详细规划符合性分析 本项目选址于濉溪县濉芜现代产业园英科大道21号，根据《濉芜现代产业园区控制性详细规划》，本项目不涉及生态空间管制对象，不占用基本农田保护区，项目建设用地为工业用地，未新增建设用地。项目的建设不违反规划中强制性内容。因此，本项目选址与濉溪县濉芜现代产业园规划是符合的（详见附图9 濉芜现代产业园区控制性详细规划图）。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、选址可行性分析 （1）用地性质分析 本项目位于安徽濉溪经济开发区濉芜片区英科大道21号，对照濉芜现代产业园区控制性详细规划，项目用地性质为工业工地，本项目主要从事金属废料和碎屑加工处理（C4210）、非金属废料和碎屑加工处理（C4220），为工业项目。因此，本项目符合用地规划。 （2）环境相容性 本项目位于安徽濉溪县英科大道21号，厂区周边分布均属于工业项目。本项目各项污染物在各项处理措施建设实施后，能够达标排放。因此，本项目建设于周边环境相容。 （3）环境承载能力 本项目周边500m范围内无自然保护区、风景旅游景点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象；项目所在地交通方便，水电供应可靠；本项目在做好废气治理和废水处理措施的前提下，对环境质量的影响较小，建成后不会造成环境质量下降。因此，项目在环境承载能力内。 （4）环境功能区划相符性分析 ①项目所在区域环境空气质量功能区属于二类区，区域内的空气环境质量不能完全满足《环境空气质量标准》及其修改单中的二级标准要求。 ②项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，声环境质量良好。 ③项目所在区域地表水巴河水环境质量不能完全满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准，王引河水环境质量不能完全满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 项目实施后不会降低区域环境质量现有的功能要求。 综上所述，本项目的选址符合用地，符合区域环境功能区划，与周边环境相容，在环境承载能力内，项目选址合理。 2、产业政策符合性分析 （1）本项目为金属废料和碎屑加工处理（C4210）、非金属废料和碎屑加工处理（C4220），对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目为金属废料和碎屑加工处理C4210、非金属废料和碎屑加工处理C4220，属于“第一类 鼓励类”中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”—“5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”，符合产业政策。 （2）本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，符合用地计划。 （3）本项目为金属废料和碎屑加工处理（C4210）、非金属废料和碎屑加工处理（C4220），对照《安徽省工业产业结构调整指导目录》(2007年本)，本项目属于其中“十五、环境保护与资源节约综合利用—38、再生资源回收利用产业化”，属于其中“鼓励类”，为允许项目。 （4）项目建设符合《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019）、《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）、《报废机动车回收管理办法》（国务院第715号令）、《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年第2号）。 本项目已于2022年12月02日获得濉溪县发展和改革委员会文件《濉溪县发展改革委项目备案表》（项目编号：2212-340621-04-01-337956），因此本项目符合产业政策。 综上所述，拟建项目符合国家和地方产业政策。 3、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线相符性分析 根据《濉溪县“十四五”生态环境保护规划》中规定：“进一步加严高污染、高能耗产业的能耗与排放标准，加大落后产能、工艺和设备的淘汰力度；依据资源承载力和环境容量，推动产业结构调整，加强产业和企业科学布局谋划，防止污染产业的梯度转移；加强“散乱污”企业及集群综合整治；加强企业绿色化升级改造，发展节能环保产业；加强大气、水、土壤污染治理工作”。 根据《安徽省生态保护红线》中规定，在濉溪县境内的生态红线区域保护规划范围有：濉溪凤栖湖省级湿地公园等。 本项目位于安徽濉溪经济开发区濉芜片区英科大道21号，属于重点开发区域，根据《淮北市生态保护红线区域分布图》，本项目不在濉溪县生态红线区域保护规划范围内（详见附图10 淮北市生态保护红线区域分布图）。 ①大气环境分区管控要求 根据《安徽省淮北市“三线一单”研究报告》，本项目所在区域属于受体敏感重点管控区（详见附图11 项目与大气环境分区管控位置关系图）。 表1-3 与大气环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 重点管控区; 落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 拟建项目为新建项目，项目所在地濉溪经济开发区濉芜片区，2022年为PM2.5不达标城市。本项目运营期产生的颗粒物、非甲烷总烃向濉溪县生态环境分局申请总量。. ②水环境分区管控要求 根据《安徽省淮北市“三线一单”研究报告》，本项目所在区域属于城镇生活污染重点管控区（详见附图12 项目与水环境分区管控位置关系图）。 表1-4 与水环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 重点管控区; 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。; 项目不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；运营期：本项目地面冲洗废水、车辆发动机清洗废水经污水处理站预处理后与生活污水一同接管濉溪县第二污水处理厂无需申请总量. ③土壤环境分区管控要求 根据《淮北市“三线一单”编制文本》，本项目所在区域属于一般防控区（详见附图13 项目与土壤环境分区管控位置关系图）。 表1-5 与土壤环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 一般防控区; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。; 项目建设满足一般防控区各项环境管控要求：采取分区防渗措施等，防止可能的土壤污染。. （2）与环境质量底线相符性分析 ①环境空气 根据《2022年度淮北市生态环境状况公报》可知，濉溪县2022年O3与PM2.5均不达标，故本项目所在评价区域为不达标区。 根据引用的环境现状监测结果（详见表3-3），TSP监测结果为71~83μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃监测结果为380~480μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关要求；氟化物监测结果为0.63~0.86μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表A.1中一级标准。 ②地表水 根据《安徽濉溪经济开发区总体发展规划（2023~2035）环境影响报告书》，巴河水环境质量不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准的要求、王引河水环境质量不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准的要求。 ③土壤环境 根据监测结果表明，本项目区域土壤环境能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中规定的土壤污染风险筛选值，区域土壤环境质量较好。 （3）与资源利用上线符合性分析 建设项目位于濉溪经济开发区濉芜片区主区内，项目周边供水、供电等基础设施配套齐全，区域资源供给能够满足本项目的生产需求，水能、电能消耗量较小，符合资源利用上线要求。 （4）与生态环境准入清单符合性分析 建设项目符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《市场准入负面清单（2022年版）》、《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本）要求，项目已经濉溪县发展和改革委员会备案，不属于负面清单类企业。 表1-6 淮北市生态环境准入清单对比表 管控类别; 管控要求; 本项目符合性. 空间布局约束; 严格落实《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订）》《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《安徽省城镇饮用水水源保护条例》《国家湿地公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国草原法》《安徽省湿地保护条例》《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》要求; 本项目位于淮北市濉溪经济开发区濉芜片区，所在区域不涉及自然保护区、水源保护区、种植资源保护区和湿地，且不涉及禁止和限制区域。. 水土保持功能区禁止在二十度以上陡坡地开垦种质农作物。禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。防风固沙极重要和重要区禁止开垦、开发植物保护带；禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树等。. 禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等。禁止滥捕、乱采，乱猎等行为，加强外来入侵物种管理。. 禁止砍伐、樵采、开垦、放牧、采药、狩猎、勘探、开矿和滥用水资源等一切破坏植被的活动。; 本项目不涉及砍伐、樵采、开垦、放牧、采药、狩猎、勘探、开矿和滥用水资源等破坏植被的活动. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。; 根据淮北市生态环境局网站公开的《2022年度淮北市生态环境状况公报》，2022年淮北市环境空气质量属于不达标区. 水环境质量持续改善。; 本项目采取雨污分流制。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水达标后接管市政污水管网，进入园区污水处理厂处理，处理达标后排入巴河汇入王引河。. 污染地块安全利用率达到省下达指标; 本项目不占用耕地。. 污染物排放管控; 污染物控制要求; 加快城镇污水处理设施建设与改造，现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造。; /. 因地制宜基本建成生活垃圾分类和处理系统，支持建制镇加快补齐生活垃圾收集、转运和无害化处理设施短板。; /. 环境风险防控; 有效应对突发环境事件，强化“一废一品一库”管理，完善突发环境事件应急预案体系以及环境风险三级防控体系。; 本项目厂区内设置危废暂存间，用于暂存危险废物，后期交给有资质单位管理. 资源利用要求; 水资源; 达到省下达指标; 本项目用水主要为生活用水、生产用水，由园区供水管线供给. 土地资源; 达到省下达指标; 本项目不占耕地和基本农田. 能源; 达到省下达指标; 本项目使用能源为电能、天然气，且用量较小. 表1-7 淮北市“三线一单”管控要求 管控类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 开发区名称; 濉芜现代产业园; 本项目位于淮北市濉溪经济开发区濉芜片区; 符合. 产业定位; 功能定位：“以先进制造业为主、现代服务业集聚、宜业宜商宜居的现代新城区”。 主导产业：根据规划文本，产业园区规划大力发展先进装备制造业、新材料、节能环保、电子信息等四大先进制造业，联动发展现代服务业，着力构建“4+1”现代产业体系。; 本项目属于金属废料和碎屑加工处理（C4210）、非金属废料和碎屑加工处理（C4220），属于节能环保行业。. 生态环境准入清单; 污染物排放管控; （1）污水集中处理率达到100%，（2）污水管网覆盖率100%；（3）园区生活垃圾无害化处理率达到100%，（4）工业园区重点污染源稳定排放达标; 本项目采取雨污分流制。本项目不直接向地表水体排放废水，生活污水达标后接管市政污水管网，进入园区污水处理厂处理，处理达标后排入巴河汇入王引河。. 环境风险防控; （1）工业固体废物（含危险废物）处置利用率达100%。 （2）有害有毒废弃物处理率达到100%。; 本项目厂区内设置危废暂存间，用于暂存危险废物，后期交给有资质单位管理. 资源开发利用效率要求; （1）单位工业增加值新鲜水耗≤ 8 吨/万元，（2）再生水（中水）回用率≥20%，（3）工业用水重复利用率≥75%; /. 产业准入要求; 优先鼓励项目： (1)与规划主导产业结构相符合的工业项目 按照《规划》确定的主导产业为宗旨，以先进装备制造、新材料、节能环保和电子信息四大产业，联动发展现代服务业。 (2)与园区主导产业相配套低污染、低能耗、低水耗的企业。 ①园区基础设施建设项目 鼓励园区基础设施项目建设，如：交通运输、邮电通讯、供水、供气、供热、污水处理等，也应积极招商引资，大力改善园区投资环境，促进区域经济发展。 ②规模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业 鼓励发展其它规模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业。包括清洁生产型企业、高新技术型企业和节水节能型企业。 限制发展项目： (1)自建燃煤锅炉项目。 (2)与规划区主导产业和优先进入行业不符合，低污染、低能耗、低水耗、对周边企业影响、环境质量影响不大的建设项目； (3)与规划区主导产业和优先进入行业相配套，但高污染、高能耗、高水耗、对环境影响较大的建设项目。 禁止发展项目： (1)国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录》要求的建设项目不得进入园区。 (2)规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，严格控制高污染、高能耗、高水耗项目的进入。; 本项目属于金属废料和碎屑加工处理（C4210）、非金属废料和碎屑加工处理（C4220），不属于高耗能高排放行业，不属于落后产能和化解过剩产能，属于准入产业。. 根据《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（皖政秘【2020】124号），淮北市辖区面积为2741.12km2，其中优先保护单元15个，面积为115.92km2，重点管控单元13个，面积为1373.04km2，一般管控单元4个，面积为1252.16km2。经对照《安徽省生态环境管控单元分布图》，本项目所在地为属于重点管控单元，重点管控单元以“突出污染物排放控制和环境风险防控，以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，强化环境质量改善目标约束”。本项目为金属废料和碎屑加工处理（C4210）、非金属废料和碎屑加工处理（C4220），对周围环境影响较小。因此本项目的建设符合该通知的要求。 经上述分析，本项目的建设符合《安徽濉溪经济开发区总体发展规划(2023-2035)》、《安徽濉溪经济开发区总体发展规划（2023-2035）环境影响报告书》及其审查意见，符合《市场准入负面清单（2022年版）》中的相关要求，不属于负面清单中的企业。符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）的要求，项目生产过程中不含有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中列出的淘汰设备。 因此，本项目不属于禁止和限制入园的项目，不在环境准入负面清单中。 4、与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128 -2019）、《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）以及《报废机动车回收管理办法》（中华人民共和国国务院令第715号，2019年6月1日起施行）的符合性分析见下表。 表1-8 项目于相关规范的符合分析表 规范内容; 本项目; 符合性. 1.《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）. 1.1场地建设要求. 1.1.1企业建设项目选址要求. 符合所在地城市总体规划或国土空间规划；; 本项目位于濉溪经济开发区濉芜产业园内，符合用地规划；; 符合. 符合GB 50187、HJ 348的选址要求，不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区；; 本项目符合GB 50187、HJ 348的选址要求，位于濉溪经济开发区濉芜产业园内，不在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，不在环境威胁的地带、地段和地区；; 符合. 项目所在地有工业园区或再生利用园区的应建设在园区内。; 本项目建设于濉溪经济开发区濉芜产业园中。; 符合. 1.1.2企业最低经营面积（占地面积）要求. Ⅰ档-Ⅱ档地区为20000m2，Ⅲ档-Ⅳ档地区为15000m2，Ⅴ档-Ⅵ档地区为10000m2。; 本项目属于淮北市第三家报废机动车拆解企业，项目利用厂区新建厂房进行建设，本项目位于Ⅴ档地区，占地面积为44482.31m2（为建设单位预留空地），年拆解1万5千辆报废汽车。; 符合. 其中作业场地（包括拆解和贮存场地）面积不低于经营面积的60%。; 本项目作业场地（包括拆解和贮存场地）面积为26859.4m2，大于经营面积的60%（32231.28m2）。; 符合. 1.1.3企业应严格执行《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准，且场地建设符合HJ348的企业建设环境保护要求。; 本项目利用建设单位已有土地进行建设，用地性质为工业用地（土地证见附件），场地建设符合HJ348的企业建设环境保护要求。; 符合. 1.1.4企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地（包括临时贮存）的地面应硬化并防渗漏，满足GB50037的防油渗地面要求。; 本项目具备拆解场地、贮存场地和办公场地。拆解场地和贮存场地的地面采用混凝土硬化并设置防油渗隔离层，满足GB50037的防油渗地面要求。; 符合. 1.1.5拆解场地应为封闭或半封闭构建物，应通风、光线良好，安全环保设施设备齐全。; 本项目设置封闭的拆解车间，保证车间通风、光线良好，安全环保设施设备齐全。; 符合. 1.1.6贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地。固体废物贮存场地应具有满足GB18599要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB18597要求的危险废物贮存设施。; 本项目贮存场地分为报废机动车贮存区、产品（半成品）储存区及固体废物贮存场地（一般固废暂存区、危废暂存区）。固体废物贮存场地满足GB18599要求的一般工业固体废物贮存设施和满足GB18597要求的危险废物贮存设施。; 符合. 1.2设施设备要求. 1.2.1应具备以下一般拆解设施设备： a)车辆称重设备； b)室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台； c)车架（车身）剪断、切制设备或压扁设备，不得仅以氧割设备代替； d)起重、运输或专用拖车等设备； e)总成拆解平台； f)气动拆解工具； g)简易拆解工具。; 本项目具备以下的拆解设施设备： a)车辆称重设备； b)室内拆解预处理平台； c)车架（车身）剪断、压扁设备、切割设备； d)起重、运输设备； e)总成拆解平台； f)气动拆解工具； g)简易拆解工具。; 符合. 1.2.2应具备以下安全设施设备： a)安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引爆装置； b)满足GB 50016规定的消防设施设备； c)应急救援设备。; 本项目具备以下安全设施设备： a)安全气囊直接引爆装置； b)满足GB 50016规定的消防设施设备； c)应急救援设备。; 符合. 1.2.3应具备以下环保设施设备： a)满足HJ348要求的油水分离器等企业建设环境保护设备； b) 配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器； c)机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器；d)分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。; 本项目具备以下环保设施设备： a)本项目废水满足HJ348要求的油水分离器等企业建设环境保护设备； b)本项目配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器； c)本项目中机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器； d)本项目拆解过程产生的机油滤清器和铅酸蓄电池的容器分类存放。; 符合. 1.2.4应具备电脑、拍照设备、电子监控等设施设备。; 本项目具备电脑、拍照设备、电子监控等设施设备。; 符合. 1.2.5应建立设施设备管理制度，制定设备操作规范，并定期维护、更新。; 本项目建设单位建立设施设备管理制度，制定设备操作规范，并定期维护、更新。; 符合. 1.3技术人员要求. 企业技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。; 本项目企业技术人员经过岗前培训，专业技能能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，持证上岗。; 符合. 2.《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）. 2.1报废机动车拆解、破碎企业建设环保设施要求. 新建报废机动车拆解、破碎企业应经过环评审批，选址合理，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；原有报废机动车拆解、破碎企业如果在这一区域内，应按照当地规划和环境保护行政主管部门要求限期搬迁。; 本项目属于新建项目，位于濉溪经济开发区濉芜产业园内，拆解车间周边均为企业或工业空地，不在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内。; 符合. 报废机动车拆解、破碎企业应建有封闭的围墙并设有门，禁止无关人员进入。; 本项目建设封闭的围墙并设有门，同时禁止无关人员进入。; 符合. 报废机动车拆解、破碎企业内的道路应采取硬化措施，并确保在其运营期间无破损。; 本项目厂区内道路硬化并防渗，确保运营期间无破损。; 符合. 报废机动车拆解企业的厂区应划分为不同的功能区，包括管理区；未拆解的报废机动车贮存区；拆解作业区；产品（半成品）贮存区；污染控制区（各类废物的收集、贮存和处理区，下同）。; 本项目厂区内划分不同功能区，包括管理办公区；未拆解的报废机动车贮存区；拆解作业区；产品（半成品）贮存区；污染控制区。; 符合. 报废机动车拆解企业厂区内各功能区的设计和建设应满足以下要求： (1)各功能区的大小和分区应适合企业的设计拆解能力； (2)各功能区应有明确的界线和明显的标识； (3) 未拆解的报废机动车贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应具有防渗地面和油水收集设施； (4)拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应设有防雨、防风设施。; 本项目各功能区的设计和建设满足以下要求： (1)各功能区的大小和分区适合企业的设计拆解能力； (2)各功能区有明确的界线和明显的标识； (3)本项目未拆解的报废机动车贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区具有防渗地面和油水收集设施； (4)本项目拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区设有防雨、防风设施，均在封闭厂房内。; 符合. 报废机动车破碎企业厂区内各功能区的设计和建设应满足以下要求： (1)各功能区的大小和分区应适合企业的设计破碎能力； (2)各功能区应有明确的界线和明显的标识； (3)原料贮存区、破碎分选区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应具有防渗地面和油水收集设施，并设有防雨、防风设施。; 本项目厂区内各功能区的设计和建设满足以下要求： (1)各功能区的大小和分区适合企业的设计破碎能力； (2)各功能区有明确的界线和明显的标识； (3)原料贮存区、产品（半成品）贮存区、污染控制区具有防渗地面和油水收集设施，并设有防雨、防风设施。; 符合. 报废机动车拆解、破碎企业应实行清污分流，在厂区内（除管理区外）收集的雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。; 本项目厂区内实行清污分流，拆解车间地面清洗水经污水处理设施处理达标后后排入园区污水管网。; 符合. 报废机动车拆解、破碎企业应有符合相关要求的消防设施，并有足够的疏散通道。; 本项目建设单位建设符合相关要求的消防设施，设有足够的疏散通道。; 符合. 报废机动车拆解、破碎企业应有完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案。; 本项目建设单位建设完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案。; 符合. 2.2报废机动车拆解、破碎企业运行环境保护要求. 报废机动车拆解、破碎企业应向汽车生产企业要求获得《汽车拆解指导手册》及相关技术信息。; 项目建设完成运营后，建设单位在报废汽车回收过程中向汽车生产企业要求获得《汽车拆解指导手册》及相关技术信息。; 符合. 报废机动车拆解、破碎企业应采用对环境污染程度最低的方式拆解、破碎报废机动车。鼓励采用固体废物产生量少、资源回收利用率高的拆解、破碎工艺。; 本项目采用规范中推荐方式拆解报废机动车，拆解后的废钢铁以及其他可用物料回收后定期外售。; 符合. 应在报废机动车进人拆解企业后检查是否有废油液的泄漏。如发现有废油液的泄漏应立即采取有效的收集措施。; 本项目建设单位在报废机动车进人拆解企业后检查是否有废油液的泄漏，如发现有废油液的泄漏立即采取有效的收集措施。; 符合. 报废机动车在进行拆解作业之前不得侧放、倒放。; 本项目报废机动车在进行拆解作业之前不侧放、倒放。; 符合. 禁止露天拆解、破碎报废机动车。; 本项目拆解作业位于封闭车间内。; 符合. 2.3污染控制要求. 拆解、破碎过程不得对空气、土壤、地表水和地下水造成污染。; 本项目确保各种污染治理设施有效稳定运行，拆解作业过程不会对空气、土壤、地表水和地下水造成污染。; 符合. 报废机动车拆解、破碎企业的污水经处理后直接排入水体的水质应满足GB8978中的1998年1月1日起建设（包括改、扩建）的单位的水污染物的一级排放标准要求：经处理后排入城市管网的水质应满足GB8978中的1998年1月1日起建设（包括改、扩建）的单位的水污染物的三级排放标准要求。; 本项目生活污水排入园区污水管网，车辆发动机清洗废水、车间冲洗废水经过污水处理设施处理达标后排入园区污水管网，最终进入污水处理厂进行处理，水质满足GB8978中的1998年1月1日起建设的单位的水污染物的三级排放标准要求。; 符合. 报废机动车拆解、破碎企业产生的危险废物的贮存应满足 GB18597 的要求。; 本项目危险废物的贮存满足GB 18597的要求。; 符合. 废机动车拆解、破碎企业产生的危险废物的焚烧设施应满足GB18484的要求，填埋设施应满足GB18598的要求。; 本项目不设置焚烧设施。; 符合. 报废机动车拆解、破碎企业产生的工业固体废物的贮存、填埋设施应满足GB18599的要求，焚烧设施应满足 GB18484的要求。; 本项目不设置填埋、焚烧设施。; 符合. 报废机动车拆解、破碎企业除满足第 4、5条规定外，其他烟气排放设施排放的废气应满足GB16297中新污染源大气污染物最高允许排放浓度的要求。; 本项目废气排放符合GB16297中新污染源大气污染物最高允许排放浓度的要求。; 符合. 报废机动车拆解、破碎企业的恶臭污染物排放应满足GB14554中新、改、扩建企业的恶臭污染物厂界排放限值的二级标准要求。; 项目不涉及恶臭污染物。; 符合. 3.《报废机动车回收管理办法》（中华人民共和国国务院令第715号）. 具有企业法人资格。; 本项目建设单位具有企业法人资格。; 符合. 具有符合环境保护等有关法律、法规和强制性标准要求的存储、拆解场地，拆解设备、设施以及拆解操作规范。; 本项目具有符合环境保护等有关法律、法规和强制性标准要求的存储、拆解场地，拆解设备、设施以及拆解操作规范。; 符合. 具有与报废机动车拆解活动相适应的专业技术人员。; 本项目具有与报废机动车拆解活动相适应的专业技术人员。; 符合. 5、与《关于印发〈安徽省“十四五”危险废物 工业固体废物污染环境防治规划〉的通知》符合性分析 表1-9 建设项目与《关于印发〈安徽省“十四五”危险废物 工业固体废物污染环境防治规划〉的通知》符合性分析一览表 通知内容; 项目情况; 相符性. 分级统筹危险废物、工业固体废物收集、贮存、利用、处置设施建设; 本项目为报废机动车拆解项目，响应该要求; 符合. 危险废物、工业固体废物收集、贮存、利用、处置设施建设应符合国土空间规划; 项目选址符合濉溪国土空间规划; 符合. 大力推动源头减量，引导企业树立工业产品生态设计理念，优选工艺、优化流程，从源头减少有毒有害物质使用量。促进清洁生产，鼓励企业自行开展清洁生产审核、技术改造和资源化利用，对纳入重点监管单位清单的危险废物、工业固体废物产生、利用、处置企业实施强制清洁生产审核，减少固体废物产生的种类、数量和危害性。支持矿山开采企业采取科学的开采方法和选矿工艺，从源头减少尾矿产生; 项目严格按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128 -2019）、《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）等要求，优选工艺，从而减少危险固废产生量; 符合. 新建项目要优先选取资源利用率高、污染物排放总量少的工艺和装备，提高综合利用处置水平; 符合. 6、与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析 表1-10 建设项目与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析一览表 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》; 相符性分析; 符合性. 推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。“十四五”时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到10%左右，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。坚持“增气减煤”同步，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。提高电能占终端能源消费比重。重点区域的平原地区散煤基本清零。有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平; 项目设备均使用电作为能源; 符合. 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能; 本项目属于金属废料和碎屑加工处理（C4210）、非金属废料和碎屑加工处理（C4220），不属于高耗能高排放行业，不属于落后产能和化解过剩产能，也不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能、煤制油气产能、炼油产能; 符合. 推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。推动煤炭等化石能源清洁高效利用。加强重点领域节能，提高能源使用效率。实施国家节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用和海水淡化规模化利用; 本项目运营期生产废水经污水处理站处理后与生活污水一同接管濉溪县第二污水处理厂处理，尾水排入巴河汇入王引河，; 符合. 着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。京津冀及周边地区、汾渭平原持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动。东北地区加强秸秆禁烧管控和采暖燃煤污染治理。天山北坡城市群加强兵地协作，钢铁、有色金属、化工等行业参照重点区域执行重污染天气应急减排措施。科学调整大气污染防治重点区域范围，构建省市县三级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，依法严厉打击不落实应急减排措施行为; 项目对环境影响较小; 符合. 着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治; 本项目项目运营期各废气经处理后达标排放，且本项目产生的汽油、柴油等密闭保存，属于低挥发性有机物; 符合. 7、与淮河相关政策符合性分析 本项目的建设与《淮北市水污染防治工作方案》、《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符，具体的符合性分析见下表。 表1-11 与淮河相关政策相符性分析 政策名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《淮北市水污染防治工作方案》（淮政〔2015〕65号）; 到2021年，沱河、澥河及淮水北调水通道水体水质要全面达到Ⅲ类水质标准，浍河水体水质稳定达到Ⅳ类水质标准，濉河流域水体水质无劣Ⅳ类水质；南湖、东湖、中湖、相湖、乾隆湖及华家湖水体水质稳定达到Ⅲ类水质标准；城市建成区黑臭水体控制在10%以内，城市及濉溪县城集中式生活饮用水水源地水质达标率达到或优于Ⅲ类比例稳定达到100%，地下水质量考核点位水质级别保持稳定。; 项目所在区域巴河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准、王引河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。项目项目生产废水经处理后与生活污水一同接管市政污水管网。对巴河、王引河水质影响不大。; 符合. 《安徽省淮河流域水污染防治条例》（2018年11月23日安徽省第十三届人民代表大会常务委员会修订）; 第十三条禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。; 本项目位于淮北市濉溪经济开发区濉芜片区内，项目所在区属于淮河流域。项目项目生产废水经处理后与生活污水一同接管市政污水管网，对区域地表水体影响较小。; 符合. 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。; 符合. 第十六条在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。; 项目实行雨污分流制，雨水进入市政雨水管网；项目项目生产废水经处理后与生活污水一同排入濉溪县第二污水处理厂进一步处理。; 符合. 第十九条禁止下列行为： （一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体； （二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器； （三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下； （四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物； （五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水； （六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物； （七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物； （八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； （九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备； （十）法律、法规禁止的其他行为。; 项目建成后严格按照要求进行废水、废气处理及固废处置，严格按照相关法律、法规要求进行日常生产活动。; 符合. 8、与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月）相符性分析 表1-12 与《淮北市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 序号; 规划要求; 本项目情况; 结果. 1.深入打好蓝天碧水净土保卫战. 1; 协同推进，持续改善环境空气质量。以降低PM2.5污染为环境空气质量改善的核心目标，推动O3污染的协同控制，以质量改善目标引领大气污染防治布局，采取多种手段推动环境空气质量持续改善。; 本项目不涉及。; 符合. 2; 加强固定源污染综合治理。以石化、化工、包装印刷、油品储运销为重点，深化VOCs治理。大力推进重点行业低VOCs原辅材料源头替代，加强VOCs无组织排放控制，推进建设适宜高效的末端治理设施。进一步提升工业园区大气环境管理水平。; 本项目产生的非甲烷总烃经集气罩收集后分别经2套两级活性炭吸附装置处理后达标排放，对环境影响较小。; 符合. 2.完善环境风险防控管理体系. 1; 推进风险全过程监管。强化企业环境风险主体责任，督促企业开展环境风险隐患排查并建立档案。抓好重点行业企业和重点区域的环境风险评估工作，实施环境风险分级管理，持续推进企业、园区、行政区域的三级防控体系。建立企业突发环境事件报告与应急处理制度、特征污染物监测报告等制度，探索建立建设项目验收与企业环境应急预案备案的联动机制，推广“标杆式”、“卡片式”预案管理模式。严格源头防控、深化过程监管，严厉打击污染治理设施不规范、不运行、偷排、漏排等行为，强化责任追究，将环境风险防范纳入到日常环境管理。; 本项目将加强厂区内的环境风险防范措施，并与濉溪经济开发区突发环境风险应急预案联动。; 符合. 2; 强化应急防范处置能力。加强环境风险信息化管理，完善环境风险源、环境敏感目标、环境应急能力及环境应急预案等数据库，健全应急指挥决策支持系统，提升环境应急信息化水平。加强环境应急预案管理，强化应急演练，推进环境应急管理规范化。加强部门应急联动机制建设，完善环境应急监测设备，提高应急监测水平。提升环境应急保障能力，建立市、县（区）突发环境事件应急综合救援队伍，加强环境应急专家队伍管理，优化相关咨询机制和决策支持。加强突发环境事件环境污染损害评估、事件调查、信息发布等。; 本项目完善环境风险源、环境敏感目标、环境应急能力及环境应急预案等数据库，且加强厂区内的环境风险防范措施，并与上级突发环境风险应急预案联动。; 符合. 3.加强风险源管理和重点行业风险防控. 1; 加强环境风险源管理。加强环境风险源分类管控，重点加强危险化学品、危险废物、含重金属、放射源等环境风险源监控。加强突出类别危险废物的安全处置，开展危险废物产生和经营单位规范化整治。强化涉重金属风险源管理。加大日常监管力度，防范有毒有害危险品企业违法排污，降低环境风险。; 本项目产生的危废暂存在危废暂存间，定期交由有资质单位统一处理。; 符合. 2; 防控重点行业环境风险。加强石化、化工行业环境风险防控，全面排查危险化学品生产、运输、使用及存储全过程风险隐患，健全环境监管及风险防范制度，严厉查处环境违法行为。加强对涉重行业环境风险防控，提高金属表面处理等行业环境准入门槛和环境安全水平。加强对危废处置企业环境风险管控，强化贮存、运输、处置的环境监管。; 本项目制定健全的环境监管及风险防范制度，避免危险化学品生产、运输、使用及存储全过程风险隐患。; 符合. 4.强化固体废物安全处理处置. 1; 推进工业固废资源化利用。开展工业园区循环化改造示范工程，推进安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地、淮北高新技术产业开发区、濉溪经济开发区等循环经济园区示范建设，加快实施相山经济开发区、杜集经济开发区循环化改造，争创省级园区循环化改造试点。大力推进重点工业企业清洁生产，通过技术改造、降低能耗和原材料消耗，从生产工艺、装备、资源和能源使用角度提出清洁生产方案，实现工业固体废物的减量化。进一步提升主要固体废物资源化程度，从产业结构及区域层面推进工业固体废物资源化利用。; 本项目位于濉溪经济开发区濉芜产业园内，采用先进的生产工艺、装备减少固体废物的产生量。; 符合. 2; 加强危险废物安全处置。加快实施危险废物处置工程，提升危险废物安全处置能力。严格落实申报登记和经营许可管理，规范危险废物处理处置市场，严禁无证经营和超范围经营，确保各类危险废物的安全处理处置。实施危险废物转移联单管理，采取密封、防水等措施防止收集运输过程造成环境污染。继续强化医疗废物管理工作，开展危险废物和危险化学品污染事故应急能力建设，防范环境污染风险。以提高危险废物资源化利用水平为重点，完善危险废物运输、转运和处理机制，杜绝危险废物混入一般工业固体废物或生活垃圾进行处理处置的现象，培育技术先进、综合利用水平高、环境治理设施完善的危险废物持证经营单位，加强危险废物资源化利用，确保危险废物安全处置利用率达到100%。完善危险废物管理台帐、转移联单等管理制度，提高危险废物收集、运输、处理处置的全过程信息化管理水平。; 本项目产生的危废暂存在危废暂存间，定期交由有资质单位统一处理。; 符合. 3; 加强生活垃圾综合处理。深入实施城市生活垃圾分类，提高垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，积极创建“无废城市”。完善区域生活垃圾无害化处理系统，加强生活垃圾无害化处理设施建设和运营信息统计，重点推进对焚烧厂、卫生填埋场主要设施运营状况等实施实时监控，加强对焚烧设施烟气排放和卫生填埋场渗滤液和填埋气体的监测，防范污染，提高垃圾处理厂监管能力。; 本项目生活垃圾经生活垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理，只在厂内暂存。; 符合. 9、与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》(2013-09-25实施)相符性分析 表1-13 拟建项目与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》(2013-09-25实施)相符性分析一览表 序号; 《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》(2013-09-25实施)（节选）; 本项目; 相符性. 1; （十）应将排放细颗粒物和前体污染物排放量较大的行业作为工业污染源治理的重点，包括：火电、冶金、建材、石油化工、合成材料、制药、塑料加工、表面涂装、电子产品与设备制造、包装印刷等。工业污染源的污染防治，应参照燃煤二氧化硫、火电厂氮氧化物和冶金、建材、化工等污染防治技术政策的具体内容，开展相关工作。; 本项目大气污染物以颗粒物为主，产生的颗粒物经袋式除尘器处理后达标排放。; 符合. 2; （十一）应加强对各类污染源的监管，确保污染治理设施稳定运行，切实落实企业环保责任。鼓励采用低能耗、低污染的生产工艺，提高各个行业的清洁生产水平，降低污染物产生量。; 本项目采用低能耗、低污染的生产工艺，生产废水经污水处理站处理，生活污水经化粪池处理后一同接管濉溪县第二污水处理厂。; 符合. 3; （十二）应制定严格、完善的国家和地方工业污染物排放标准，明确各行业排放控制要求。在环境污染严重、污染物排放量大的地区，应制定实施严格的地方排放标准或国家排放标准特别排放限值。; 本项目污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。; 符合. 4; （十三）对于排放细颗粒物的工业污染源，应按照生产工艺、排放方式和烟（废）气组成的特点，选取适用的污染防治技术。工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取袋除尘、电除尘、电袋除尘等高效除尘技术，鼓励火电机组和大型燃煤锅炉采用湿式电除尘等新技术。; 本项目颗粒物采取袋式除尘器处理后达标排放。; 符合. 5; （十四）对于排放前体污染物的工业污染源，应分别采用去除硫氧化物、氮氧化物、挥发性有机物和氨的治理技术。对于排放废气中的挥发性有机物应尽量进行回收处理，若无法回收，应采用焚烧等方式销毁（含卤素的有机物除外）。采用氨作为还原剂的氮氧化物净化装置，应在保证氮氧化物达标排放的前提下，合理设置氨的加注工艺参数，防止氨过量造成污染。鼓励在各类生产中采用挥发性有机物替代技术。; 本项目产生的挥发性有机物经2套两级活性炭吸附装置处理后达标排放。; 符合. 6; （十五）产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放。; 本项目颗粒物采取袋式除尘器处理后达标排放。; 符合. 10、与《淮北市 2023-2024 年秋冬季大气污染防治攻坚行动实施方案》（环淮委办〔2023〕48号）相符性分析 表1-14 拟建项目与《淮北市 2023-2024 年秋冬季大气污染防治攻坚行动实施方案》（环淮委办〔2023〕48号）相符性分析一览表 序号; 《淮北市 2023-2024 年秋冬季大气污染防治攻坚行动实施方案》（环淮委办〔2023〕48号）（节选）; 本项目; 相符性. 1; 聚焦重点行业深度治理。积极推进火电行业超净排放改造，全力推进建成区生物质电厂超低排放改造；持续加强水泥、焦化行业超低排放改造工程。企业要根据实际选择成熟适用的技术路线，严把工程质量，加强运行管理，确保全工序、全环节达到排放要求。落实安徽省地方污染物排放标准和绩效分级差异管控，提升企业改造积极性和运行管理水平。经评估监测确认全面达到重污染天气应急减排评定相关标准的企业，按程序纳入动态清单管理，分类施策。; 本项目不属于火电、水泥、焦化等重点行业。; 符合. 2; 扎实推进VOCs综合治理工程。以化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销为重点，按照《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》提出的10个关键环节，开展源头、过程和末端全流程治理改造提升。分类推进低（无）VOCs含量原辅材料源头替代、加油站油气综合治理、有机废气收集处理设施升级改造、VOCs治理“绿岛”项目等。加强企业运行管理，规范开展泄漏检测与修复（LDAR），强化有机废气旁路综合整治；运用我市重点行业企业“一企一案”成果，推动76家企业VOCs治理水平提升。; 本项目产生的挥发性有机物经2套两级活性炭吸附装置处理后达标排放。; 符合. 3; 推动砖瓦企业转型发展提升。落实《淮北市烧结砖瓦企业转型发展三年提升行动方案（2022-2024年）》，依法依规关停取缔高污染、高排放砖瓦窑厂，促进烧结砖瓦企业转型升级、绿色发展。2023年11月15日至2024年2月29日，C级及以下、未参加绩效评级的砖瓦企业实施错峰生产，B级砖瓦企业按重污染天气预警要求进行限产。; 本项目属于金属废料和碎屑加工处理（C4210）、非金属废料和碎屑加工处理（C4220），不属于砖瓦企业。; 符合. 4; 强化“散乱污”企业综合整治。依据《淮北市关于开展整治“散乱污”企业专项行动实施方案》要求，持续开展拉网式排查，建立动态管理台账。对“散乱污”企业采取分类整治，对整治无望的落实“两断三清”（断水、断电、清除原料、清除设备、清除产品），坚决防止已关停取缔的“散乱污”企业死灰复燃、异地转移。各县区、市高新区、新型煤化工基地要明确责任人，建立落实“散乱污”企业排查、取缔责任，确保整治工作有效推进。; 本项目为新建项目，位于濉溪经济开发区濉芜片区，不属于“散乱污”企业。; 符合. 5; 推动落后燃煤锅炉、炉窑淘汰更新。生态环境、市场监管、经济和信息化等部门加强信息共享，开展全面排查，完善锅炉和炉窑清单，覆盖全燃料种类、各行业领域、不同炉型，依法依规淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉（含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）。严控新增燃煤锅炉，严格依法落实煤炭消费等量或减量替代，并达到超低排放要求。推动间歇式固定床煤气发生炉新型煤气化工艺改造，取缔燃煤热风炉。; 本项目不涉及锅炉的使用。; 符合. 6; 深入推进锅炉、炉窑综合治理。开展简易低效治理设施排查整治工作，对无达标排放能力的予以淘汰，治理水平低的进行升级，运维不到位的实施整改。加快推进燃气锅炉低氮燃烧改造，完成改造的要加强低氮燃烧系统运行维护。生物质锅炉应采用专用炉具，配套袋式等高效除尘设施，氮氧化物排放浓度难以稳定达标的应配备脱硝设施，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料，开展抽查抽测，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。; 本项目不涉及锅炉的使用。; 符合. 7; 加强无组织排放管控。以生物质发电、焦化、水泥、砖瓦、铸造、陶瓷、玻璃等行业为重点，推进粉状、粒状等易起尘物料储存及输送过程密闭、封闭改造，破碎、粉磨、筛分、混合、打磨、切割、投料、出料（渣）等工艺环节及非封闭式炉窑，无法在密闭设备、密闭空间进行作业的，应根据废气排放特征规范设置集气罩，确保应收尽收，并配套建设静电、袋式等高效除尘设施。全面排查脱硫脱硝除尘设施及烟道、炉体密闭负压情况，杜绝烟气泄漏。; 本项目破碎设置集气罩收集破碎粉尘，仅有少量粉尘外溢无组织排放。; 符合. 8; 有效应对重污染天气。按《淮北市重污染天气应急预案》，规范重污染天气应对工作流程，根据预测预报结果，科学研判会商，及时启动和解除预警，并公开重污染天气预警相关信息。完善1700余家涉气企业应急减排清单，明确应急减排措施，确保可操作、可监测、可核查，工业源清单确保涉气企业全覆盖。适时修订我市重污染天气应急预案，优化重污染天气预警启动标准。; 本项目在重污染天气进行停产、减产措施，降低对环境的污染。; 符合. 11、与《关于印发<淮北市挥发性有机物污染综合治理方案>的通知》（淮大气办【2020】17号）符合性分析 本项目与《关于印发<淮北市挥发性有机物污染综合治理方案>的通知》（淮大气办【2020】17号，淮北市大气污染物防治联合会议办公室，2020年06月17日）符合性分析见表1-16。 表1-15 与《关于印发<淮北市挥发性有机物污染综合治理方案>的通知》符合性分析 《关于印发<淮北市挥发性有机物污染综合治理方案>的通知》（淮大气办【2020】17号）内容; 本项目建设内容; 相符性. 四、主要任务-（一）加大产业结构调整-2.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放倍量消减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目为金属废料和碎屑加工处理（C4210）、非金属废料和碎屑加工处理（C4220），选址位于安徽省淮北市安徽濉溪经济开发区濉芜片区英科大道21号；项目VOCs排放实行倍量消减替代，建设单位拟对有机废气产生工序加强废气收集，安装两级活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒高空排放。; 符合. 四、主要任务-（二）加强VOCs无组织排放管控。针对我市多数涉VOCs企业无组织排放情况严重，需要强化VOCs无组织排放管控，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。对于无法实现有组织排放的企业要严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》进行监管。; 建设单位拟对有机废气产生工序采用集气罩收集的方式进行收集，且控制风速不低于0.3米/秒，减少有机废气无组织排放。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | - 1、项目由来 - 安徽省茂鑫金属制品有限公司成立于2022年10月31日，位于安徽省淮北市安徽濉溪经济开发区濉芜片区英科大道21号，安徽省茂鑫金属制品有限公司根据市场需求，投资12000万元，选址于濉溪经济开发区濉芜产业园英科大道21号，建设年拆解15000辆报废汽车项目。 濉溪县发展和改革委员会于2022年12月02以《濉溪县发展改革委项目备案表》（项目编号：2212-340621-04-01-337956）文件对“安徽省茂鑫金属制品有限公司年拆解15000辆报废汽车项目”进行立项。 本项目占地面积为44482.31m2，总建筑面积约为32231.28m2。项目主要从事报废汽车拆解的生产活动，投产后可年拆解15000辆报废汽车。 由于本项目在建设及运营过程中可能会产生废水、废气、噪声、固废等环境影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号，2021年01月01日施行）等文件的有关规定，本项目属于金属废料和碎屑加工处理（C4210）、非金属废料和碎屑加工处理（C4220）行业，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的“三十九、废弃资源综合利用业 42-85 金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工处理 422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）-废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”，需要编制环境影响报告表。 经对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目本项目属于“三十七、废弃资源综合利用业 42— 金属废料和碎屑加工处理 421，非金属废料和碎屑加工处理 422—废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，排污许可管理类别为简化管理。 |
| --- | --- |

| - 建设内容 | 2、建设内容及规模 安徽省茂鑫金属制品有限公司根据市场需求，投资12000万元，选址于濉溪经济开发区濉芜产业园英科大道21号。项目占地面积44482.31m2，并购置汽车拆解流水线、破碎机、打包机等生产设备和配套辅助设备，建设年拆解15000辆报废汽车项目，投产后可年拆解报废汽车15000辆。 具体工程内容见表2-1。 表2-1 建设项目主要工程内容一览表 序号; 类别; 单体工程名称; 工程内容; 工程规模. 1; 主体工程; 1#生产车间; 预处理区; 建筑面积1500m2，位于拆解车间内，配套制冷剂回收机、安全气囊引爆装置等设备，地面进行硬化、防渗处理，用于待拆解车辆的制冷剂抽取，安全气囊的引爆，以及蓄电池、液化气罐等零部件拆解等预处理，安装真空吸油机、车身压扁设备地面硬化、防渗处理，设有废液收集管沟，用于车辆总成的拆解以及废油液的抽取; 新建1栋生产车间，建筑面积30354.88m2，高10.20m，年拆解报废汽车15000辆. 废电动机动车电池拆卸专用区; 建筑面积500m2，位于拆解车间内，新增拆卸设备，地面进行硬化、防渗处理，用于电动机动车电池拆卸. 拆解作业区; 建筑面积5000m2，位于拆解车间内，利用叉车、起重机等设备，地面进行硬化、防渗处理，用于车辆主体的拆解. 废钢及废橡胶处理区; 建筑面积10000m2，位于拆解车间西侧，安装剪切机、破碎机、挤压机、打包机等，用于破碎和压实打包. 2; 辅助工程; 办公楼; 新建1栋综合楼，长34.2m，宽17m，高14.1m，建筑面积1754.4m2，共3层。主要用于厂内办公; 新建. 门卫、辅助用房; 新建，1栋，1F，建筑面积50m2，主要用于门卫值班及劳保用品存放; 新建. 3; 公用工程; 供水; 本项目生产、生活用水由濉溪经济开发区濉芜产业园给水管网提供; 给水管网已敷设到本项目所在地，项目市政供水3377.94m3/a. 排水; 雨污分流制。厂区雨水收集后排入雨水管网；项目废水经厂内预处理后接管入濉溪县第二污水处理厂处理达标排放，尾水排入巴河汇入王引河，排放量为2950.146m3/a; 总排口位于厂区的东北角，临近永英科大道. 供电; 由开发区变电所接入10KV电力线构成双回路供电，内设配电房; 年用电100万度. 消防系统; 室外消防用水量25L/S，火灾延续时间为2h，室内消火栓箱采用落地式消火柜，消防管架空敷设; 新建. 4; 贮运工程; 车辆暂存区; 建筑面积7000m2，位于拆解车间东南，地面进行硬化、防渗处理，用于待预处理车辆与已预处理车辆的堆放暂存; 新建. 旧零件仓库; 建筑面积200m2，位于厂房南侧，用于存放拆解下的可回用零部件，地面硬化、防渗处理，分区存放，各功能区职能清晰; 新建. 成品库; 依托车间暂存; 运输依托外运. 5; 环保工程; 废水处理装置; 车辆发动机清洗废水、地面冲洗废水处理; 建设污水处理系统（“隔油+气浮+沉淀过滤”工艺，设计规模10.0t/d）处理，达标后排入市政污水管网，进入濉溪县第二污水厂处理; 新建. 生活污水处理; 化粪池：生活污水经厂区自建化粪池处理后接管濉溪县第二污水厂处理. 1座应急事故池，容积230m3; 配套建设事故废水收集管线及切断阀. 废气处理装置; 1套两级活性炭吸附装置（处理废油抽取废气和制冷剂废气）：车辆废油抽取产生的有机废气与制冷剂废气经集气罩收集，引入到1套两级活性炭吸附装置处理，尾气经1根20m高排气筒（编号：DA001）排放，非甲烷总烃与氟化物排放满足参照的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求; 新建. 1套袋式除尘器（处理废钢破碎、打包粉尘）：废金属破碎、打包产生的粉尘经集气罩收集，引入到1套袋式除尘器处理，尾气经1根20m高排气筒（编号：DA002）排放，颗粒物排放满足参照的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求; 新建. 1套袋式除尘器（处理废橡胶破碎粉尘）：废橡胶破碎产生的粉尘经集气罩收集，引入到1套袋式除尘器处理，尾气经1根20m高排气筒（编号：DA003）排放，颗粒物排放满足参照的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求; 新建. 1套两级活性炭吸附装置（处理危废暂存间废气）：燃油暂存产生的有机废气经危废暂存间密闭负压收集，引入到1套两级活性炭吸附装置处理，尾气经1根20m高排气筒（编号：DA004）排放，非甲烷总烃排放满足参照的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求; 新建. 噪声处理装置; 采用车间隔声、设备减振等措施; 新建. 固废存放点; 固废临时存放场所，设置在车间内部; 分类建设符合国家规范的固体废弃物堆放场，一般固废堆场地面铺水泥硬化防渗，各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s；危废暂存间水泥硬化基础上加环氧树脂防渗，单元防渗系数≤10-10cm/s。. 危废临时存放场所，设置在厂区的东南侧，面积250m2，分为废铅酸电池暂存库（80m3）、废锂电池暂存区（70m3），固态危废暂存库（70m3）、液态危废暂存库（30m3），用于厂内废油液、废油箱、废液化气罐、废制冷剂、污水处理废油及污泥、废催化转化器、废电路板及电子元件、废滤清器、废蓄电池、含汞部件、含铅部件、废电容器、废活性炭等危险固废的分类储存，有防渗漏、防雨淋等措施. 3、厂区平面布置 根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348-2007），报废汽车拆解企业的厂区应划分为不同的功能区，包括管理区、未拆解的报废汽车贮存区、拆解破碎作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区（即各类废物的收集、贮存和处理区），各功能区的大小和分区应适合企业的设计拆解能力，各功能区应有明确的界线和明显的标识。 项目从厂区西侧大门进入后，进入地磅区，进入车间在车辆暂存区存放后，厂房从北至南依次布置为预处理区、废电动汽车电池拆卸专用区、拆解区和破碎区，旧零件存放区位于车间的东侧，拆卸一般固废暂存区包括为废金属库区、废橡胶库区、废塑料及玻璃库区，危废暂存库和电池库位于车间内东南侧，办公管理区位于厂区西南侧，项目功能分区明确；建筑布置做到物流通畅，满足生产工艺及安全和消防的要求，布局符合《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348-2007）和《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）的要求，总体布局较为合理。 建设项目设置1个厂区总出入口，位于厂区的西侧，临近濉芜七路，具体布置见附图2 建设项目总平面布置图。 总平面布置环境合理性分析： 本项目生产厂房平面布置以最佳的生产流程（物流、人流、信息流、能源流）和生产工艺工程进行设计，整体布置上强调物流的合理，减少物流的返回、交叉、往返等无效搬运；减少库存和再制品，缩短物料的停滞和等待；选用适当装卸搬运方式和机具。总体布置按照用地集约、紧凑，功能分区合理，工艺流线顺畅，运输线路短捷原则。建筑物布置结合用地形状，充分考虑日照、通风、消防要求，同时和周边环境相协调。总平面布置时，严格遵循《建筑防火通用规范》（GB50016-2022）中有关规定要求。根据大气预测章节本项目设置的环境防护距离为建设项目厂界外50m范围，环境防护距离范围内主要为工业企业及工业空地，无医院、学校和居住区等环境敏感点，从环境合理性角度分析，本项目厂区平面布置是合理可行的。 4、拆解回收规模和方案 本项目主要从事汽车拆解的生产活动，拆解的报废机动车来源于在淮北市及邻近地区内回收的报废机动车。 根据《机动车强制报废标准规定》（商务部、发改委、公安部、环境保护部令2012年第12号）要求：根据机动车使用和安全技术、排放检验状况，国家对达到报废标准的机动车实施强制报废。其中强制报废的情形包括：①达到规定使用年限的；②经修理和调整仍不符合机动车安全技术国家标准对在用车有关要求的；③经修理和调整或者采用控制技术后，向大气排放污染物或者噪声仍不符合国家标准对在用车有关要求的；④在检验有效期届满后连续3个机动车检验周期内未取得机动车检验合格标志的。另外，国家对达到一定行驶里程的机动车引导报废。 根据《淮北市2022年国民经济和社会发展统计公报》可知，淮北市2022年汽车保有量43.7万辆；根据《宿州市2022年国民经济和社会发展统计公报》可知，宿州市2022年汽车保有量77.4万辆；根据《2022年徐州市国民经济和社会发展统计公报》徐州市汽车保有量218.24万辆，按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB 22128-2019），地区年总拆解产能按当地机动车保有量的4%~5%左右理论计算，计算可得淮北市及其周边地区年总拆解产能约为13.6万辆~17万辆，就目前而言，淮北市及其周边地区每年经正规渠道报废的车辆就有13万余辆，非正规报废或流出外地的也有5万辆，每年至少产生18万辆报废汽车。 项目生产规模为年拆解报废汽车15000辆，拆解报废汽车类型为：报废乘用车、报废载客汽车、报废载货汽车、报废新能源汽车等。项目仅接收一般性质使用车辆的拆解，不接收槽罐车、危险化学品运输车等特殊装备车辆，项目拆解规模见表2-2。 表2-2 项目报废汽车拆解规模一览表 序号; 项目; 类型; 数量 (辆/a); 平均重量(t/辆); 总重量(t/a). 1; 报废汽车; 报废乘用车; 基本型乘用车(轿车); 1500; 1.2; 1800. 运动型多用途车(SUV); 900; 1.3; 1170. 多用途车(MPV); 600; 1.4; 840. 2; 报废载客汽车; 小型(L＜6米且乘坐≤9人); 600; 2.3; 1380. 中型(L＜6米且乘坐10~19人); 800; 3.4; 2720. 大型(L≥6米或乘坐≥20人); 1600; 10.0; 16000. 3; 报废载货汽车; 轻型(L＜6米且总重＜4.5T); 1500; 2.2; 3300. 中型(L＜6米且4.5T≤总重＜12T); 2000; 3.2; 6400. 重型(L≥6米或总重≥12T); 5500; 9.5; 52250. 4; 报废新能源汽车; 电动乘用车; 800; 1.7; 1360. 小型电动载客汽车; 300; 2.2; 660. 中型电动载客汽车; 300; 6.5; 1950. 大型电动载客汽车; 300; 11.0; 3300. 电动载货汽车; 300; 2.8; 750. 5; 合计; 15000; /; 93880. 表2-3 各类型乘用车的总重量统计情况 车型; 轿车; SUV; MPV. 品牌型号; 大众 朗逸; 本田 雅阁; 奥迪 A6; 哈佛 H6; 宝骏 510; 本田 CR-V; 五菱 宏光; 比亚迪 宋 MAX; 别克GL8. 整备质量(kg); 1200; 1495; 1720; 1520; 1206; 1734; 1255; 1665; 1860. 销量①(辆); 468800; 176800; 150500; 452552; 351403; 143689; 476538; 141068; 36642. 按销量加权的平均整备质量(kg); 1364; 1436; 1377. 进入厂区拆解重量 (kg); 1296; 1364; 1308. 注：①各类型车销量数据来源于汽车销量排行网站关于2022年份乘用车市场国内各车型销量靠前的3个不同系的车型分析。 表2-4 载客汽车的总重量统计情况 载客汽车. 类型; 品牌; 型号; 长度(m); 座位; 整备质量(kg); 平均质量(kg); 进入厂区拆解重量(kg). 小型客车; 金旅; XML6532J85; 5.3; 5~9; 1760; 2330; 2214. 大通; SH6571A1D4; 5.8; 4~9; 2380. 东风; DXK6560; 5.6; 4~8; 2850. 中型客车; 金龙; XMQ6593KED5C1; 5.9; 10~14; 2820; 3529; 3353. 大力; DLQ6580HA4; 5.8; 13~17; 3218. 金旅; XML6601J15N; 5.9; 10~19; 4550. 大型客车; 金旅; XML6827J15NZ; 8.2; 24~32; 8050; 10633; 10101. 宇通; ZK6996H5Z; 9.9; 24~36; 10150. 金龙; KLQ6125; 12; 24~53; 13700. 表2-5 载货货车的总重量统计情况 载货汽车. 类型; 品牌; 型号; 长度 (m); 总质量 (kg); 整备质量 (kg); 平均质量 (kg); 住入厂区拆解 重量(kg). 轻型货车; 江淮; HFC1040P93K8B4; 5.4; 4025; 1900; 2250; 2138. 江铃; JX1041TC25; 5.4; 4375; 2250. 东风; EQ1040LZ5D; 5.9; 4290; 2600. 中型货车; 江淮; HFC1070P73K3C3V; 5.9; 7360; 2620; 3383; 3214. 江铃; JX1073TG25; 5.9; 6910; 3220. 东风; EQ1080ZZ5D; 5.9; 8495; 4310. 重型货车; 东风; DFH1160BX1JVA; 8.6; 15800; 5975; 9842; 9350. 江淮; HFC1251P1K4D5; 12; 25000; 9600. 陕汽; SX13104C456; 12; 31000; 13950. 表2-6 电动汽车的总重量统计情况 货车. 类型; 品牌; 型号; 长度(m); 座位(个); 整备质量(kg); 平均质量(kg); 庄入厂区拆解重量(kg). 电动轿车; 东风; E11K; 4.66; 5; 1500; 1774; 1686. 长安; SC6478AABBEV; 4.7; 5; 1800. 比亚迪; X70SEV; 4.98; 5; 2020. 电动客车; 小型; 亚星; YBL6610BEV6; 6.1; 4-9; 3080; 2252; 2140. 金杯; SY6521BEVD1GB; 5.235; 6-7; 2190. 北京; BJ6400L3R-BEV; 4; 8; 1485. 中型; 安凯; HFF6650GEV3; 6.54; 10-17; 5100; 6834; 6492. 福田; BJ6805EVCA-31; 8.0; 15-19; 7300. 比亚迪; BYD6810B3EV1; 8.14; 14-29; 8100. 大型; 安凯; HFF6829KEV; 8.2; 24-36; 9200; 11466; 10893. 宇通; ZK6106BEVG12E; 10.5; 19-37; 11400. 比亚迪; CK6120HGEV; 12; 26-53; 13800. 电动载货汽车; 长安; SC1031GND53BEV; 4.19; 2; 1560; 2917; 2772. 东风; EQ1045TTBEV; 5.99; 2; 3040. 徐工; XGA1086BEVXA; 7.99; 2; 4150. 表2-2~2-6中的车辆装备质量均来源于各厂家车辆的参数设置表，所谓汽车的整备质量也就是人们常说的一辆汽车的自重，它的规范的定义是指汽车的干质量加上冷却液和燃料（不少于油箱容量的90%）及备用车轮和随车附件的总质量。而对于报废汽车，一般燃料已所剩无几，备用车轮及随车附件因具有价值，且可以轻易完整取出，一般情况也不会随车进入到拆解厂，一般情况下上述设备及燃料的重量占车辆装备质量的5%左右。扣除上述物料重量后，计算出进入到项目进行拆解的各类汽车质量水平范围根据估算结果，建设单位提供的项目待拆解车辆的质量数据基本合理。 本项目产品方案为报废汽车拆解下来的各种可回收的物资。包括废钢铁、废铜、废铝等金属、废塑料件、废橡胶件、废玻璃等，切割、破碎打包后在厂内暂存，外售给钢铁厂或者物资回收部门。 根据《汽车报废拆解和材料回收利用》中相关资料以及通过同行业报废汽车拆解中的数据类比分析，统计了轿车和客货车单辆汽车拆解后得到的各个产品名称及其重量，详见表2-7。 表2-7 报废乘用车、客车、货车拆解产品明细表（单辆） 具体拆解方案及产出情况见表3.1-2。 类别; 产品名称; 重量（kg/辆车）; 材料. 传统燃料汽车; 新能源汽车. 乘用车; 载客汽车; 载货汽车. 可回收利用物资; 发动机; 100~200; 300~750; 300~1000; /; 铸铁、铝合金等. 电动机; /; /; /; 100~1000; 铸铁、铝合金等. 变速器; 25~65; 40~200; 40~300; 25~300; 金属. 转向器; 20~40; 30~150; 50 ~160; 20 ~160; 钢铁、铝合金. 空调压缩机; 5~10; 5~25; 3~8; 3~25; 金属. 油箱与油管; 1~3; 4~8; 10 ~20; 3~20; 铝合金、工程塑料. 前后保险杠; 8~20; 10~25; 5~15; 5~25; 塑料、金属. 车门; 60~120; 100~300; 30~60; 30~300; 钢铁. 轮胎及轮毂; 70~100; 180~300; 150~600; 100~600; 金属、橡胶. 车灯; 5~20; 10~40; 10~60; 5~60; 塑料. 中控台; 2.5~5; 3~20; 2~6; 2~20; 塑料. 散热器; 8~10; 10~30; 10~20; 10~30; 有色金属. 踏板（油门、制动、离合器）; 3~6; 5~10; 3~5; 3~10; 金属. 桌椅; 80~160; 200~1200; 50~100; 100~1200; 金属、塑料、布皮制品. 车架及车身; 500~1100; 1200~10000; 1000~8000; 500~10000; 钢铁. 线束; 3~5; 5~20; 5~10; 5~20; 铜、线皮. 齿轮、轴承; 30~60; 50~200; 50~300; 40~300; 有色金属. 玻璃; 25~60; 50~200; 20~40; 20~200; 钢化玻璃、夹层玻璃. 安全气囊（已引爆）及安全带; 2~5; 1~5; 1~8; 1~8; 尼龙、无纺布. 燃油（汽油、柴油）; 0.5~3; 1~5; 1~5; 1~5; 矿物油. 废液化气罐; 3.5~5; 15~45; 0; 0; 钢瓶. 废制冷剂; 0.1~0.3; 0.1~0.6; 0.1~0.3; 0.1~0.6; 氟利昂R12、R134a等. 锂电池; --; --; --; 250~900; 锂、铁、塑料. 一般固废; 其他不可利用物（包含破玻璃、废橡胶、废塑料等不可分离和利用部分）; 5~10; 10~30; 10~20; 5~30; 玻璃、塑料、橡胶. 危险废物; 除燃油外的废矿物油（发动机润滑油、变速箱油、助力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂物质）（HW08）; 1~3; 1~5; 1~5; 1~5; 矿物油. 铅酸蓄电池（HW49）; 10~15; 15~200; 10~90; 150~3000; 铅、酸、塑料件. 机油及燃油滤清器（HW49）; 0.8~1.5; 2~5; 2~4; 0.8~4; 含矿物油杂质的滤芯、塑料件. 尾气净化装置（HW50）; 0.5~1.0; 1.0~1.5; 1.0~2.0; 0; 二氧化铝载体，铂、错、钯等贵金属. 废电路板及电子元件（HW49）; 5~8; 6~15; 3~5; 3~15; 陶瓷、树脂、重金属等. 含汞部件（各类开关）（HW49）; 0.01~0.05; 0.01~0.02; 0.01~0.03; 0.01~0.02; 化合态汞、塑料. 含铅部件（如火花塞、油管、密封垫等）（HW49）; 0.1~0.3; 0.01~0.3; 0.1~0.3; 0.1~0.3; 含铅的橡胶、陶瓷等. 多氯联苯的废电容器（HW10）; 0.005~0.01; 0.005~0.01; 0.005~0.01; 0.005~0.01; 多氯（漠）联苯. 根据表2-7各类型车辆拆解明细，结合本项目各类型车辆拆解数量进行归类整理，本项目拆解得到的各类物料组成，详见下表。 表2-8 项目报废机动车拆解产生物料组成分析一览表 单位:t/a 类别; 名称; 传统燃料汽车; 报废新能源汽车; 总计; 来源; 处置方式. 报废乘用车; 报废载客汽车; 报废载货汽车. 占比; 重量; 占比; 重量; 占比; 重量; 占比; 重量. 可回收利用物资; 废钢铁; 69.44%; 2645.664; 70.26%; 14122.26; 77.79%; 48190.905; 52.64%; 4221.728; 69180.557; 发/电动机、车身及车架、车门等; 具备再制造条件的，可按照规定岀售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备回用或再制造条件的，作为材料外售给钢铁企业或者其它物资回收单位回收利用. 废铝、废铜等金属; 7.86%; 299.466; 6.39%; 1284.39; 8.56%; 5302.92; 5.66%; 453.932; 7340.708; 发/电动机、变速器、散热器、齿轮、轴承等. 废塑料; 9.82%; 374.142; 11.38%; 2287.38; 1.36%; 842.52; 9.17%; 735.434; 4239.476; 保险杠、仪表盘、座椅、油箱等. 废橡胶; 4.37%; 166.497; 2.03%; 408.03; 1.93%; 1195.635; 4.13%; 331.226; 2101.388; 轮胎、密封条等. 废玻璃; 1.73%; 65.913; 1.76%; 353.76; 0.49%; 303.555; 1.56%; 125.112; 848.34; 车窗、前后挡风. 可回用零部件; 3.14%; 119.634; 5.21%; 1047.21; 8.47%; 5247.165; 4.29%; 344.058; 6758.067; 拆下的可回用零部件. 废皮布制品; 0.32%; 12.192; 0.17%; 34.17; 0.07%; 43.365; 0.30%; 24.06; 113.787; 安全气囊（已引爆）、内饰、安全带等. 锂电池; --; --; --; --; --; --; 14.39%; 1154.238; 1154.238; 蓄电池. 一般固废; 其他不可利用物; 0.82%; 31.242; 0.29%; 58.29; 0.25%; 154.875; 0.81%; 64.962; 309.369; 难以分离的破玻璃、废橡胶、废塑料; 专业处理单位清运. 危险废物; 废液化气罐; 0.09%; 3.429; 0.43%; 86.43; 0%; 0; 0.08%; 6.416; 96.275; 天然气发动机燃料汽车液化气罐; 委托有资质单位处置. 废制冷剂; 0.02%; 0.762; 0.01%; 2.01; 0.01%; 6.195; 0.02%; 1.604; 10.571; 空调制冷剂. 燃油（含挥发油气）; 0.24%; 9.144; 0.08%; 16.08; 0.06%; 37.17; 0.12%; 9.624; 72.018; 汽油、柴油. 除燃油外的废矿物油（HW08）; 0.14%; 5.334; 0.07%; 14.07; 0.05%; 30.975; 0.11%; 8.822; 59.201; 发动机润滑油、变速箱油、助力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂. 废油箱（HW49）; 0.04%; 1.524; 0.06%; 12.06; 0.03%; 18.585; 0.01%; 0.802; 32.971; 油箱. 铅酸蓄电池（HW49）; 1.12%; 42.672; 1.47%; 295.47; 0.74%; 458.43; 6.17%; 494.674; 1291.246; 蓄电池. 燃油滤清器（HW49）; 0.09%; 3.429; 0.07%; 14.07; 0.05%; 30.975; 0.07%; 5.614; 54.088; 发动机滤清器. 尾气净化装置 （HW50）; 0.06%; 2.286; 0.02%; 4.02; 0.02%; 12.39; 0.01%; 0.802; 19.498; 三元催化器. 废电路板及电子元件（HW49）; 0.51%; 19.431; 0.21%; 42.21; 0.04%; 24.78; 0.31%; 24.862; 111.283; 中控台内部. 含汞部件（HW49）; 0.02%; 0.762; 0.01%; 2.01; 0.01%; 6.195; 0.02%; 1.604; 10.571; 各类含汞开关. 含铅部件（HW49）; 0.16%; 6.096; 0.07%; 14.07; 0.06%; 37.17; 0.12%; 9.624; 66.96; 火花塞、油管、密封垫、驾驶室门车锁等. 废电容器（HW10）; 0.01%; 0.381; 0.01%; 2.01; 0.01%; 6.195; 0.01%; 0.802; 9.388; 含多氯联苯的废电容器. 总计; /; 100%; 3810; 100%; 20100; 100%; 61950; 100%; 8020; 93880; /; /. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 5、主要生产设备 建设项目主要生产设备见表2-9。 表2-9 建设项目主要生产设备一览表 序号; 设备类型; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 预处理设备; 汽车拆解流水线; /; 套; 2. 2; 移动气动戳孔放油机; CK; 台; 2. 3; 四柱举升机; JS3000-4s; 台; 1. 4; 油液排放系统; YP5; 台; 1. 5; 冷媒回收机; F05; 台; 2. 6; 小车扒胎机; LTC-1040; 台; 1. 7; 安全气囊引爆器; QY; 台; 1. 8; 移动式液压剪; 10A30/IPU-M12W; 台; 1. 9; 预处理举升机; /; 台; 2. 10; 存放机油滤清器、蓄电池箱; 塑料箱; 个; 27. 11; 接油机; 独立式; 台; 2. 12; 储油罐; /; 个; 10. 13; 车辆称重设备; 小地磅; 2吨; 台; 1. 14; 大地磅; 100吨; 台; 1. 15; 拆解设备; 汽车拆解机; /; 台; 1. 16; 等离子切割机; 200型; 台; 2. 17; 气动工具; /; 台; 1. 18; 风炮; /; 台; 1. 19; 精拆解台; 非标; 台; 6. 20; 空压机系统; /; 台; 2. 21; 新能源汽车预处理专用设备; 动力电池安全评估设备; 非标; 台; 1. 22; 安全防护及绝缘防护用具; 非标; 台; 1. 23; 动力电池拆解设备; 非标; 台; 1. 24; 运输设备; 中型清障车; /; 台; 1. 25; 燃油叉车; CPCD100-AG58，10吨; 台; 1. 26; 行车; 16吨; 台; 1. 27; 剪切设备; 剪切机; 630W; 台; 1. 28; 破碎设备; 破碎机; 60TBD; 台; 2. 29; 预碎机; /; 台; 2. 30; 金属分选机; /; 台; 1. 31; 打包设备; 打包压块机; Y81/K-1000; 台; 2. 32; 环保设备; 两级活性炭吸附装置; /; 套; 1. 33; 袋式除尘器; /; 套; 4. 34; 油水分离器; LMT-YS-3; 台; 1. 备注：对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三批），本项目使用的设备不属于淘汰落后设备。 设备先进行分析： 1. 自动化程度高 汽车拆解设备采用先进的自动化技术，可以实现全自动化的拆解作业，大大提高工作效率和安全性。相比传统的人工拆解方式，汽车拆解设备不仅节约了人力资源，还可以减少因人为操作而造成的损失和风险。 2. 拆解精度高 汽车拆解设备采用精细的机械结构和控制系统，可以准确控制拆解的力度和角度，使拆解过程更加精细和可控。这样可以避免因粗暴拆解而导致零部件或材料的损坏，保证拆除零部件和材料的完整性和可利用性。 3. 拆解范围广 汽车拆解设备可以应用于各种类型和规模的汽车拆解，包括轻型和重型汽车、旅行车、SUV、电动汽车等。同时，它还可以应用于拆解废旧电器、家具等其他领域。 4. 环保节能 汽车拆解设备可以有效回收利用废弃汽车中的有用部件和材料，如铁、钢、铝、塑料等，并将其中的有害物质进行处理，减少对环境的污染和浪费。此外，汽车拆解设备本身采用了先进的节能技术和设计理念，在工作过程中也能够实现节能和低碳环保。 5. 适应市场需求 随着汽车行业的发展和变化，新型汽车的出现以及老旧汽车消失，汽车拆解设备越来越受到市场的关注。汽车拆解设备不仅可以回收利用废弃汽车中的有用部件和材料，还可以为二手汽车和维修行业提供支持服务，并满足客户的个性化需求和要求。 6. 经济效益显著 汽车拆解设备的应用可以实现对废弃汽车进行有效回收利用，将其中的有用部件和材料重新加工再利用。这不仅可以降低企业成本和生产成本，还可以创造更多的就业机会和经济效益。 6、主要原辅材料 建设项目主要原辅材料消耗详见表2-10。 表2-10 建设项目主要原辅材料用量一览表 序号; 项目; 名称; 单位; 数量. 1; 报废汽车; 报废乘用车; 基本型乘用车(轿车); 辆; 1500. 运动型多用途车(SUV); 辆; 900. 多用途车(MPV); 辆; 600. 2; 报废载客汽车; 小型(L＜6米且乘坐≤9人); 辆; 600. 中型(L＜6米且乘坐10~19人); 辆; 800. 大型(L≥6米或乘坐≥20人); 辆; 1600. 3; 报废载货汽车; 轻型(L＜6米且总重＜4.5T); 辆; 1500. 中型(L＜6米且4.5T≤总重＜12T); 辆; 2000. 重型(L≥6米或总重≥12T); 辆; 5500. 4; 报废新能源汽车; 电动乘用车; 辆; 800. 小型电动载客汽车; 辆; 300. 中型电动载客汽车; 辆; 300. 大型电动载客汽车; 辆; 300. 电动载货汽车; 辆; 300. 5; 合计; 15000. 能源. 6; 水; m3/a; 3377.94; 濉芜产业园供水管网. 7; 电; 万kWh/a; 100; 濉芜产业园供电电网. （1）报废机动车来源及控制 报废机动车均从濉溪县及周边地区回收，主要来自报废机动车有单位或者个人。报废机动车是指达到国家机动车强制报废标准，或者经检验不符合国家机动车运行安全技术条件或者国家机动车污染物放标准的机动车。根据企业提供的资料，本项目设计年拆解15000辆报废机动车。报废机动车拥有单位或者个人应当及时间公安机关办理机动车报废手续。公安机关应当于受理当日，向报废机动车拥有单位或者个人出具《机动车报废证明》，并告知其将报废机动车交售给报废机动车回收企业报废机动车拥有单位或者个人及时将报废机动车交售给报机动车回收企业。报废机动车回收企业凭《机动车报废证明》收购报废机动车，并向报废机动车拥有单位或者个人出具《报废机动车回收证明》。报废机动车拥有单位或者个人凭《报废机动车回收证明》，向汽车注册登记地的公安机关办理注销登记。 报废机动车回收企业对回收的报废机动车应当逐车登记，发现回收的报废机动车有盗窃、抢劫或者其他犯罪嫌疑的，应当及时向公安机关报告。 7、公用工程 （1）供、排水 供水：濉溪经济开发区濉芜片区供水管网供给，用水量3377.94t/a。 排水：雨水经厂内雨水管道收集后排入濉溪经济开发区濉芜片区雨水管网。 本项目废水主要为职工生活污水、生产废水，生产废水经污水处理站处理后与生活污水一同经市政污水管网接管入濉溪第二污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，尾水排入巴河。 （2）供电 濉溪经济开发区濉芜片区供电电网，供电量100万kWh/a。 - 8、水平衡分析 根据建设项目工程分析，依据各股废水的废水水质及后续的分质处理需求，项目废水主要分为车辆发动机清洗废水、地面冲洗废水和生活污水。 （1）生活用水 根据建设单位提供资料，项目建成后，职工人数为50人，均不在厂内用餐住宿。职工生活用水按每人每天用水量60L计算。经计算，生活用水的总用水量大约为3t/d，即900t/a。根据《环境统计手册》，生活污水的产生量取用水量的80%，则生活污水排放量约为720t/a（全年工作日按300天计算）。 （2）车辆发动机清洗及地面冲洗废水 - ①汽车发动机清洗用水 - 报废机动车发动机在贮存拆解后需对发动机进行全面冲洗，去掉发动机内部油污，冲洗使用高压水枪，不添加任何洗涤剂。发动机清洗用水量参考《建筑给水排水设计规范MGB/T50015-2003）中高压水枪冲洗水用定额：40~60L/辆•次计算，本项目清洗用水按60L/辆•次计，则项目机动车发动机清洗用水量为900m3/a，折约3.0m3/d。 - ②地面冲洗用水 - 项目作业区（包括拆解车间和贮存场所等）存在少量油污及其他污物泄漏在地面，为保持车间清洁，需定期清洗。按每周对车间进行清洗，根据企业提供资料，冲洗水用量约为3L/m2•次，冲洗面积为10120m2，则项目地面冲洗用水5.260m3/d，1577.94m3/a。 本项目清洗废水产生系数取0.9，则车辆及地面清洗废水产生810t/a(2.70t/d)，车间地面冲洗废水产生量为1420.146t/a(4.734/d)，总量约为7.434t/d，2230.146t/a。 根据《再生资源与循环经济》（2012年第08期，作者：陈清后，余海军，李长东）之《浅析报废汽车拆解厂废水循环处理技术的应用现状》的研究，报废汽车拆解厂的废水水质范围约：COD：283~562mg/L，SS：150~173mg/L，石油类：130~380mg/L。参照上述取值范围取偏大值进行核算，即COD：600mg/L，SS：200mg/L，石油类：380mg/L。废水中氨氮主要来自机动车车轮上携带的泥土，浓度较低约50mg/L。 综上所述，本项目厂内总用水量约为3377.94m3/a，废水产生量约为2950.146m3/a。 本项目完成后，全厂供水平衡情况如图2-1。 新鲜水 11.260 3.00 生活用水 0.600 2.400 化粪池 2.400 0.300 2.700 3.00 污水处理站 发动机清洗用水 7.434 9.834 0.526 4.734 5.260 地面冲洗用水 濉溪县第二污水处理厂 9.834 巴河 图2-1 建设项目水平衡图 单位：m3/d - 9、劳动定员 本项目定员为50人，单班制，每班工作8小时，年工作时间为300天，不在厂区食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目为新建项目，其施工期工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 建设项目施工期工艺流程及产污环节图 2、营运期工艺流程和产排污环节 建设项目主要从事报废汽车拆解的生产活动，具体分析如下： ### 2.1报废汽车回收程序 根据《道路车辆可再利用性及可回收利用性计算方法》（GB/T19515-2004）及《汽车回收利用术语》（GB/T26989-2011）规定，车辆材料主要分为：金属、聚合物（不包括橡胶）、橡胶、玻璃、液体、经过改良的有机天然材料及其他（如化合物、电子部件、电器设备）。 《汽车产品回收利用技术政策》（2006年9号）指出：要综合考虑汽车产品生产、维修、拆解等环节的材料再利用，鼓励汽车制造过程中使用可再生材料，鼓励维修时使用再利用零部件，提高材料的循环利用率。报废汽车回收程序见图2-3。 图2-3 国家规定的报废汽车回收程序 ### 2.2生产工艺流程及产污环节分析 - 1、报废机动车拆解工艺 工艺流程简述：外运回来的报废机动车进场登记后进行预处理，在拆解车间的预处理区将废油液抽取、废电池拆卸、气囊移出引爆后将车辆暂存在报废车辆暂存区。报废机动车在拆解车间的拆解区进行总成的拆解，并由人工进行零部件（不包括铅蓄电池、含汞开关等属危险废物的零部件）的拆解，拆解下来的零部件分类暂存。车身、车架、发动机等较大钢铁部件则进入破碎车间进行破碎，破碎分选得到钢铁、有色金属和碎屑物。各类物品进行分类暂存，可利用物出售给相关企业回收，危险废物交由具有相对应危险废物处理资质的单位处理，粉尘交由环卫部门清运，其余一般废物交物资回收企业回收处理。 除切割、剪切以及破碎、分选系统为机械设备，其余工序均以人工操作为主。 事故报废车辆相比普通报废车辆具有优先级，即进场后不储存，直接进行拆解。事故车辆一般伴随油液的泄露、安全气囊的炸开，故事故报废车辆进场后先进性废油液的抽取收集，随后与普通报废车辆一样进行报废拆解，安全气囊不用再进行引爆。 图2-4 传统燃料汽车拆解作业流程及产污环节图 电动汽车由于其特殊性，在预处理时与传统燃料汽车略有区别，需要先对动力电池部分进行预处理，其他工艺一致，具体拆解作业流程及产污环节如下图所示。 图2-5 电动汽车拆解作业流程及产污环节图 2、报废机动车进厂检查和登记 报废机动车进厂检查和登记详细说明如下： （1）检查报废车辆发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，采用适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下； （2）对报废车辆进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签； （3）前款提到的主要信息包括：报废车辆车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期； （4）将报废车辆的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记； （5）向报废车辆车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。 3、拆解预处理 3.1电动汽车拆解预处理 （1）动力蓄电池拆卸预处理 ①检查车身有无漏液、有无带电； ②检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好； ③对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态； ④断开动力蓄电池电源； ⑤在室内的拆解预处理平台上使用防静电工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收，各种废液的排空率不应低于90%； ⑥使用防静电设备回收电动汽车空调制冷剂。 （2）动力蓄电池拆卸 ①拆卸动力蓄电池阻挡部件，如引擎盖、行李箱盖、车门等； ②断开电压线束（电缆），拆卸不同安装位置的动力蓄电池； ③收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包（组）内的冷却液； ④对拆卸下的动力蓄电池线束接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴上标签，标明绝缘状况； ⑤收集驱动电机总成内残余冷却液后，拆除驱动电机。 3.2拆解预处理 （1）拆除汽车前盖板，拆除液化气罐，拆除蓄电池和蓄电池接线，将蓄电池和电容器送至蓄电池贮存处； （2）拆除方向盘和副驾驶的安全气囊上面的盖板，卸掉安全气囊模块四周的螺栓，取出整个气囊，取出的气囊在安全气囊点爆设备进行引爆。 图2-6 安全气囊引爆过程图 安全气囊主要化学成分包括：叠氮化钠、硝酸钾和二氧化硅。引爆时，叠氮化钠分解为钠和氮气的混合成分，然后金属钠和硝酸钾反应释放更多氮气并形成氧化钾和氧化钠。这些氧化物会立即与二氧化硅结合，并形成无害的硅酸钠玻璃，氮气则充进气囊。气囊引爆仅为气囊瞬间充气过程，气囊不会爆破，此过程产生噪声及一般固废。 主要反应方程式如下： 2NaN32Na+3N2(↑)10Na+2KNO3+6SiO25Na2SiO3+K2SiO3+N2(↑) 引爆后的安全气囊不再具有环境风险，可作为一般尼龙材料外售。 查阅相关资料，我国并没有相关法律规定安全气囊引爆车间不能在车间内设置。同时，根据《报废机动车拆解回收企业技术规范》（GB 22128-2019）中4.2.3 章节要求“报废汽车拆解企业必须具备安全气囊直接引爆装置或者拆除、存储、引爆装置”。因此，安全气囊引爆车间不需要另行选址，设置于车间内可行。本项目采用箱式的专用设备进行气囊引爆，从报废汽车上拆下气囊置于引爆箱体内，使用电子引爆器对气囊进行引爆，引爆容器为密闭装置，可起到阻隔噪声的作用，且可有效保证车间内操作人员的安全。 （3）在室内拆解预处理平台使用专用工具和容器排空和收集车内的废液。 ①抽取油箱内的汽油或柴油，盛入专门贮油桶； ②将发动机和变速箱内的废机油吸尽，盛入专门贮油桶； ③放净机油箱中的润滑油，并收集在专用容器内； ④抽取挡风玻璃的清洗液，并收集在专用容器内； ⑤抽取水箱中的防冻液，防冻液的抽取必须使用专用的冷媒回收机，防冻液存放在密封钢瓶中。 （4）用专门设备回收汽车空调制冷剂。回收流程如下： ①将两根充注管接到汽车空调系统的维修口上； ②打开高、低压阀门； ③按下回收功能键，开始回收； ④通过油分离器，将制冷剂中的冷冻油分离出来； ⑤气化后的制冷剂经冷却变为液态，进入储罐储存。 4、报废汽车储存 经预处理后的报废机动车由厂内叉车移至待拆解机动车存放区，报废车暂存要求如下： （1）避免侧放、倒放。 （2）接收的报废车辆经预处理后运至废旧汽车存放区进行堆存，机动车若需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，且不应超过3层。 （3）与其他废弃物分开存储。 （4）接收报废汽车后，在3个月之内将其拆解完毕，并应当按照国家有关规定 在公安机关交通管理部门的监督下解体。 5、报废机动车拆解 1、报废汽车预处理完毕之后，首先进行汽车的外部拆解。 （1）拆下车灯及后视镜； （2）拆除车门； （3）拆除前后挡风玻璃； （4）拆除废旧汽车的轮胎； （5）拆除保险杠； （6）拆除挡泥板； （7）拆除橡胶制品部件（密封条等）。 2、外部拆解完成后，进行报废汽车的内部拆解。 （1）拆除内饰材料和座椅； （2）拆除车体外壳。拆解车体外壳与车架连接的U型固定螺栓，把车体外壳吊下； （3）拆卸全车电气线路、仪表和照明设备以及启动机、发电机、调节器、点火和信号装置等； （4）拆卸散热器。拆卸散热器与车架连接处的螺母、橡胶软垫、弹簧以及橡胶水管、百叶窗拉杆、拉手和百叶窗等，最后拆下散热器； （5）拆卸叶子板及脚踏板； （6）拆卸汽油箱。拆卸与汽油箱连接的油管、带衬垫的夹箍，再把汽油箱拆下； （7）拆卸方向盘和驾驶室。拆卸方向盘，拆卸驾驶室与车架连接处的橡胶软塑及螺栓、螺母，吊下驾驶室； （8）拆卸转向器。先将转向盘臂与直拉杆分开，拆下转向管柱和转向器； （9）拆卸消声器。先卸消声器与排气管夹箍的固定螺栓，拆下消声器； （10）拆卸催化转化器。拆下将转化器固定在总管上的卡夹，从总管上取下转化器； （11）拆卸传动轴。先拆万向节突缘与变速器，主传动器突缘接头的连接螺栓，拿下中间支承，拆下传动轴； （12）拆卸变速器。先拆变速器与发动机固定连接处的螺栓，拆下变速器； （13）拆卸发动机附离合器。拆卸发动机与车架的支承连接，吊下发动机附离合器； （14）拆卸后桥。将车架后部吊起，拆卸后桥与车架连接的钢板弹簧和吊耳，或先将后桥与钢板弹簧的U型螺栓拆下，将后桥推出车架； （15）拆卸前桥。将车架前部吊起，拆卸前桥与车架连接的钢板弹簧及吊耳，或先将前桥与钢板弹簧的U型螺栓拆下，将前桥推出车架。 6、总成等精细拆解 图2-7 项目精细拆解平台安装示意图 1、发动机的拆解 不同车型的发动机，从车架上拆下来的方法也不同，一般来说，都必须按照下列工艺程序： （1）拆下发动机罩； （2）拆下蓄电池负极接线柱； （3）拆下散热器上、下水管，拆下散热器； （4）拆下暖风装置进、回水管； （5）拆下各类拉索，如油门栏线、阻风门拉线、离合器拉线、里程表软轴线等； （6）拆下各类电器配线，如水温感应塞、机油压力感应塞、发电机、起动机、分电机、各种电磁阀的配线； （7）拆下各类软管，如燃油管、真空软管、废气喷出管等； （8）拆下与发动机相连接的总成和部件，如空调压缩机、变速器、排气管、发动机支脚等； （9）吊出发动机。小客车从前侧吊出，而有些面包车则需拆下前桥，从下部落下。在吊下发动机时，要向各个方向摆动，看其是否完全与车体及连接件脱离，然后缓缓吊起，勿使车身及附近部件受到损伤。 2、变速器的拆解 不同车型的变速器，其自身结构和安装形式有所区别，但也有许多共同或相近之处，一般遵循下面的拆解要领： （1）拆下蓄电池负极接线； （2）放净变速器齿轮油； （3）拆下传动轴（或前驱动的左、右半轴）； （4）拆下速度传动软轴； （5）拆下离合器分泵（或拉线）； （6）拆下启动机导线、变速器搭铁线和倒档灯开关导线； （7）拆下启动机总成； （8）拆下变速杆（或变速操纵连杆）； （9）用千斤顶顶起变速器，拆下与发动机连接螺栓。拆下变速器托架，变速器向下往后拉出。 3、离合器总成的拆解 离合器总成位于发动机动力输出端与变速器输入轴之间。其拆解程序如下： （1）拆下变速器； （2）拆下离合器压盘和离合器片。将固定螺栓每次旋松一圈，直到弹簧张力消失为止；拆下锁止螺栓，并取下离合器总成； （3）自变速器拆下分离轴承、分离叉和轴承毂。拆下卡环，取下轴承彀。拆下分离叉和防尘套。 4、传动轴的拆解 传动轴的拆解比较简单，只要拆开与差速器和变速器的连接及中间支承即可： （1）拆开与差速器突缘相连接的传动轴后突缘； （2）拆下中间支承； （3）拆开与变速器输出端的连接。旋出螺栓，拆下传动轴。对于花链连接，只需向后抽出传动轴即可。为防止机油泄漏，再用油塞插入变速器输出端口。 5、前桥与前悬架的拆解 在发动机前置前驱的轿车上，一般由撑杆总成、控制臂和稳定杆组成。其拆解工序一般为： （1）松开半轴螺栓，举起车身并支撑住，拆下车轮； （2）拆下制动软管支架，将制动钳悬挂在一旁； （3）拆下稳定杆螺母，把稳定杆的头部从控制臂上拆下，取下橡胶套； （4）拆下转向节上的自锁螺母，抽出螺栓，把上控制臂外端从转向节上拆下； （5）拆下传动轴螺栓，将控制臂向下推，从轮毂轴承盖中抽出传动轴； （6）拆下自锁螺母，卸下转向拉杆； （7）拆下自锁螺母和垫圈，把撑杆总成从车上拆下。 （8）拆下自锁螺母、螺栓和垫片后，把稳定杆从控制臂孔中拆下； （9）向下压控制臂，把球头销从车轮轴承罩上拆下来； （10）从副车架上拆下螺栓，取下控制臂。 6、后桥与后悬架的拆解后桥与后悬架位于汽车后部，起着支撑汽车后部质量的作用，主要由车桥、螺旋弹簧、各种推力杆、减震器等组成。其拆解工序一般如下： （1）用轴头扳手拆下锁紧螺母及垫圈，拆下后轮外轴承总成，拆下制动鼓； （2）用拉器拉下后轮内的轴承，拆下油封； （3）拆下固定螺栓，卸下制动管路、制动底板及短轴； （4）拆下自锁螺母，拔出螺栓，拆下横向推力杆车桥的一头； （5）拆下支撑杆的端的固定螺母和螺栓，拆下支撑杆； （6）用螺旋弹簧压缩器把螺旋弹簧压缩到能拆下减震器杆上的固定螺母上； （7）放松螺旋弹簧压缩器，拆下弹簧上座、支撑橡胶、螺旋弹簧及螺旋弹簧下座； （8）拆下防尘罩，卸下减振器。 7、转向器的拆解 其拆解程序如下： （1）拆卸固定横拉杆的螺母； （2）拆卸左前轮罩处的转向器固定螺栓； （3）松开在转向控制阀外壳上的高压油管； （4）拆卸后横板上固定转向器的左边自锁螺母； （5）拆卸紧固齿条与转向横拉杆的螺栓； （6）拆卸仪表板侧边下盖、通风管和踏板盖； （7）拆卸紧固转向小齿轮与下轴的螺栓，并使各轴分开； （8）拆卸防尘套。从汽车内部，拆卸固定转向控制阀外壳上回油软管的放油螺栓； （9）拆卸后横板上转向器的固定自锁螺母； （10）拆下转向器。 8、汽车悬架的拆解 悬架是车架（或车身）与车轴（或车轮）之间的弹性联结的传力部件。由弹性元件、导向装置、减震器、缓冲块和横向稳定杆等组成。 悬架拆解程序： （1）拆下左、右轮； （2）将车顶起，拆开刹车管和手制动钢索； （3）拆开差速器与传动轴的连接； （4）将一专用支架（1.5m高）放在后桥壳下，将吊机支臂向下运行，直到后桥壳的大部分重量落在支架上，这样可以使各弹性元件、连杆等处于相对松弛状态，以便于拆解； （5）拆开减振器与后桥壳和车身连接的螺栓，拆下两个后减振器； （6）拆开稳定杆两端的连接； （7）降侧控制杆与车身的连接拆开将侧控制杆与后桥壳的连接拆开：拆下侧控制杆； （8）将车身向上慢慢举高，使后桥壳与支架脱离，拆下螺旋簧和上下胶垫； （9）将车身放下，后桥壳落在支架上； （10）拆下上控制臂。先拆开上控制臂与车身的连接，不要抽出螺栓再拆开上控制臂与后桥壳的连接，不要抽出螺栓； （11）拆下下控制臂。先拆下锁定块，再拆开下控制臂与车身的连接，不要抽出螺栓，然后拆开下控制臂与后桥壳的连接； （12）抬下后桥壳时，需要两个人各扶左、右两侧，先抽出上、下控制臂的螺栓，拆下三个控制臂，再慢慢将车升起，由两个人将后桥抬下。 7、存储和管理 1、使用各种专用密闭容器存储废液，防止废液挥发，并交给合法的废液回收处理企业。 2、固体废物的贮存设施建设需要符合GB18599、GB18597、HJ2025的要求。 3、一般工业固体废物贮存设施及包装物按 GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志符合GB18597的要求。所有固体废物避免混合、混放。 4、妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。 5、不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放。 6、废弃电器、蓄电池贮存场地不得有明火。 7、容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性检查。 8、对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识。 9、报废机动车主要固体废物的贮存方法根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）执行。 10、各种废弃物的存储时间一般不超过一年。 11、固体废弃物应交给符合国家相关标准的废物处理单位处理，不得焚烧、丢弃。 12、危险废物应交由具有相应资质的单位进行处理处置。 8、动力蓄电池贮存 1、废铅酸蓄电池 （1）废铅酸蓄电池的贮存设施应参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求进行建设和管理。 （2）废铅酸蓄电池的贮存设施还应符合以下要求： ①贮存点必须防雨，必须远离其他水源和热源。 ②贮存点必须有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集任何泄露液体。 ③应有足够的废水收集系统，以把溢出的溶液送到酸性电解液的处理站； ④应只有一个入口，并且在一般情况下，应关闭此入口以避免灰尘的扩散； ⑤应具有空气收集、排气系统，用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气； ⑥应设有适当的防火装置。 ⑦作为危险品贮存点，必须设立警示标志,只允许专门人员进入贮存设施。 （3）禁止将废铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废蓄电池遭受雨淋水浸。 （4）应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存太长时间，贮存点必须有足够的空间满足特殊管理要求。 （5）动力蓄电池多层贮存时应采取框架结构并确保承重安全，且便于存取。 （6）存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放。 （7）燃油及燃气均属于易燃易爆物质，在拆解油箱、燃气瓶、离合器及前后桥过程中，严禁明火，拆解作业区要配有小型干粉、二氧化碳等灭火器，定期巡回检查。 - 2、废锂电池 - （1）贮存分类 - ①按废旧动力锂离子蓄电池正极材料不同，动力锂离子蓄电池贮存将分为以下三类： - a、磷酸铁锂电池贮存； - b、镍钴锰酸锂/镍钴铝酸锂等三元电池贮存； - c、其他电池贮存。 - ②按照GB/T 38698.1—2020中4.5对动力锂离子蓄电池的分类，贮存可分为以下三类： - a、正常贮存：A类蓄电池； - b、隔离贮存：B类蓄电池； - c、异常观察暂存：C类蓄电池。 - （2）基本要求 - ①贮存前应按附录A的要求进行检测，报废项目检测单应附于废旧动力锂离子蓄电池醒目处，存在安全隐患的废旧动力蓄电池应隔离贮存，并尽快进行处理。 - ②应做好废旧动力锂离子蓄电池贮存进出记录，应注明动力蓄电池国家溯源编码、类别、名称、来源、数量、特性、入库日期、存放位置、出库日期等相关信息。 - ③应按分类进行室内贮存，不应露天堆放，不应存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方，贮存场地应满足4.3要求。 - ④贮存废旧动力锂离子蓄电池应处于完全放电态，放电方法按照DB34/T 3077—2018中的规定。 - ⑤按照不同类别对电池单体、电池模块以及电池包分区存放，不应直接堆叠贮存。 - ⑥电池单体、模块贮存时： - a、采用专用货架贮存，货架应不多于四层，且贮存后总高度不高于0.8 m。 - b、采用非金属托盘有序存放，正向放置，不应倾斜、侧放与倒置存放； - c、有漏液或漏电隐患的，应采用具备绝缘、防泄漏专用容器贮存。 - ⑦电池包贮存时应断开所有高压、低压连接，存放于专用货架，不应直接堆叠存放。 - ⑧贮存时应避免敲击、针刺、踩踏及挤压等，并对正负极、裸露的壳体等进行防护与绝缘处理。 - ⑨贮存前对已发生跌落、挤压、碰撞等破坏性操作的电池单体或模组，采用以下方式处理： - a、已出现严重变形、漏液、漏电、冒烟、着火等情形的，应迅速将其置于盛水桶中，采用浸没的方式浸泡不少于48 h后做报废处理； - b、未出现4.2.9 a）中情形的，应将其置于异常电池观察区，观察不少于48 h后，若无异常，可重新将其贮存。 - （3）贮存场地 - ①应符合DB34/T 3590—2020中4.3的要求。 - ②各贮存区域以及消防应急通道应统筹划分，贮存场地应定期清理、清运，应急消防区域和应急通道内不应放置任何物品。 - ③应在明显位置设置区域标识及警示标志，如严禁烟火、高压危险，并定期检查，标识应满足GB 15562.2—1995要求。 - ④场地应合理配备安全应急防范设施，消防箱、应急水池及消防沙池，沙池应不小于1 m3，且应有袋装消防沙。 - ⑤应配置叉车等废旧动力锂离子蓄电池转运、装卸设备。 - ⑥应配备绝缘检测设备、电压检测设备，如绝缘电阻测试仪、万用表等，并定期进行校准。 - ⑦应配备通讯设备、照明设施、安全防护等工具，并设有应急防护设施。 - ⑧应全方位安装摄像头，24 h全天候监控电池贮存状态。 - ⑨贮存仓库或场所应设专人管理，管理人员应具备4.4的人员要求。 - ⑩异常电池观察区内放置消防沙、灭火毯、灭火器、盛水桶等。 - ⑪人行通道不小于0.8 m，墙距宽度不小于0.5 m。 - （4）人员要求 - ①应分工明确，掌握岗位职责及安全操作、急救等知识及操作技能，通过岗前及应急救援培训，现场应急处理人员应持有电工证。 - ②应具有与蓄电池相关的专业知识，了解电池特性、防火、防泄漏、防短路等专业知识。 - ③应定期巡检并填写巡检记录表，包括贮存电池、设备、检测仪器以及消防物资等，并及时补充消防物资。 - ④应设置应急管理人员，电话应24 h保持畅通，如发生异常能及时做出响应。 - （5）安全环保 - 1）安全应急 - ①处理突发安全事故时，应遵循保证人身安全第一的原则。 - ②废旧动力锂离子蓄电池冒烟、起火燃烧时，应迅速将其拖至应急消防区域，并分别采用以下应急处理方法： - a、电池单体与模块：宜直接用沙掩埋或浸入应急水池中； - b、电池包：先用消防沙或浸湿的灭火毯（棉被）将其盖住，然后持续用大量的水进行灭火，直至将火势控制不再冒烟，电池包温度降到室温。 - ③发生人员触电等危险时，应尽快使触电者脱离电源，再根据触电者的具体症状进行对症施救。 - 2）环保控制 - ①贮存设施的建设、管理应根据废物的危险性满足GB 18599和GB 18579的相关要求； - ②应设有专职环保管理人员和完善的安全环保制度，建立环境保护监测制度，具有突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案； - ③应具有废水、工业固废环保收集处理设施设备，符合国家标准要求并保证其正常使用； ④产生的有毒有害、易燃易爆等残余物应妥善管理和无害化处理，无相应处置能力的，应按国家有关要求交有相关资质的企业进行集中处理。 9、破碎回收 1、钢铁破碎工艺流程 图2-8 废钢破碎工艺流程及产污节点图 - （1）清洗 对于发动机、变速箱等重型含油金属零件，需先使用高压水枪冲洗掉零件所含油污，此过程会产生清洗废水。 （2）破碎 经清洗后的发动机、变速箱等重型含油金属零件等进入破碎车间进行下一步的破碎。原料通过链板输送机进入破碎机，在破碎机内有一组固定在主轴的圆盘和一组装在圆盘之间可以自由摆动的锤头，通过高速旋转产生的动能对废钢进行砸、撕等破碎处理，得到破碎物，破碎物通过磁力分选系统将铁料和非铁料分离开，从而得到成品破碎料和非铁料。本项目在破碎过程中有破碎粉尘产生。 - （3）剪切 针对难以打包的少量大梁、前后桥等部件采用等剪切机进行切割。 - （4）压实打包 - 机动车拆解完成后剩下的货车货箱、货车驾驶室、小轿车车身采用抓钢机、打包机直接进行压扁打包处理。此过程会有打包粉尘产生。 - 橡胶破碎工艺流程 图2-9 废橡胶破碎工艺流程及产污节点图 - （1）汽车拆解产生的各类废塑料经人工分类后，采用人工投料方式将分类后的废塑料送入破碎机中进行破碎，破碎后的产品袋装外售。本项目在破碎过程中有粉尘产生。 综上分析，项目运营期产污情况见下表： 表2-11 运营期主要污染工序一览表 污染类 别; 污染源编号; 产生工序; 主要污染因子; 产生方式. 废气; G1; 废油液抽取及精细拆解过程; 有机废气（以非甲烷总烃计）; 连续. G2; 制冷剂回收; 氟利昂（以氟化物计）; 间歇. G3; 废金属破碎; 颗粒物; 间歇. G4; 废金属打包; 颗粒物; 连续. G5; 废橡胶破碎; 颗粒物; 连续. G6; 废金属打包; 颗粒物; 连续. G7; 油类存储; 有机废气（以非甲烷总烃计）; 连续. 废水; W1; 报废汽车发动机清洗; COD、SS、NH3-N、石油类; 间歇. W2; 车间冲洗; COD、SS、NH3-N、石油类; 间歇. 生活污水; 员工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N; 间歇. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 机械噪声; 连续. 固废; S1; 拆废蓄电池; HW31(900-052-31); 酸液; 间歇. S2; 拆废液化气罐; HW49(900-041-49); 残留液化气; 间歇. S3; 抽取燃油; HW08(900-199-08); 汽油柴油; 间歇. S4; 拆油箱; HW08(900-249-08); 残留矿物油; 间隙. S5; 抽取除燃油外的废矿物油; HW08(900-199-08); 润滑液、冷却液、减震液等; 间歇. S6; 废制冷剂; HW45(261-084-45); 氟利昂R12、R134a等; 间歇. S7; 拆尾气净化催化器; HW50(900-049-50); 载体为A1O2,催化剂为贵金属; 间歇. S8; 拆滤清器; HW08(900-249-08); 机油、燃油过滤系统; 间歇. S9; 废电路板及电子元件; HW49(900-045-49); 重金属; 间歇. S10; 废电容器; HW10(900-008-10); 废多氯联苯电容器; 间歇. S11; 含铅部件拆除; HW31(900-025-31); 含铅部件; 间歇. S12; 含汞部件拆除; HW29(900-024-29); 含汞开关; 间歇. S13; 隔油气浮池; HW08(900-210-08); 矿物油泥; 间歇. S14; 活性炭吸附; HW49(900-039-49); 含有机废气活性炭; 间歇. S15; 拆解; 碎玻璃、碎橡胶、塑料碎等一般固废; 间歇. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建项目，位于安徽省安徽濉溪经济开发区濉芜片区英科大道21号。项目用地为濉溪经济开发区出让土地，该地块之前未进行任何生产和建设活动，无原有污染源，故无与项目有关的原有污染情况和环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目位于濉溪经济开发区濉芜片区，本次环境质量现状调查主要采取引用与检测两种方式。 本次大气六类主要污染物环境质量现状引用《2022年度淮北市生态环境状况公报》中数据。 大气环境质量中TSP、NMHC、氟化物环境质量现状，地表水环境质量现状、地下水环境质量现状引用《安徽濉溪经济开发区总体发展规划（2023~2035）环境影响报告书》中数据。 土壤环境质量现状评价委托合肥天海检测技术服务有限公司对区域土壤环境进行监测。 1、空气环境 （1）环境空气质量标准 评价区为环境空气二类功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3和TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的相关要求；氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表A.1中一级标准。具体标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准污染物浓度限值 污染物; 取值时间; 二级标准浓度限值（μg/Nm3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 氟化物; 24小时平均; 7; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表A.1中一级标准. 1小时平均; 20. 非甲烷总烃; 1次; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）区域环境质量达标情况 根据淮北市生态环境局于2023年6月5日在淮北市人民政府网站发布的《2022年度淮北市生态环境状况公报》数据可知，本项目所在区域环境空气质量情况见下表3-2。 表3-2 淮北市环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 52.5; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 168; 160; 105; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 70; 100; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. 对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准以及淮北市全年日均值百分位数，O3超标5%，PM2.5超标10%。因此，项目建设地点属于不达标区。 （3）其他污染物环境质量现状 TSP、NMHC、氟化物现状数据引用《安徽濉溪经济开发区总体发展规划（2023~2035）环境影响报告书》中数据，监测时间为2023年07月06号~2023年07月13号，监测点位“G3 黄大庄”据本项目1940m，为3年5km有效引用数据。 监测点位基本信息详见表3-3。 表3-3 其他污染物监测点位基本信息一览表 监测点名称; 监测点坐标（m）; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 黄大庄; -1610; 945; TSP、NMHC、氟化物; 2023.07.06~2023.07.13; NW; 1940. 本项目其他污染物环境质量现状监测结果详见表3-4。 表3-4 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标（m）; 污染物; 平均 时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标 情况. X; Y. 黄大庄; -1610; 945; NMHC; 一次; 2000; 380~480; 24; 0; 达标. TSP; 24h; 300; 71~83; 27.67; 0; 达标. 氟化物; 1h; 20; 0.63~0.86; 4.3; 0; 达标. 24h; 7; 0.76~0.79; 11.29; 0. 由表3-4可知，非甲烷总烃现状值满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准值，TSP现状值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，氟化物现状值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表A.1中一级标准。 2、地表水环境 （1）地表水环境质量标准 建设项目所在地周围与项目有关的地表水体巴河、王引河，其中王引河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，巴河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，水体主要功能为灌溉河流，具体参见表3-5。 表3-5 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（除pH） 指标; pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; 石油类. Ⅲ类; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05. Ⅳ类; 6~9; 30; 6; 1.5; 0.3; 0.5. （2）地表水环境现状质量数据 项目建设区域位于濉溪经济开发区濉芜片区，区域内水系主要为巴河、王引河。巴河、王引河水环境质量数据可以引用《安徽濉溪经济开发区总体发展规划（2023~2035）环境影响报告书》中对巴河的环境现状监测情况，监测时间为2023年7月10日~7月12日连续3天，每天采样一次。 表3-6 地表水监测断面布设 断面编号; 名称; 监测断面名称和位置. W1; 王引河; 王引河入开发区前500m处断面. W2; 王引河与巴河交汇处上游 500 米（王引河上）. W3; 王引河与巴河交汇处下游 500 米断面. W4; 王引河与巴河交汇处下游 2000 米断面. W5; 巴河; 濉溪第二污水处理厂排污口上游 500 米断面. W6; 濉溪第二污水处理厂排污口下游 500 米断面. 表3-7 项目受纳水体现状监测结果 单位：mg/L（除pH） 检测点位; 监测断面名称和位置; pH; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 石油类. W1; 王引河入开发区前500m处断面（王引河）; 7.2~7.4; 25~31; 6.2~7.4; 0.611~0.706; 0.16~0.26; ND. W2; 王引河与巴河交汇处上游500米（王引河）; 7.4~7.6; 29~35; 6.2~7.9; 0.128~0.218; 0.21~0.26; ND. W3; 王引河与巴河交汇处下游500米断面（王引河）; 7.4~7.6; 25~33; 6.2~7.8; 0.051~0.528; 0.26~0.28; ND. W4; 王引河与巴河交汇处下游2000米断面（王引河）; 7.4~7.9; 20~35; 6.0~7.1; 0.353~0.373; 0.2~0.25; ND. W5; 濉溪第二污水处理厂排污口上游500米断面（巴河）; 7.1~8.0; 30~35; 6.2~7.0; 0.303~0.318; 0.25~0.26; ND. W6; 濉溪第二污水处理厂排污口下游500米断面（巴河）; 7.2~7.3; 18~35; 6.2~7.3; 0.281~0.336; 0.16~0.28; ND. 根据引用的监测数据，王引河水环境质量不完全满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，巴河水环境质量不完全满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 3、声环境 （1）声环境现状质量标准 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类功能区标准。 表3-7 环境噪声标准限值 等效声级 LAeq:dB （2）声环境现状监测数据 类别; 昼间; 夜间. 3类区标准; 65; 55. 根据《建设项目环境影响报告表》编制技术指南要求，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，无需进行现状监测。 4、土壤环境 ①土壤环境现状质量标准 建设项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地的筛选值标准。 表3-8 土壤环境质量标准限值 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; CAS编号; 第二类用地筛选值. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 60. 2; 镉; 7440-43-9; 65. 3; 六价铬; 18540-29-9; 5.7. 4; 铜; 7440-50-8; 18000. 5; 铅; 7439-92-1; 800. 6; 汞; 7439-97-6; 38. 7; 镍; 7442-02-0; 900. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 2.8. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.9. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 37. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 9. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 5. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 66. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 596. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 54. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 616. 17; 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 5. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 10. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 6.8. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 53. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 2.8. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 2.8. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.43. 63; 苯; 71-43-2; 4. 27; 氯苯; 108-90-7; 270. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 20. 30; 乙苯; 100-41-1; 28. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3 106-42-3; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-9; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 76. 36; 苯胺; 62-53-3; 260. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 2256. 38; 苯并【a】蒽; 56-55-3; 15. 39; 苯并【a】芘; 50-32-8; 1.5. 40; 苯并【b】荧蒽; 205-99-2; 15. 41; 苯并【K】荧蒽; 207-08-9; 151. 42; 䓛; 218-01-9; 1293. 43; 二苯并【a,h】蒽; 53-70-3; 1.5. 44; 茚并【1,2,3-cd】芘; 193-39-5; 15. 45; 萘; 91-20-3; 70. 46; 石油类（C10-C40）; -; 4500. ②土壤环境现状监测数据 本次土壤环境质量现状评价委托合肥天海检测技术服务有限公司对区域土壤环境进行监测，土壤取样时间为2023年11月23日。本次土壤环境质量现状评价共布设3个监测点，分别为1#（表层点）、2#（表层点）和3#（表层点），具体监测点位及监测因子详见表3-9及附图8。 表3-9 土壤环境质量监测点位及监测指标 检测点位; 检测指标. 1#、2#、3#（表层点）; pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度、铜、铅、镉、汞、砷、六价铬、镍、四氯化碳、氯仿、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃. 本次土壤理化特性调查结果详见表3-10。 表3-10 1#表层点位土壤理化特征调查结果一览表 点号; 1#（表层点）; 时间; 2023年11月23日. 经度; 116.4200050; 纬度; 33.5105914. 层次; 1#表层. 现场记录; 颜色; 棕黄色. 结构; 团粒状. 质地; 壤土. 砂砾含量（%）; <5. 其他异物; 无. 实验室测定; pH值; 7.28. 阳离子交换量/（cmol/kg+）; 7.5. 氧化还原电位/（mV）; 476. 饱和导水率/（cm/s）; 4.81×10-3. 土壤容重/（kg/cm3）; 1.24. 孔隙度/（%）; 44. 本项目土壤环境现状监测结果详见表3-11。 表3-11 建设项目土壤环境现状监测结果一览表 检测点位; 1#表层点; 2#表层点; 3#表层点; 第二类用地 筛选值. 采样深度; 0~0.2m; 0~0.2m; 0~0.2m. 检测指标; 单位. 砷; mg/kg; 12.3; 11.7; 11.3; 60. 镉; mg/kg; 0.18; 0.16; 0.15; 65. 六价铬; mg/kg; ND; ND; ND; 5.7. 铜; mg/kg; 41; 38; 51; 18000. 铅; mg/kg; 38; 46; 48; 800. 汞; mg/kg; 0.022; 0.013; 0.023; 38. 镍; mg/kg; 42; 51; 45; 900. 四氯化碳; mg/kg; ND; ND; ND; 2.8. 氯仿; mg/kg; ND; ND; ND; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; ND; ND; ND; 37. 1，1-二氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 9. 1，2-二氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 5. 1，1-二氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 66. 顺-1，2-二氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 596. 反-1，2-二氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 54. 二氯甲烷; mg/kg; ND; ND; ND; 616. 1，2-二氯丙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 5. 1，1，1，2-四氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 10. 1，1，2，2-四氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 53. 1，1，1-三氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 840. 1，1，2-三氯乙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 2.8. 1，2，3-三氯丙烷; mg/kg; ND; ND; ND; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 0.43. 苯; mg/kg; ND; ND; ND; 4. 氯苯; mg/kg; ND; ND; ND; 270. 1，2-二氯苯; mg/kg; ND; ND; ND; 560. 1，4-二氯苯; mg/kg; ND; ND; ND; 20. 乙苯; mg/kg; ND; ND; ND; 28. 苯乙烯; mg/kg; ND; ND; ND; 1290. 甲苯; mg/kg; ND; ND; ND; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; ND; ND; ND; 570. 邻二甲苯; mg/kg; ND; ND; ND; 640. 硝基苯; mg/kg; ND; ND; ND; 76. 苯胺; mg/kg; ND; ND; ND; 260. 2-氯酚; mg/kg; ND; ND; ND; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; ND; ND; ND; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; ND; ND; ND; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND; ND; ND; 151. 䓛; mg/kg; ND; ND; ND; 1293. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; ND; ND; ND; 15. 茚并[1,2,3-cd ]芘; mg/kg; ND; ND; ND; 15. 萘; mg/kg; ND; ND; ND; 70. 石油类; mg/kg; 75; 81; 75; 4500. pH; /; 7.28; 7.19; 7.42; /. 备注：“ND”表示低于检出限。 由表3-11可知，本次各点位土壤环境现状监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第二类用地”中的“风险筛选值”，由此可以判断目前区域土壤污染风险可以忽略。 5、地下水 （1）地下水质量标准 表3-12 地下水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外） 序号; 项目; 标准值; 序号; 项目; 标准值. 1; pH; 6.5~8.5; 10; 硫酸盐; ≤250. 2; 亚硝酸盐氮; ≤1.0; 11; 挥发酚; ≤0.002. 3; 硝酸盐氮; ≤20; 12; 氰化物; ≤0.05. 4; 总硬度; ≤450; 13; 耗氧量; ≤3.0. 5; 溶解性总固体; ≤1000; 14; 镉; ≤0.005. 6; 氨氮; ≤0.5; 15; 六价铬; ≤0.05. 7; 汞; ≤0.001; 16; 铁; ≤0.30. 8; 砷; ≤0.01; 17; 锰; ≤0.10. 9; 铅; ≤0.01; 18; 总大肠菌群; ≤3.0个/100ml. （2）地下水环境现状质量数据 项目所在区域地下水环境质量现状引用《安徽濉溪经济开发区总体发展规划（2023~2035）环境影响报告书》中数据，地下水质量现状监测时间为2023年07月12日。采样点布设见表3-13及附图8。 表3-13 项目所在区域地下水环境监测数据 检测项目; 单位; 采样时间：2023.07.12. 黄大庄; 濉芜星城; 丁姜楼. 色度; 度; 2; 2; 2. 浑浊度; NTU; 2; 2.1; 0.7. 嗅和味; /; 无; 无; 无. 肉眼可见物; /; 无; 无; 无. pH; 无量纲; 7.6; 7.5; 6.9. 氨氮; mg/L; 0.941; 0.911; 0.943. 耗氧量; mg/L; 2.5; 2.6; 2.7. 硝酸盐氮; mg/L; 1.38; 1.76; 1.59. 亚硝酸盐氮; mg/L; 0.721; 0.737; 0.6. 挥发酚类; mg/L; ND; ND; ND. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; ND; ND. 氰化物; mg/L; ND; ND; ND. 砷; mg/L; 1.36×10-3; 4.16×10-4; 1.36×10-3. 汞; mg/L; ND; ND; ND. 硒; mg/L; 1.07×10-3; 1.22×10-3; 1.14×10-3. 铬（六价）; mg/L; ND; ND; ND. 总硬度; mg/L; 164; 261; 212. 铅; mg/L; 9.12×10-3; 8.08×10-3; 8.76×10-3. 铝; mg/L; 0.008L; 0.008L; 0.01. 镉; mg/L; 3.17×10-3; 4.19×10-3; 3.98×10-3. 铁; mg/L; 0.03; 0.03; 0.04. 锰; mg/L; 0.04; 0.04; 0.04. 铜; mg/L; ND; ND; ND. 锌; mg/L; ND; ND; ND. 溶解性总固体; mg/L; 419; 352; 297. 氟化物; mg/L; 0.98; 0.982; 0.935. 氯化物; mg/L; 51.2; 60.2; 59.2. 硫酸盐; mg/L; 55.3; 69.2; 70.3. 硫化物; mg/L; ND; ND; ND. 碘化物; mg/L; 25L; 2.1; 25L. 总大肠菌群; MPN/L; ND; ND; ND. 细菌总数; CFU/mL; ND; ND; ND. 石油类; mg/L; ND; ND; ND. 钾; mg/L; 14.5; 14.4; 11.2. 钠; mg/L; 163; 99; 168. 钙; mg/L; 11.6; 31.3; 14.4. 镁; mg/L; 25.3; 28; 27. 碳酸根; mg/L; ND; ND; ND. 碳酸氢根; mg/L; 474; 600; 467. 三氯甲烷; μg/L; 0.4L; 0.4L; 0.4L. 四氯甲烷; μg/L; 0.4L; 0.4L; 0.4L. 苯; μg/L; 0.4L; 0.4L; 0.4L. 甲苯; μg/L; 75.5; 71.7; 11.1. 注：“ND”表示未检出。 表3-14 地下水环境质量评价结果 检测项目; 黄大庄; 濉芜星城; 丁姜楼. 色度; 0.400; 0.400; 0.400. 浑浊度; 0.667; 0.700; 0.233. pH; 0.400; 0.333; 0.200. 氨氮; 0.941; 0.911; 0.943. 耗氧量; 0.833; 0.867; 0.900. 硝酸盐氮; 0.069; 0.088; 0.080. 亚硝酸盐氮; 0.721; 0.737; 0.600. 挥发酚类; 0.050; 0.050; 0.050. 阴离子表面活性剂; 0.008; 0.008; 0.008. 氰化物; 0.004; 0.004; 0.004. 砷; 0.136; 0.042; 0.136. 汞; 0.020; 0.020; 0.020. 硒; 0.107; 0.122; 0.114. 铬（六价）; 0.004; 0.004; 0.004. 总硬度; 0.364; 0.580; 0.471. 铅; 0.912; 0.808; 0.876. 铝; 0.020; 0.020; 0.050. 镉; 0.634; 0.838; 0.796. 铁; 0.100; 0.100; 0.133. 锰; 0.400; 0.400; 0.400. 铜; 0.0025; 0.0025; 0.0025. 锌; 0.0025; 0.0025; 0.0025. 溶解性总固体; 0.419; 0.352; 0.297. 氟化物; 0.980; 0.982; 0.935. 氯化物; 0.205; 0.241; 0.237. 硫酸盐; 0.221; 0.277; 0.281. 硫化物; 0.040; 0.040; 0.040. 碘化物; 0.156; 0.156; 0.156. 总大肠菌群; 0.167; 0.167; 0.167. 细菌总数; 0.500; 0.500; 0.500. 钠; 0.815; 0.495; 0.840. 三氯甲烷; 0.300; 0.300; 0.300. 苯; 0.020; 0.020; 0.020. 甲苯; 0.108; 0.102; 0.016. 由表3-14分析可知，地下水各项监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求，评价区域地下水环境质量较好。 6、生态环境 本项目位于安徽省淮北市安徽濉溪经济开发区濉芜片区英科大道21号，新建一栋厂房进行生产，用地范围现状内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源环境保护目标。 4、生态环境保护目标 本项目建设性质为新建项目，项目位于开发区规划园区内，不属于产业园区外建设项目，故不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、水污染物排放控制标准 本项目排放废水主要为生活污水、清洗废水。生活污水、清洗废水经各自对应的化粪池或污水处理站预处理后接管入濉溪县第二污水处理厂理达标排放，尾水排入巴河汇入王引河。本项目废水排放执行濉溪县第二污水处理厂接管标准要求【石油类执行《污水排放综合标准》（GB8978-1996）中三级标准】，濉溪县第二污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）一级A标准。具体指标见表3-15。 表3-15 废水排放标准 序号; 污染物 项目; 单位; 排放标准; 污染物排放监控浓度; 排放标准; 污染物排放监控浓度. 1; pH; 无量纲; 濉溪县第二污水处理厂接管标准; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6～9. 2; COD; mg/L; 420; ≤50. 3; BOD5; mg/L; 150; ≤10. 4; SS; mg/L; 250; ≤5（8）. 5; NH3-N; mg/L; 30; ≤10. 6; 石油类; mg/L; 《污水排放综合标准》（GB8978-1996）中三级标准; 20; 1. 2、废气污染物排放控制标准 本项目营运期废气主要为破碎废气、打包废气、废油挥发产生的有机废气以及冷媒抽取时产生的含氟废气。 破碎废气和打包废气中颗粒物，废油挥发产生的有机废气和冷媒抽取时产生的含氟废气有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放要求；具体标准值见表3-16。 表3-16 大气污染物有组织排放标准 废气; 污染物; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排气筒高度（m）; 标准来源. 破碎废气和打包废气; 颗粒物; 120; 5.9; 20; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 有机废气; 非甲烷总烃; 120; 17; 20. 含氟废气; 氟化物; 9.0; 0.17; 20. 颗粒物、非甲烷总烃和氟化物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）表2中厂界大气污染物监控点浓度限值；非甲烷总烃无组织排放厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A.1中无组织排放限值。具体标准值见表3-17。 表3-17 大气污染物无组织排放监控浓度限值 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 监控位置; 执行标准. 颗粒物; 厂界监控点浓度限值1.0mg/m3; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 非甲烷总烃; 厂界监控点浓度限值4.0mg/m3; 厂界. 氟化物; 厂界监控点浓度限值0.02mg/m3; 厂界. VOCs（监控因子NMHC）; 监控点处1h平均浓度值6.0mg/m3; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 3、噪声排放控制标准 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准噪声限值，见表3-18；运营期厂界噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，具体标准值见表3-19。 表3-18 施工噪声排放标准 类别; 噪声排放标准 [dB(A)]. 施工期. 昼间; 70. 夜间; 55. 表3-19 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 项目厂界噪声; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固废排放控制标准 （1）一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 （2）危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 根据国家对污染物排放总量控制指标和《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发【2017】19号）的要求，规定总量控制因子为CODCr、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）。 根据生态环境部和安徽省生态环境厅要求对建设项目排放污染物实施总量控制的要求，针对本项目的具体排污情况，结合本项目排污特征，确定总量控制因子为： 废水污染物指标：COD、氨氮。 废气污染物指标：烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）。 （1）废水 本项目生活污水接管入濉溪第二污水处理厂集中处理达标排放，废水污染物COD、氨氮总量在濉溪第二污水处理厂调剂范围内，本环评仅提出接管考核量如下： COD：0.591t/a、氨氮：0.055t/a。 （2）废气 本项目废气污染物排放总量控制指标如下： 烟（粉）尘：0.228t/a，挥发性有机物（VOCs）：0.081t/a。 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发【2017】19）号文件，本项目VOCs排放应实行倍量替代，需从淮北市VOCs总量减排中倍量支出。本项目颗粒物、VOCs减排，颗粒物倍量替代来源于《淮北赛琅工贸有限公司落后产能退出》。VOCs倍量替代来源于《安徽宝博新材料科技有限公司“VOC处理工程提标改造项目”》。 |

- 主要环境影响和保护措施

| - 施工期环境影响和保护措施 | 本工程的施工期内容主要包括：场地平整、桩基工程、厂房建设、工业设备安装等几部分。施工过程排放的污染物会对周围的大气环境、水环境、声环境等产生一定的污染影响。 1、大气环境保护措施 在该项目施工期间，为减轻施工扬尘等对环境空气的影响，缩小污染影响范围，必须采取合理可行的控制措施，其主要措施有： （1）建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 （2）施工现场应实行封闭施工，施工工地周围应设置不低于1.8m的围栏或屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。 （3）建筑物的四周应加设防护网，既起到防尘的作用，又能起到安全防护的作用。 （4）合理安排施工现场，谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落，及时扫清散落在路上的泥土和建筑材料，车辆出入施工现场应冲洗轮胎，不得将泥沙带出现场，并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘。 （5）对施工现场实行合理化管理，使砂石统一堆放，少量水泥应设专门库房存放，尽量减少搬运环节。 （6）开挖的土方及建筑垃圾及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 （7）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。 （8）当出现风速大于5级或不利天气状况时应停止易造成扬尘的施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖。 （9）水泥浇筑作业，应采用商品混凝土，以减少水泥搅拌时扬尘的产生。确需进行现场搅拌砂浆、混凝土时应尽量做到不洒不漏、不剩、不倒，混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。 （10）建筑工地的路面应当实施硬化，工地出入口外侧10m范围内用混凝土、沥青等硬化，出口处硬化路面不小于出口宽度。 （11）建设单位在工程概算中应包括用于施工过程的环保专项资金，施工单位要保证此专项资金专款专用。 （12）建设单位在施工时应严格执行《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政【2013】89号）、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》（建质【2014】28号）、《安徽省大气污染防治条例》（2015年01月31日安徽省第十二届人民代表大会第四次会议通过）、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》（皖环发【2019】17号）和《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）中的相应施工要求。 （13）根据安徽省大气办关于印发《2019年安徽省大气污染防治重点工作任务》的通知》（皖大气办[2019]5号）文和《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》要求，企业应严格施工扬尘监管，施工工地要做到工地封闭围挡、易扬尘物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、路面硬化、土方开挖湿法作业、渣土车辆密闭运输"六个百分之百"要求。 表4-1 “六个百分之百”要求 工作标准; 工作要求. 六个百分之百; 施工工地周边100%围挡; 施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡；围挡底部应设置30厘米防溢座，防止泥浆外漏；房屋建筑工程施工期在30天以上的，必须设置不低于2.5米的围墙，工期在30天以内的可设置彩钢围挡。市政道路、桥梁、各类管线敷设工程在城市主要干道、景观地区、繁华区域及车站广场施工的，其边界应设置不低于2米的定型化、工具化、坚固安全的连续封闭式围挡，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。. 物料堆放100%覆盖; 施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放库房内；专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，应及时覆盖。. 出入车辆100%冲洗; 施工现场的出入口均应设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖钢策，设置两级三级沉淀池，排水沟与三级沉淀池相连，三级沉淀池大小应满足冲洗要求；配备高压冲洗设备或设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；运输车出场前应冲洗干净确保车轮、车身不带泥；应建立车辆冲洗台帐；不具备设置冲洗台条件的，在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施。. 施工现场地面100%硬化; 施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。. 拆迁工地100%湿法作业; 旧建筑物拆除施工应严格落实文明施工和作业标准，配备酒水、喷雾等防尘设备和设施，施工时要采取湿法作业，进行洒水、喷雾抑尘，拆除的垃圾必须随拆随清运。. 渣土车辆100%密闭运输; 进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苦布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装GPS装置，时速不得超过60公里。. 备注; 进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苦布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装GPS装置，时速不得超过60公里。. 2、水环境保护措施 对于施工废水，在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水重复利用，此外，还可用于施工现场洒水抑尘用途，这样既节约了水资源，又减轻了对周围水环境的影响。施工期生活污水接管入濉溪经济开发区濉芜现代产业园污水管网，经濉溪第二污水处理厂处理达标排放，尾水排入巴河汇入王引河，对周围水环境影响较小。 3、声环境保护措施 本项目位于濉溪经济开发区濉芜现代产业园，为了减轻施工噪声对周围声环境的影响，建议采取以下控制措施： （1）施工单位加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。夜间22:00～次日6:00，禁止施工作业，若确需连续浇注，必须经环保部门同意，并以安民告示的方式张贴公告，在中考和高考期间，无论何种情况，夜间一律不许施工。 （2）对产生噪声的施工机械要合理布局并采取降噪措施，应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点。 （3）尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。应合理安排运输时段，以减少扰民事件的发生。 （4）施工单位应处理好与施工场界周围居民的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。 （5）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 （6）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。 （7）要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。 4、固体废物污染防治措施 为降低和消除施工期固体废物对环境的影响，首先应对施工过程中产生的碎石、碎砖等碎建筑材料及场地挖掘产生的土方应尽快利用以减少堆存时间，若在不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行处置，以免因长期堆积而产生二次污染；其次现场搅拌砂浆、混凝土时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；生活垃圾应集中收集，及时清运出场。 此外对于装修过程中产生的废油漆桶，根据其性质属于危险废物，应收集后交有资质的单位统一处理。项目区设置危险固废存储场所，短期存放废油漆桶、废涂料桶等危废。具体存储场所位置和规模由建设单位结合施工方案划分，危废贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求。 5、水土流失控制措施 （1）工程施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。如果有弃土，应妥善处理；如有缺土，应采购宕渣砾料代替。 （2）工程施工应分期分区进行，以缩短单项工期。开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。 （3）借土的临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。 综上所述，施工期产生的废气、粉尘、噪声、固体废物将会对环境产生一定影响，但不会影响到居民区。只要施工单位认真做好施工组织安排，并进行文明施工，通过采取适当环保措施后，可有效消除、降低工程土建施工期对环境的不利影响。 |
| --- | --- |
| - 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响及保护措施 1.1废气污染源分析 项目营运期废气污染源主要有：废油液抽取及精细拆解过程中挥发的有机废气（G1）、空调制冷剂抽取过程中挥发的制冷剂废气（G2）、汽车拆解过程中产生的废钢破碎粉尘（G3）、汽车拆解过程中产生的废钢打包粉尘（G4）、废橡胶破碎烟尘（G5）以及危废库废气（G6）。 - 建设项目有组织废气产生及排放情况详见表4-2。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-2 建设项目有组织废气产生及排放情况一览表 产排污 环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况. 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 治理设施名称及工艺; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除效率（%）; 是否为可行技术; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放时间（h）. 废油抽取废气、制冷剂废气; 非甲烷总烃; 0.674; 0.281; 46.837; 两级活性炭吸附装置; 6000; 90; 90; 是; 0.067; 0.028; 4.684; 2400. 氟化物; 0.008; 0.003; 0.563; 0.001; 0.0003; 0.056; 2400. 废钢破碎、打包粉尘; 颗粒物; 22.446; 9.352; 233.809; 袋式除尘器; 40000; 90; 99; 是; 0.224; 0.094; 2.338; 2400. 废橡胶破碎粉尘; 颗粒物; 0.367; 0.152; 25.479; 袋式除尘器; 6000; 90; 99; 是; 0.004; 0.002; 0.255; 2400. 危废库废气; 非甲烷总烃; 0.137; 0.019; 3.167; 两级活性炭吸附装置; 6000; 95; 90; 是; 0.014; 0.002; 0.317; 7200. 建设项目有组织废气排放口基本情况详见表4-3。 - 4-3 建设项目有组织废气排放口基本情况一览表 排放口名称及编号; 污染物种类; 排放口基本情况; 排放情况; 排放标准. 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 类型; 地理坐标; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）. 废油抽取废气、制冷剂废气排放口DA001; 非甲烷总烃; 20; 0.4; 25; 一般排放口; 经度：116.4204934° 纬度：33.5105943°; 0.028; 4.684; ≤17kg/h; ≤120mg/m3. 氟化物; 0.0003; 0.056; ≤0.17kg/h; ≤9.0mg/m3. 废钢破碎、打包粉尘排放口DA002; 颗粒物; 20; 1.05; 25; 一般排放口; 经度：116.4204899° 纬度：33.5105451°; 0.094; 2.338; ≤5.9kg/h; ≤120mg/m3. 废橡胶破碎粉尘排放口DA003; 颗粒物; 20; 0.4; 25; 一般排放口; 经度：116.4205608° 纬度：33.5105651°; 0.002; 0.255; ≤5.9kg/h; ≤120mg/m3. 危废库废气排放口DA004; 非甲烷总烃; 20; 0.4; 25; 一般排放口; 经度：116.4205602° 纬度：33.5105422°; 0.002; 0.317; ≤17kg/h; ≤120mg/m3. 建设项目无组织废气产生及排放情况详见表4-4。 4-4 建设项目无组织废气产生及排放情况一览表 面源; 面源面积（m2）; 面源高度（m）; 污染物种类; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值. 生产车间; 172.98×175; 10.15; 颗粒物; 4.818; 2.008; 厂界监控点浓度限值1.0mg/m3. 氟化物; 0.001; 0.0004; 厂界监控点浓度限值0.02mg/m3. NMHC; 0.082; 0.034; 厂界：监控点浓度限值4.0mg/m3 厂房外：监控点处1h平均浓度值6.0mg/m3 监控点处任意一次浓度值20mg/m3. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 废气源强核算过程： （1）废油液抽取废气（G1） - ①油液抽取过程排放 - 本项目拆解过程中可能产生的有机废气主要为废油液抽取和残留于油箱内的燃料挥发产生的含C4~C10各族烃类组成的有机废气（以非甲烷总烃计）。项目在拆解过程中，首先对各类废油、液进行封闭抽取，抽取后采用封闭罐体进行储存，储油罐在灌注、储存、出油过程中会有少量有机物（非甲烷总烃）通过管线、阀门等挥发而释放到环境空气中。根据国内对汽油损耗调查结果表明：开放式流程损耗约为1.4%~2.0%，密闭式流程损耗在0.3%~0.5%以下。另外参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中灌桶（0.18%）和零售加注时（0.29%）的两部分损失率，按总体0.5%的损失率进行计算。根据物料衡算，本项目拆解汽车中回收燃油（汽油、柴油）72.018t/a，其他矿物油（润滑油、变速箱油、制动液等）59.201t/a，则非甲烷总烃排放量约为0.656095t/a。 - ②拆解过程排放 - 项目在预处理过程中排空报废汽车中的各种废液（发动机油、动力转向油、变速箱油、差速器油、制动液等）时，未能达到100%的排空率（大于95%），残留在报废汽车油箱中的各种废液在拆解过程中会泄露到车间地面上，有废油液的挥发。类比《山西新环能再生资源利用有限公司回收拆解20000台报废汽车项目环境影响报告书》，山西新环能年拆解报废汽车20000辆，生产工艺相同，残留废液量约为12.44t/a，类比分析，本项目精细拆解前残留废液量约为9.33t/a，精细拆解非甲烷总烃的挥发量按照残留废液量的1%计，为0.0933t/a。 非甲烷总烃经集气罩收集至两级活性炭吸附装置（TA001）处理后通过一根20m高的排气筒（DA001）排放，收集效率为90%，处理效率90%，项目设置顶吸式集气罩，集气罩三面设围挡，风量计算方法根据《大气污染控制工程》中的控制风速法计算。计算公式如下： Q=3600*KPHVX 其中，Q：风量，m3/h； K：考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4； P：罩口周长，m； H：罩口至污染源的距离，m； VX：污染源控制速度，m/s； 项目污染源产生于油液抽取、拆解、制冷剂抽取工序，根据《大气污染控制工程》可得，当污染源从轻微速度发散到相对平静的空气中时，污染源控制速度在0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s，即VX=0.5m/s。 本项目精细拆解区、制冷剂抽取工位集气罩设置尺寸为1m*1.5m，即P=5m，为避免横向气流的干扰，本项目设计罩口至污染源的距离为0.2m，即H=0.2m。 - Q=3600*1.4*5*2*0.2*0.5m3/h=5040m3/h，同时考虑风损等因素，本项目风量合计取整6000m3/h。 - 本项目各类废油液的抽取以及总成精细拆解作业位于车间内精细拆解区，拆解区安装固定工位集气罩收集有机废气，然后排入二级活性炭处理装置后，尾气通过20m高排气筒（DA001）排放。根据上述计算结果，精细拆解区有机废气挥发量共计0.749395t/a。集气罩废气收集效率按90%计，废气处理效率90%，排风量6000m3/h，则项目有组织非甲烷总烃产生量0.674t/a，0.281kg/h，产生浓度46.837mg/m3；排放量约0.067t/a，0.028kg/h，排放浓度4.684mg/m3。 本项目未捕集的废油液抽取及精细拆解过程中挥发的有机废气在生产车间中呈无组织排放。经核算，非甲烷总烃无组织排放量约为0.075t/a，排放速率约为0.031kg/h（全年工作时间按2400h计）。 （2）制冷剂废气（G2） 汽车在正式拆解前，用专用的汽车空调系统制冷剂收集装置收集到密闭的容器中进行储存，操作过程中会有氟化物泄露到空气中。根据《蒙特利尔议定书》规定，我国于2010年1月1日起全面禁用氟利昂物质，在汽车生产、制造、维护行业中，氟利昂将随着其更新换代而被淘汰。项目报废汽车空调系统所用的制冷剂主要为R134a（CH2FCF3）,氟利昂R12（CF2CI2）较少。建设单位拟采用专门的制冷剂回收装置对制冷剂进行回收，收集到密闭的容器中进行储存。使用时，将回收罐连接在回收装置的气阀上并把回收罐的液阀连接在制冷系统的液体一侧，当降低回收罐的压力时，回收装置会把被回收设备中的液态制冷剂“拉出”来。从回收罐抽出蒸汽，又会藉回收装置的运行，把它排到（推回）被回收设备的蒸汽入口处。在制冷剂的收集过程中，仅在连接、储存过程中会有少量制冷剂通过管线、阀门等以无组织形式释放到环境空气中。类比《滁州市洪武报废汽车回收拆解利用有限公司报废汽车回收拆解循环利用项目环境影响报告书》，滁州市洪武年拆解报废汽车80000辆，生产工艺相同，类比滁州市洪武分析，每辆车平均300克的残余制冷剂，则本项目可收集废制冷剂4.5t/a，挥发损失按0.2%计，则项目制冷剂废气（含氟利昂）排放量为0.009t/a。 本项目在回收制冷剂固定工位集气罩收集制冷剂废气，然后排入二级活性炭处理装置后，尾气通过20m高排气筒（DA001）排放。集气罩废气收集效率按90%计，废气处理效率90%，排风量6000m3/h。 经核算，本项目有组织制冷剂废气中主要污染物氟化物产生量约为0.0081t/a，产生速率约为0.003375kg/h，产生浓度约为0.5625mg/m3。有组织制冷剂废气经1套两级活性炭吸附装置处理后，主要污染物氟化物排放量约为0.001t/a，排放速率约为0.0003375kg/h，排放浓度约为0.05625mg/m3。 本项目未捕集的制冷剂废气在生产车间中呈无组织排放。经核算，无组织排放的制冷剂废气中主要污染物氟化物排放量约为0.001t/a，排放速率约为0.0004kg/h（全年工作时间按2400h计）。 （3）汽车拆解过程中产生的废钢破碎粉尘（G3）、废钢打包粉尘（G4） 本项目废钢铁破碎、打包过程中会产生废钢破碎、打包粉尘，主要污染物为颗粒物。破碎废气中主要污染物颗粒物产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《42废弃资源综合利用行业系数手册》，采用破碎工艺生产钢铁废碎料时产污系数为360g/t原料，打包粉尘按0.5g/t原料计，项目年破碎的物料量约为69180.557t，则颗粒物产生量为24.940t/a。 本项目车间内设有1台破碎机对废钢铁进行破碎，设有2台打包机对废金属进行打包，年工作约为2400h。在破碎机、打包机上设置集气罩收集破碎废气、打包废气，设计集气罩风量为40000m3/h，集气罩3面设围挡，收集效率为90%，尾气经1根20m高的排气筒（编号：DA002）排放，处理效率约为99%。 颗粒物经集气罩收集至袋式除尘器（TA002）处理后通过一根20m高的排气筒（DA002）排放，收集效率为90%，处理效率99%，项目设置顶吸式集气罩，集气罩三面设围挡，风量计算方法根据《大气污染控制工程》中的控制风速法计算。计算公式如下： Q=3600*KPHVX 其中，Q：风量，m3/h； K：考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4； P：罩口周长，m； H：罩口至污染源的距离，m； VX：污染源控制速度，m/s； 项目污染源产生于废金属破碎、打包工序，根据《大气污染控制工程》可得，当污染源从轻微速度发散到相对平静的空气中时，污染源控制速度在0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s，即VX=0.5m/s。 本项目金属破碎、打包共有1台破碎机、2台打包机，破碎机集气罩设置尺寸为2m*2m，打包机集气罩设置尺寸为8m*6m，即P=8m、24m，为避免横向气流的干扰，本项目设计罩口至污染源的距离为0.2m，即H=0.2m。 - Q=3600*1.4*64*0.2*0.5m3/h=32256m3/h，同时考虑风损等因素，本项目风量合计取整40000m3/h。 经核算，项目捕集的废钢破碎、打包废气中主要污染物颗粒物有组织产生量约为22.446t/a，产生速率约为9.352kg/h，产生浓度约为233.809mg/m3；经袋式除尘器处理后，主要污染物颗粒物有组织排放量约为0.224t/a，排放速率约为0.094kg/h，排放浓度约为2.338mg/m3。 本项目未捕集的废钢破碎、打包废气在生产车间中呈无组织排放。经核算，无组织排放的破碎、打包废气中主要污染物颗粒物排放量约为2.494t/a，排放速率约为1.039kg/h（全年工作时间按2400h计）。 （5）废橡胶破碎粉尘（G5） 本项目废橡胶破碎过程中会产生废橡胶破碎废气，主要污染物为颗粒物。破碎废气中主要污染物颗粒物产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《42废弃资源综合利用行业系数手册》，采用破碎工艺生产废轮胎废碎料时产污系数为194g/t原料，项目年破碎的物料量约为2101.388t，则颗粒物产生量为0.408t/a。 本项目车间内设有1台破碎机对废橡胶进行破碎，年工作约为2400h。在破碎机上设置集气罩收集破碎废气，设计集气罩风量为6000m3/h，集气罩3面设围挡，收集效率为90%，尾气经1根20m高的排气筒（编号：DA003）排放，处理效率约为99%。 颗粒物经集气罩收集至袋式除尘器（TA003）处理后通过一根20m高的排气筒（DA003）排放，收集效率为90%，处理效率99%，项目设置顶吸式集气罩，集气罩三面设围挡，风量计算方法根据《大气污染控制工程》中的控制风速法计算。计算公式如下： Q=3600*KPHVX 其中，Q：风量，m3/h； K：考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4； P：罩口周长，m； H：罩口至污染源的距离，m； VX：污染源控制速度，m/s； 项目污染源产生于橡胶破碎工序，根据《大气污染控制工程》可得，当污染源从轻微速度发散到相对平静的空气中时，污染源控制速度在0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s，即VX=0.5m/s。 本项目橡胶破碎工序共有1台破碎机，集气罩设置尺寸为2.5m*2.5m，即P=10m，为避免横向气流的干扰，本项目设计罩口至污染源的距离为0.2m，即H=0.2m。 - Q=3600*1.4*10*0.2*0.5m3/h=5040m3/h，同时考虑风损等因素，本项目风量合计取整6000m3/h。 经核算，项目捕集的废橡胶破碎废气中主要污染物颗粒物有组织产生量约为0.367t/a，产生速率约为0.152kg/h，产生浓度约为25.479mg/m3；经袋式除尘器处理后，主要污染物颗粒物有组织排放量约为0.004t/a，排放速率约为0.002kg/h，排放浓度约为0.255mg/m3。 本项目未捕集的废橡胶破碎废气在生产车间中呈无组织排放。经核算，无组织排放的废橡胶破碎废气中主要污染物颗粒物排放量约为0.041t/a，排放速率约为0.017kg/h（全年工作时间按2400h计）。 （6）危废库废气（G6） ①挥发性有机物废气 项目抽取的废柴油、废汽油采用封闭性较好的罐体进行盛装，并暂存于项目危废库内。废柴油、废汽油易挥发，在暂存过程中会挥发出一定的有机废气(非甲烷总烃)，根据企业提供资料，暂存时间最长为两个月，参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），本项目钢制油桶属于立式金属罐，为汽油、柴油，暂存损耗率为0.12%，本项目抽取废油液时会有少量废油液沾染在油桶表面或油桶桶面，故本项目废柴油、废汽油暂存损耗率取0.2%。项目废柴油、废汽油量为72.018t/a，则有机废气产生量为0.144t/a。 ②酸性废气 废旧铅酸电池内含有一定量的废稀硫酸，项目拆解下来的废旧铅酸电池在厂区内危废库进行暂存，项目拆解共产生1291.246t/a铅酸蓄电池。根据调查，铅酸蓄电池内电解液的含量为10%~20%(本项目以20%计)，电解液中硫酸浓度为35%~40%。因该浓度的硫酸为稀硫酸，挥发性小，且只有破损的少量挥发，不破损的不挥发，故硫酸废气产生量忽略不计，不再分析。 危废库产生的非甲烷总烃废气采用密闭危废库负压的方式进行捕集，然后排入二级活性炭处理装置后，尾气经1根20m高的排气筒（编号：DA004）排放，考虑到员工与物件进出，故捕集效率取95%，设计风量为6000m3/h（换气次数按10次计算），处理效率约为90%。 经核算，项目捕集的危废库废气中主要污染物非甲烷总烃有组织产生量约为0.137t/a，产生速率约为0.019kg/h，产生浓度约为3.167mg/m3；经两级活性炭吸附装置处理后，主要污染物非甲烷总烃有组织排放量约为0.014t/a，排放速率约为0.002kg/h，排放浓度约为0.317mg/m3。 本项目未捕集的危废库废气在生产车间中呈无组织排放。经核算，无组织排放的危废库废气中主要污染物非甲烷总烃排放量约为0.007t/a，排放速率约为0.001kg/h（全年工作时间按7200h计）。 生产车间无组织废气 ### 本项目未捕集的废油液抽取及精细拆解过程中挥发的有机废气（G1）、空调制冷剂抽取过程中挥发的制冷剂废气（G2）、汽车拆解过程中产生的废钢破碎烟尘（G3）、汽车拆解过程中产生的废钢打包粉尘（G4）、废橡胶破碎粉尘（G5）、以及危废库废气（G6）。在生产车间中呈无组织排放。经核算，1#生产车间无组织废气中主要污染物颗粒物排放量约为4.818t/a，排放速率约为2.008kg/h；VOCs排放量约为0.082t/a，排放速率约为0.034kg/h；氟化物排放量约为0.001t/a，排放速率约为0.0004kg/h。 1.2废气排放达标可行性分析 ①废油抽取废气、制冷剂废气 本项目各类废油液的抽取以及总成精细拆解作业位于车间内精细拆解区，拆解区安装固定工位集气罩收集有机废气，回收制冷剂安装固定工位集气罩收集有机废气，抽风口截面积合计约为3m2，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），设计抽风口截面积处的抽风风速按1.0m/s计，油液抽取固定工位、回收制冷剂固定工位上方设有集气罩，采取集气罩抽风的方式捕集油液抽取过程中逸出的有机废气、制冷剂废气，捕集的有机废气和制冷剂废气经1套两级活性炭吸附装置处理后，尾气经1根20m高排气筒（编号：DA001）排放。 本项目捕集的有机废气和制冷剂废气经两级活性炭吸附装置处理，有组织有机废气和制冷剂废气经两级活性炭吸附装置处理，上述尾气合并经1根20m高排气筒（编号：DA001）排放。经核算，上述尾气中主要污染物氟化物排放浓度约为0.056mg/m3；VOCs排放浓度约为4.684mg /m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求（VOCs排放浓度≤120mg/m3，氟化物排放浓度≤9.0mg/m3）。 ②废钢破碎、打包废气 本项目拟采取在破碎机、打包机上方设置集气罩（平均尺寸：2m×2m、6m×8m）抽风捕集压铸废气，集气罩截面积合计约为4m2、48m2，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），设计抽风口截面积处的抽风风速按1.2m/s计，捕集的废钢切割废气经1套袋式除尘器处理后，尾气经1根20m高排气筒（编号：DA002）排放。 本项目捕集的废钢破碎、打包废气经1套袋式除尘器处理后，主要污染物颗粒物排放浓度约为2.338mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3）。 ③废橡胶破碎废气 本项目拟采取在破碎机上方设置集气罩（平均尺寸：2.5m×2.5m）抽风捕集压铸废气，集气罩截面积合计约为6.25m2，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），设计抽风口截面积处的抽风风速按1.2m/s计，捕集的废钢切割废气经1套袋式除尘器处理后，尾气经1根20m高排气筒（编号：DA003）排放。 本项目捕集的废橡胶破碎废气经1套袋式除尘器处理后，主要污染物颗粒物排放浓度约为0.255mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3）。 ④危废间废气 本项目将燃油暂存于危废间内，采取危废间内微负压抽风的方式捕集喷塑废气，捕集的有机废气经1套两级活性炭吸附装置处理后，尾气经1根20m高排气筒（编号：DA003）排放。 本项目捕集的有机废气经两级活性炭吸附装置处理，有组织有机废气经两级活性炭吸附装置处理，上述尾气合并经1根20m高排气筒（编号：DA004）排放。经核算，上述尾气中主要污染物VOCs排放浓度约为0.317mg /m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求（VOCs排放浓度≤120mg/m3）。 1.3废气治理措施可行性分析 （1）有组织废气 1）活性炭吸附法： A.活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触，当这些气体（杂质）碰到毛细管就被吸附，起净化作用。 B.活性炭是一种多孔的含碳物质，其发达的空隙结构使它具有很大的表面积，所以很容易与废气中的有机气体成分充分接触，活性炭孔周围强大的吸附力场会立即将有机气体分子吸入孔内，所以活性炭具有极强的吸附能力。 C.活性炭吸附的物理作用，利用范德华力进行吸附；无任何化学添加剂，对人身无影响。 有机废气的主要治理方法由四种：活性炭吸附法、催化燃烧法、洗涤吸收法和直接燃烧法。前三种方法在国内已有较多应用，各有其适用场合和优缺点。而直接燃烧法国内应用较少，但国外特别是西欧和美国应用较多。以上四种方法的优缺点及使用范围见下表所示。 表4-5 四种治理方法优缺点及适用范围 治理方法; 主要优点; 主要缺点; 适用范围. 活性炭吸附法; 运转费用低，维护费用较低； 废气中所含有机溶剂能够回收、利用； 吸附、吸收率高，完全可以实现达标排放的装置，总吸附率可达到90%以上； 能耗小，运行成本最低，全自动运行，无人值守； 装置极易操作和检修; 活性炭再生是设备占地面积大，能耗大，费用高; 适用常温、低浓度、废气量相对较高的废气治理. 催化燃烧法; 治理效率高，装置占地面积小； 与直接燃烧法相比能耗少； 治理中产生的热量有一部分可以利用; 应去除废气中杂质，防止催化剂中毒； 催化剂使用时间长时，治理效率相应降低； 设备费用较高; 适用于温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合，烘干室废气治理应用较多. 洗涤吸收法; 设备费用较低，占地面积小； 可治理较大废气量； 无爆炸、火灾等危险，安全性好; 与其他方法相比，治理效率较低； 对洗涤吸收液内的废气成分需进行二次处理； 洗涤吸收液的选用需根据废气内的主要溶剂来确定; 适用于温度较低、废气量较多的场合，以及烘干室，喷涂室混合废气的治理. 直接燃烧法; 废气治理效率高，一般废气燃烧后，即达到排放标准； 废气治理可靠性高; 预热耗能多，费用较高； 需考虑防爆等安全措施，换热器、燃烧室设计较复杂; 适用于有机溶剂含量高、温度高的废气治理. 综上四种方案结合本项目的实际情况，选用活性炭吸附装置对有机废气进行处理，该设备具有操作简便、运行安全、高效节能、维修方便等优点。 2）达标可行性 根据工程分析计算可知，项目印刷、清洗、上光、覆膜产生的非甲烷总烃经集气罩和二级活性炭吸附装置处理后，能够确保污染物达标排放。 附活性炭吸附参数： 表4-6 活性炭吸附参数 序号; 名称; 型号参数; 单位; 备注. 二级活性炭吸附装置. 1; 废气处理风量; 6000; m3/h; /. 2; 工作方式; /; /; 连续运行. 3; 吸附箱; 2; 个; 立式摆放. 4; 废气种类; 非甲烷总烃. 5; 工作时间; 8; h; /. 6; 工作温度; ≤45; ℃; /. 7; 主排风机; 离心风机; /; 工频电机. 8; 活性炭容重; 600; kg/m3; /. 9; 设备压降; 900; Pa; /. 10; 活性炭吸附容量; 300; mg/g; /. 11; 活性炭装填量; 1.2; t; /. 12; 活性炭碘值; ≥850; mg/g; /. 13; 活性炭比表面积; ≥750; m2/g; /. 14; 活性炭更换周期; 1.2t; 6个月; /. 15; 监管方式; 根据进出口浓度监控是否吸附饱和，及时更换废活性炭. 3）企业将使用蜂窝活性炭吸附箱，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求“蜂窝活性炭和蜂窝分子筛的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa，蜂窝活性炭的BET比表面积应不低于750m2/g。定期监测排气筒出口浓度，当出口废气排放浓度大于等于排放限值的70%时，应及时更换活性炭，记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。为保证活性炭对有机废气的处理效率保持在90%以上，企业应每6个月更换1次活性炭，活性炭更换量为1.2t/次。 蜂窝状活性炭吸附箱是根据活性炭的吸附能力和蜂窝活性炭吸附表面积较大且较易脱附的原理综合设计而成。其主要结构包含箱体面板、格栅板、箱体保温、箱体底座、地脚、检修门及装卸碳口、应急水喷淋电磁阀及喷头、蜂窝炭等主要部件组合而成。箱体两端设有提升阀体及气缸、电磁阀（含到位信号开关）来确保箱体的正常运行。温度检测热电偶精确控制脱附温度，保证箱体内活性炭在脱附过程的安全性和脱附率。 （2）无组织废气措施 建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下无组织措施： 1）车间生产设备布局合理，车间环境干净整洁有序，车间地面硬化，管道、设备无积尘，车间无明显气味。 2）制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。 3）定期检修废气排气筒及环保设施，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 1.3大气污染物非正常排放分析 - 项目非正常工况指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。拟建项目最不利非正常工况为废气污染物排放控制措施达不到应有效率，根据工程分析，项目非正常工况污染物排放情况核算内容见下表。 表4-7 建设项目废气污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（min）; 年最大发生频次; 应对措施. 1; 两级活性炭吸附装置（处理废油抽取废气和制冷剂废气）; 活性炭吸附装置中活性炭吸附饱和，处理效率为0; NMHC; 46.837; 0.281; 60; 1次; 立即停止相关产污环节生产，维修废气处理设施. 氟化物; 0.563; 0.003. 2; 1套袋式除尘器（废钢破碎、打包废气）; 袋式除尘器内滤袋破损，处理效率为0; 颗粒物; 233.809; 9.352. 3; 1套袋式除尘器（处理废橡胶破碎废气）; 袋式除尘器内滤袋破损，处理效率为0; 颗粒物; 25.479; 0.152. 4; 两级活性炭吸附装置（处理危废暂存间废气）; 活性炭吸附装置中活性炭吸附饱和，处理效率为0; NMHC; 3.167; 0.019. 1.4废气污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），建设项目废气污染源监测计划详见表4-8。 表4-8 建设项目废气污染源监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废油抽取废气和制冷剂废气排气筒（DA001）; NMHC; 1次/年. 氟化物; 1次/年. 废钢破碎、打包废气排气筒（DA002）; 颗粒物; 1次/年. 废橡胶破碎废气排气筒（DA003）; 颗粒物; 1次/年. 危废暂存间废气排气筒（DA004）; NMHC; 1次/年. 无组织排放厂界监控点; 颗粒物、NMHC、氟化物; 1次/年. 无组织排放厂内监控点; NMHC; 1次/年. ### 2、废水环境影响及保护措施 - 2.1废水污染源分析 根据建设项目工程分析，依据各股废水的废水水质及后续的分质处理需求，项目废水主要分为车辆发动机清洗废水、地面冲洗废水和生活污水。 （1）生活用水 根据建设单位提供资料，项目建成后，职工人数为50人，均不在厂内用餐住宿。职工生活用水按每人每天用水量60L计算。经计算，生活用水的总用水量大约为3t/d，即900t/a。根据《环境统计手册》，生活污水的产生量取用水量的80%，则生活污水排放量约为720t/a（全年工作日按300天计算）。 （2）车辆发动机清洗及地面冲洗废水 - ①汽车发动机清洗用水 - 报废机动车发动机在贮存拆解后需对发动机进行全面冲洗，去掉发动机内部油污，冲洗使用高压水枪，不添加任何洗涤剂。发动机清洗用水量参考《建筑给水排水设计规范MGB/T50015-2003）中高压水枪冲洗水用定额：40~60L/辆•次计算，本项目清洗用水按60L/辆•次计，则项目机动车发动机清洗用水量为900m3/a，折约3.0m3/d。 - ②地面冲洗用水 - 项目作业区（包括拆解车间和贮存场所等）存在少量油污及其他污物泄漏在地面，为保持车间清洁，需定期清洗。按每周对车间进行清洗，根据企业提供资料，冲洗水用量约为3L/m2•次，冲洗面积为10120m2，则项目地面冲洗用水5.260m3/d，1577.94m3/a。 本项目清洗废水产生系数取0.9，则车辆及地面清洗废水产生810t/a(2.70t/d)，车间地面冲洗废水产生量为1420.146t/a(4.734/d)，总量约为7.434t/d，2230.146t/a。 根据《再生资源与循环经济》（2012年第08期，作者：陈清后，余海军，李长东）之《浅析报废汽车拆解厂废水循环处理技术的应用现状》的研究，报废汽车拆解厂的废水水质范围约：COD：283~562mg/L，SS：150~173mg/L，石油类：130~380mg/L。参照上述取值范围取其最大值进行核算，即COD：600mg/L，SS：200mg/L，石油类：380mg/L。废水中氨氮主要来自机动车车轮上携带的泥土，浓度较低约50mg/L。 综上所述，本项目厂内总用水量约为3377.94m3/a，废水产生量约为2950.146m3/a。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 建设项目废水产生及排放情况详见表4-9。 表4-9 建设项目废水产生及排放情况一览表 产排污环节; 废水类别; 废水产生量 （t/a）; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施; 废水排放量 （t/a）; 污染物排放情况; 排放方式; 排放 去向; 最终去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 治理设施名称及工艺; 处理能力（m3/d）; 治理效率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 清洗; 清洗废水; 2230.146; COD; 600; 3.840; 污水处理站; 10; 72; 是; 2230.146; 168; 0.375; 间接排放; 濉溪第二污水处理厂; 排入巴河，汇入王引河，最终进入沱河. SS; 200; 0.446; 86.5; 27; 0.060. 氨氮; 50; 0.112; 67; 16.5; 0.037. 石油类; 380; 0.847; 91; 15.2; 0.034. 职工生活; 生活污水; 720; COD; 350; 0.216; 化粪池; 6; --; /; 720; 350; 0.216. BOD5; 180; 0.130; --; 180; 0.130. SS; 150; 0.108; --; 150; 0.108. 氨氮; 25; 0.018; --; 25; 0.018. --; 综合废水; 2950.146; COD; --; 1.590; --; --; --; --; 2950.146; 200.329; 0.591; 间接排放; 濉溪第二污水处理厂; 排入巴河，汇入王引河，最终进入沱河. BOD5; --; 0.130; --; 44.066; 0.130. SS; --; 0.554; --; 56.946; 0.168. 氨氮; --; 0.130; --; 18.643; 0.055. 石油类; --; 0.847; --; 25.853; 0.034. 建设项目废水间接排放口基本情况详见表4-10。 表4-10 建设项目废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 综合排放口 DW001; 116.4204758°; 33.5105804°; 2950.146; 工业污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放; 8:00~18：00; 濉溪第二污水处理厂; pH; 6~9（无量纲）. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5（8）. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2.2生产废水处理可行性分析 ### （1）项目排水规划 根据工程分析结果，拟建项目废水主要为车辆发动机清洗废水、地面冲洗废水和生活污水，废水排放量约为2950.146t/a，其中车辆发动机清洗废水产生量约为810t/a，地面冲洗废水产生量约为1420.146t/a，生活污水产生量约为720t/a。项目建成运营后，厂内实行雨污分流、污污分流的排水体制。 厂区雨水通过濉溪经济开发区濉芜产业园雨水管网直接排放；项目车辆发动机清洗废水、地面冲洗废水采取“隔油+气浮+沉淀过滤”预处理后与生活污水一同接管入濉溪县第二污水处理厂处理，达标排放，尾水排入巴河汇入王引河。濉溪县第二污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 生产废水根据业主提供的检测资料及企业其它项目的废水水质资料显示，清洗废水水质情况如下表所示。 表4-11 清洗废水水质参数一览表 单位：mg/L（除pH） 废水类别; COD; 石油类; SS; 氨氮. 清洗废水; 600; 380; 200; 50. 根据水质，本项目采用“隔油+气浮+沉淀过滤”的组合流程。 生产废水 收集池 隔油池 气浮絮凝池 污泥 污泥池 中间水箱 压滤 沉淀 污泥外运 过滤 滤渣外运 接管濉溪第二污水处理厂 图4-1 项目污水处理工艺流程图 工艺流程说明： A、废水处理系统 将清洗废水提升至隔油池进行隔油池进行隔油预处理，随后泵入气浮絮凝池，可以将该废水提升气浮絮凝池中进行预处理，在反应池中依次投加硫酸、碱和PAM，酸、碱通过pH自动投加，调整pH值在最佳的pH范围，在气浮絮凝池中各种悬浮物和胶体物质被形成矾花颗粒分离出来。为后继深度过滤提高降低负荷。清液排入沉淀过滤池，沉淀过滤掉大部分悬浮物，最后清水达到排放标准后，达标排放。 B、污泥处理 将废水处理系统产生的物化污泥和生化污泥收集到污泥池，然后通过压滤机压滤，滤液回到废水调节池，经过脱水处理的污泥交由有资质的单位进行处置。 表4-12 重点污染物处理效果预测表 处理单元; CODcr（mg/L）; NH3-N（mg/L）; SS（mg/L）; 石油类（mg/L）. 出水; 去除率; 出水; 去除率; 出水; 去除率; 出水; 去除率. 调节池; 600; -; 50; -; 200; -; 380; --. 隔油池; 480; 20%; 40; 20%; 180; 10%; 38; 90%. 絮凝气浮池; 240; 50%; 22; 45%; 54; 70%; 19; 50%. 沉淀过滤池; 168; 30%; 16.5; 25%; 27; 50%; 15.2; 20%. 排放要求; 420; 30; 250; 20. 项目污水处理站设计处理能力为10.0t/d，每天需要经过污水处理站处理的生产废水量为7.434t，污水处理站可以满足处理量的需要。 - （2）废水处理达标及接管可行性分析 本项目废水产生情况详见表4-13。 表4-13 建设项目废水处理后排放水质一览表 废水类别; 预处理措施; 项目; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 生活污水; --; 产生浓度（mg/L）; --; 300; 180; 150; 25; --. 产生量（t/a）; 720; 0.216; 0.130; 0.108; 0.018; --. 车辆发动机清洗及地面冲洗废水; --; 产生浓度（mg/L）; --; 600; --; 200; 50; 380. 产生量（t/a）; 2230.146; 1.338; --; 0.446; 0.112; 0.847. 经“隔油+气浮+沉淀过滤”处理后; 排放浓度（mg/L）; --; 168; --; 16.5; 27; 15.2. 排放量（t/a）; 2230.146; 0.669; --; 0.156; 0.047; 0.042. 厂内总排口混合废水; 排放浓度（mg/L）; --; 200.329; 44.066; 56.946; 18.643; 25.853. 排放量（t/a）; 2950.146; 0.591; 0.130; 0.168; 0.055; 0.034. 濉溪县第二污水处理厂接管标准; 420; 150; 250; 30; 20. 是否满足接管标准; 是; 是; 是; 是; 是. 从上表可以看出：拟建项目废水经厂内预处理后，主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类的厂内总排口排放浓度可以满足濉溪县第二污水处理厂的接管标准要求；项目废水经濉溪县第二污水处理厂处理后达标排放，尾水排入巴河汇入王引河，对区域地表水环境影响较小。 2.3废水接管可行性分析 1、濉溪第二污水处理厂概况 ①基本情况 安徽省濉溪第二污水处理厂位于濉溪经济开发区南端，南临巴河，东临临濉大沟，建设单位为安徽省濉溪经济开发区管理委员会，运营单位为安徽利和水务有限公司。一期工程日处理污水2万吨。二期增加4万m3/d处理规模，总处理规模达到6.0万m3/d。目前，濉溪第二污水处理厂已正式投入运营，服务范围为：西至利民路，南临老巴河，东南到濉临沟和濉临路，东至濉临路，北到刘桥路—浍河路—溪河路。总污水处理能力60000t/d，一期采用水解酸化+改良氧化沟+微絮凝过滤工艺；二期采用水解调节+ A2O+微絮凝过滤工艺。主要处理濉溪经济开发区与濉芜片区的工业废水和生活污水。濉溪第二污水处理厂接管范围可以覆盖项目所在地。 濉溪第二污水处理厂工艺流程如下： 图4-2 一期工程污水处理工艺流程图 - 图4-3 二期工程污水处理工艺流程图 本项目位于濉溪经济开发区濉芜片区巴河路与濉芜五路交叉口南侧10米，濉溪第二污水处理厂污水收集系统服务区域范围为：西至利民路，南临老巴河，东南到濉临沟和濉临路，东至濉临路，北到刘桥路—浍河路—溪河路。在收水范围内的工业企业应对污水进行预处理，在满足接管标准的前提下，才可排入第二污水处理厂。本项目建设地点位于安徽濉溪经济开发区濉芜片区英科大道21号，属于濉溪第二污水处理厂收水范围。目前，项目区域污水管网已配套建设，废水接入市政污水管网，最终进入濉溪第二污水处理厂。根据工程分析结论，本项目产生的生活污水，水质简单，不会对濉溪第二污水处理厂生化处理系统造成冲击，另外本项目污水对濉溪第二污水处理厂进水水质影响不大，污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的废水，并处理达标排放。 ②出水水质标准 濉溪第二污水处理厂最终排放废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)中一级标准的A标准，设计水质见表4-14。 表4-14 濉溪县第二污水处理厂设计水质 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 进水水质（mg/L）; 6~9; 420; 150; 250; 30; 20. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 1.0. 2、接管可行性分析 根据濉溪第二污水处理厂收水范围的规划，本项目处于濉溪第二污水处理厂收水范围内，故在本项目运营时，项目生活污水接管入濉溪第二污水处理厂处理是完全可行的。 濉溪第二污水处理厂一期工程设计处理废水20000t/d，二期增加40000m3/d处理规模，总处理规模达到60000m3/d；目前尚有余量约10000t/d，本项目污水量为2950.146t/a，即9.83t/d，项目生活废水接管后，约占濉溪第二污水处理厂一期工程设计处理余量的0.098%，从水量上分析，项目生活废水可以接管入濉溪第二污水处理厂。 且本项目运营期产生的污水水质经预处理后能满足其接管标准，因此从水量和水质上分析，对濉溪第二污水处理厂的原水水质影响不大，不会降低其对污水的处理效率。 - 2.4废水污染源监测计划 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），建设项目废水污染源监测计划详见表4-15。 表4-15 建设项目废水污染源监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. DW001; 流量; 1次/年; 濉溪第二污水处理厂接管标准. pH. COD. 氨氮. SS. 石油类. 3、噪声环境影响及保护措施 3.1建设项目声源情况 本项目建成后，调查所有声源种类（包括设备型号）与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，用类比测量法与引用已有的数据相结合确定声源声功率级。本次噪声评价厂界按整个车间计算，坐标原点设在车间的西南角，X轴正向为东方向，Y轴正向为北方向。本项目的噪声源情况见表4-16、表4-17。 表4-16 建设项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置（m）; 声功率级（dB(A)）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 1#风机; /; 175; 165; 0.5; 90; 减振、隔声; 9.00~17：00. 2; 2#风机; /; 100; 0; 0.5; 90; 9.00~17：00. 3; 3#风机; /; 75; 0; 0.5; 90; 9.00~17：00. 4; 4#风机; /; 70; 0; 0.5; 90; 9.00~17：00. 表4-17 建设项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 1#生产车间; 汽车拆解流水线; /; 85; 设备选用低噪声设备，动力设备设置减振基座，建筑物墙体隔声等; 105; 80; 1; 70; 65.1; 9.00~17：00; 20; 68.7; 1. 2; 移动气动戳孔放油机; CK; 85; 160; 160; 1; 15; 76.5; 9.00~17：00. 3; 四柱举升机; JS3000-4s; 85; 155; 165; 3; 10; 77.1; 9.00~17：00. 4; 油液排放系统; YP5; 75; 168; 159; 1; 7; 65.3; 9.00~17：00. 5; 冷媒回收机; F05; 75; 156; 156; 1; 19; 67.5; 9.00~17：00. 6; 小车扒胎机; LTC-1040; 85; 95; 103; 7; 72; 71.7; 9.00~17：00. 7; 安全气囊引爆器; QY; 85; 175; 135; 1; 0; 68.9; 9.00~17：00. 8; 移动式液压剪; 10A30/IPU-M12W; 85; 95; 115; 1; 60; 72.3; 9.00~17：00. 9; 预处理举升机; /; 75; 165; 158; 1; 10; 62.3; 9.00~17：00. 10; 接油机; 独立式; 65; 154; 169; 1; 6; 57.4; 9.00~17：00. 11; 汽车拆解机; /; 85; 105; 85; 1; 60; 71.1; 9.00~17：00. 12; 等离子切割机; 200型; 85; 105; 56; 1; 60; 71.1; 9.00~17：00. 13; 气动工具; /; 85; 108; 156; 1; 19; 74.2; 9.00~17：00. 14; 风炮; /; 95; 95; 42; 1; 80; 84.3; 9.00~17：00. 15; 精拆解台; 非标; 75; 115; 105; 1; 60; 64.1; 9.00~17：00. 16; 空压机系统; /; 85; 120; 119; 1; 55; 75.1; 9.00~17：00. 17; 动力电池安全评估设备; 非标; 65; 26; 122; 1; 53; 52.1; 9.00~17：00. 18; 动力电池拆解设备; 非标; 85; 168; 152; 1; 7; 80.3; 9.00~17：00. 19; 中型清障车; /; 85; 128; 66; 1; 47; 76.2; 9.00~17：00. 20; 燃油叉车; CPCD100-AG58，10吨; 85; 146; 89; 1; 29; 77.1; 9.00~17：00. 21; 行车; 16吨; 85; 152; 45; 1; 23; 73.6; 9.00~17：00. 22; 剪切机; 630W; 85; 56; 74; 1; 101; 68.4; 9.00~17：00. 23; 破碎机; 60TBD; 95; 75; 86; 1; 89; 79.8; 9.00~17：00. 24; 预碎机; /; 95; 75; 62; 1; 100; 78.6; 9.00~17：00. 25; 金属分选机; /; 80; 75; 128; 1; 100; 60.2; 9.00~17：00. 26; 打包压块机; Y81/K-1000; 95; 55; 43; 1; 120; 76.9; 9.00~17：00. - 3.2预测模式 本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式。根据项目各个噪声源的特征，选用相应预测模式，并根据具体情况作必要简化。 （1）面声源几何发散衰减 噪声由室内传播到室外时，建筑物墙面相当于一个面声源，其衰减特性见图4-2。面声源衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB左右，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。 图4-4 长方形面声源几何发散衰减规律 1）当r<a/π时 声压级几乎不衰减，r处的声压级按下式计算：LA(r) =LA(r0) 2）当a/π<r<b/π时 声压级随着距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性，r处的声压级按下式计算：LA(r)=LA(r0)-10lg(r/(a/π)) 3）当r>b/π时 声压级随着距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性，r处的声压级按下式计算： LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0) r0=b/π LA(r0)=LA(r0)-10lg(b/a) ⅲ、其他衰减量 户外声传播衰减过程中，空气吸收衰减量、地面效应衰减量与几何发散衰减量相比甚小，故本次预测中忽略空气吸收衰减量Aatm、地面效应衰减量和其他多方面因素引起的A声级衰减量Amisc。 综上所述，本次预测采用的户外声传播衰减模式可简化为： ⅰ、点声源的衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： LA (r)=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——距声源r0处的A声级，dB(A)。 （2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下列公式近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4-5 室内声源等效为室外声源图例 也可按式下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中： Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按上式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LpliT=10lgj=1N100.1Lp1ij 式中： L(T)——靠近围护结构处室内 N个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； L ——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 3.3、噪声预测结果 根据预测模式计算各噪声源传播至厂界贡献值，预测结果见下表4-18。 表4-18 主要产噪设备单机噪声源强及相关参数 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 数量 (台); 源强 [dB(A)]; 降噪措施; 厂房参数. Q; S/m2; α; R. 1; 汽车拆解流水线; 2; 85; 选用低噪声设备，动力设备设置减振基座，建筑物墙体隔声等; 1; 30271.5; 0.15; 5342.029. 2; 移动气动戳孔放油机; 2; 85. 3; 四柱举升机; 1; 80. 4; 油液排放系统; 1; 80. 5; 冷媒回收机; 2; 85. 6; 小车扒胎机; 1; 80. 7; 安全气囊引爆器; 1; 80. 8; 移动式液压剪; 1; 80. 9; 预处理举升机; 2; 80. 10; 接油机; 2; 80. 11; 汽车拆解机; 1; 85. 12; 等离子切割机; 2; 85. 13; 气动工具; 1; 85. 14; 风炮; 1; 85. 15; 精拆解台; 6; 85. 16; 空压机系统; 2; 85. 17; 动力电池安全评估设备; 1; 85. 18; 动力电池拆解设备; 1; 70. 19; 中型清障车; 1; 70. 20; 燃油叉车; 1; 85. 21; 行车; 1; 70. 22; 剪切机; 1; 70. 23; 破碎机; 2; 85. 24; 预碎机; 2; 85. 25; 金属分选机; 1; 85. 26; 打包压块机; 2; 75. 27; 风机; 4; 85. 本项目厂界周围噪声预测结果见表4-19。 表4-19 厂界周围噪声预测值 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值. 昼; 夜. 厂界东侧; 53.3; --. 厂界南侧; 50.2; --. 厂界西侧; 50.8; --. 厂界北侧; 52.6; --. 由上表可知，经过采取隔声降噪、基础减震及距离衰减后，项目厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））要求。评价认为，项目噪声采取相应的治理措施后对周围声环境影响较小。 3.4噪声污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ819-2017），建设项目噪声污染源监测计划详见表4-20。 表4-20 建设项目噪声污染源监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 厂界东侧; Leq（A）; 1次/季度. 厂界西侧. 厂界南侧. 厂界北侧. ### 4、固体废物环境影响及保护措施 4.1固废污染源分析 项目固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括破玻璃、废橡胶、废塑料等不可利用的拆解废物、袋式除尘器收集的除尘灰；危险废物包括有废矿物油、废铅酸蓄电池、含铅部件、含汞部件、废滤清器、废电路板及电子元件、废油泥、废活性炭等。 （1）一般工业固废 ①破玻璃、废橡胶、废塑料等不可利用的拆解废物 本项目汽车拆解遵循环保和循环利用的原则，对于可回收利用的金属部件、橡胶、塑料部件等尽量回收，提高资源回收率，作为本项目的产品，出售可再生利用。对于少量无法分离回收利用的碎玻璃、碎塑料、橡胶等终端垃圾，作为一般工业固废，根据物料平衡，产生量309.369t/a，设置固定的贮存设施、集中收集后定期交外售。 ②袋式除尘器收集的废钢破碎、打包除尘灰 项目废钢破碎和打包工序产生的粉尘采用袋式除尘器进行处理，经计算袋式除尘器收集的除尘灰的量为22.222t/a。 ③袋式除尘器收集的废橡胶破碎除尘灰 项目废橡胶破碎工序产生的粉尘采用袋式除尘器进行处理，经计算袋式除尘器收集的除尘灰的量为0.364t/a。 ④生活垃圾 项目劳动定员50人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人・d）计，则项目生活垃圾产生量共计25kg/d，7.5t/a。垃圾桶收集后由环卫部门统一收集定期清运处理。 （2）危险废物 ①废液化气罐 液化气罐指的是用来储存液化气的压力储罐，属于特种设备，废旧的液化气瓶具有回收利用的价值。根据物料平衡，项目废液化气罐产生量约含96.275t/a，主要产生于报废天然气发动机燃料汽车的拆解。由于项目报废的液化气罐内可能有液化气残液，根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348-2007)和《国家危险废物名录》（2021版），废液化气罐属于危险废物，废物代码：HW49（900-044-49），本项目将拆解下来的废液化气罐暂存于危废库内专门区域，定期交有资质单位处置。根据《危险货物品名表》（GB12268-2012），液化气属于2.1类易燃危险化学品，要求远离火种、热源、氧化剂，防止阳光直射，另外要满足《中华人民共和国特种设备安全法》、《气瓶安全监察规定》等有关规定。 ②废空调制冷剂 本项目报废汽车空调系统回收的制冷剂主要为R134a（CH2FCF3）以及少量的氟利昂R12（CF2CI2），根据物料平衡，产生量约10.562t/a。废旧制冷剂的任意排放不但造成生态环境的破坏，同时也是一种资源的浪费。根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）和《国家危险废物名录》（2021版），废液化气罐属于危险废物，废物代码：HW45（261-084-45），本项目将拆解下来的废液化气罐暂存于危废库内专门区域，定期交有资质单位处置。 ③废铅酸蓄电池 常用的车用蓄电池主要有两类：干荷蓄电池和免维护蓄电池，目前干荷蓄电池主要用于大型的货车上，免维护的蓄电池常用于电动车、客车、轿车上。蓄电池规格4.5~193.5kg不等，汽车用代表性铅酸蓄电池规格见下表。 表4-21 代表性铅酸蓄电池规格一览表 型号; 额定电压(V); 额定容量 (AH); 外观尺寸(mm); 参考重量 (kg). 长; 宽; 咼; 总咼. 干荷蓄电池; 6-MA-10; 12; 10; 138; 92; /; 147; 4.5. 6-QA-36; 12; 36; 196; 129; 202; 222; 13.5. 6-QA-200; 12; 200; 519; 277; 215; 255; 90. 免维护蓄电池; GM100-2; 2; 100; 171; 71; 205; 225; 6.7. GM450-2; 2; 450; 223; 187; 351; 385; 33.7. GM4000-2; 2; 4000; 712; 353; 341; 383; 193.5. 根据物料平衡，本项目拆解产生废蓄电池量约1291.246t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废弃的铅蓄电池属于危险废物，废物代码：HW31（900-052-31），应将完好电池与破损电池分别利用专用防腐密闭的容器收集后分开储存，定期交资质单位处理。 ④废矿物油 项目拆解回收的柴油、汽油等燃料油，代码：HW08（900-214-08），产生量约71.514t/a，利用专用的密闭容器收集暂存后，定期交有资质单位进行处理。其他除燃油以外的矿物油，如发动机润滑油、变速箱油、助力转向油、差速器油、制动液等石油类或合成润滑剂，产生量约58.007t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中的危险废物，代码：HW08（900-214-08），利用专用的密闭容器收集暂存后，定期交有资质单位进行处理。 ⑤废尾气净化装置及催化剂 尾气净化装置，主要产生于汽车排气管，尾气净化装置中的催化剂是采用二氧化钛、三氧化钨、五氧化三钒、硬脂酸、偏矶酸铵、聚氧化乙烯、单乙醇胺、乳酸、木浆及玻璃纤维等多种材料，成分较复杂。属于《国家危险废物名录》（2021版）指定的危险废物，代码：HW50（900-049-50），产生量约为19.498t/a，利用专用容器收集后暂存，定期委托有资质的单位集中处置。 ⑥废滤清器和废油箱 废滤清器主要为机油及燃油滤清器，产生量约为54.088t/a，废油箱产生量约32.971t/a，由于均含有油类杂质，属于为危险废物，代码HW49 (900-041-49)，利用专用密闭容器盛装后，暂存于危废暂存库，定期委托资质单位处理。 ⑦废电路板及电子元件 根据物料，产生量约为111.283t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）指定的危险废物，编号：HW49（900-045-49），利用专用容器收集后暂存，定期委托有资质的单位集中处置。 ⑧含铅部件 主要为火花塞、螺栓等含铅较多的零部件，根据物料，产生量约为66.960t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）指定的危险废物，编号：HW31(421-001-31)，利用专用容器盛装后，暂存于危废暂存库，定期委托资质单位处理。 ⑨含汞部件 主要为各类含汞开关，汞是以化合态形式存在的，根据物料，产生量约为10.571t/a。属于《国家危险废物名录》（2021版）指定的危险废物，编号：HW49（900-044-49），利用专用容器盛装后，暂存于危废暂存库，定期委托资质单位处理。 ⑩废活性炭 项目建设2套活性炭吸附装置吸附处理有机废气，为保证活性炭吸附效率，活性炭定期更换，产生废活性炭。通常每吨活性炭吸附的有机废气约为0.3t，根据工程分析，项目进入活性炭吸附的有机废气总量为0.811t/a。本项目活性炭一次填充量为3.00t，计划1年更换一次，则产生废活性炭量约为3.811t/a（含吸附废气）。根据《国家危险废物名录》（2021版），含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质属于危险废物，编号：HW49（900-041-49），利用专用密闭容器盛装后，暂存于危废暂存库，定期委托资质单位处理。 ⑪污水站油泥 项目污水处理过程中产生油泥，根据废水浓度和处理量，油泥产生量约0.805t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）指定的危险废物，编号：HW08（900-210-08），利用专用容器盛装后，暂存于危废暂存库，定期委托资质单位处理。 ⑫含多氯联苯废电容器 多氯联苯电容（PCBs）过去广泛应用于在电器设备中，如电容器和变压器，我国于1965年开始生产多氯联苯，大多数厂于1974年底停产，到80年代初国内基本已停止生产多氯联苯。我国于1979年颁布了《关于防止多氯联苯有害物质污染问题的通知》，要求不得再进口含多氯联苯电力装置。本项目回收拆解的报废汽车生产年限在2000年以后，因此，项目拆解过程中含多氯联苯的电容器不多，预计产生量约9.388t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）指定的危险废物，编号：HW10（900-008-10），利用专用容器收集后暂存，定期委托有资质的单位集中处置。 建设项目一般固废产生及治理情况详见表4-22，危险固废产生及处置情况详见表4-23。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-22 建设项目一般固废产生及处置措施一览表 序号; 固废名称; 废物类别; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 产废周期; 污染防治措施. 1; 破玻璃、废橡胶、废塑料等不可利用物; 一般固废; 309.369; 拆解; 固态; 玻璃、橡胶、塑料等; 一年; 厂内集中收集暂存，外售. 2; 废钢破碎、打包除尘灰; 一般固废; 22.222; 袋式除尘器处理废钢破碎、打包废气; 固态; 铁、铝等. 3; 废橡胶破碎除尘灰; 一般固废; 0.362; 袋式除尘器处理废橡胶破碎废气; 固态; 橡胶等. 4; 生活垃圾; /; 7.5; 职工生活; /; /; 厂内集中收集，委托环卫部门处理. 表4-23 建设项目危险固废产生及处置措施一览表 序号; 固废名称; 废物类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 形态; 主要成分/有害成分; 产废周期; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废蓄电池; HW31; 900-052-31; 1291.246; 固态; 液化气; 天; 《国家危险废物名录》（2021年版）; T，C; 厂内集中收集，分类、分区暂存在危废暂存间内，定期委托有资质单位处置. 2; 废液化气罐; HW49; 900-041-49; 96.275; 液态; 氟化物; 天; T/In. 3; 燃油; HW08; 900-199-08; 71.514; 液态; 矿物油; 天; T，I. 4; 废油箱; HW08; 900-249-08; 32.971; 固态; 矿物油; 天; T，I. 5; 除燃油外的废矿物油; HW08; 900-199-08; 58.007; 液态; 矿物油; 天; T，I. 6; 废制冷剂; HW45; 261-084-45; 10.562; 液态; 废酸、铅; 天; T. 7; 废尾气净化催化器; HW50; 900-049-50; 19.498; 固态; 矿物油; 天; T. 8; 废燃油滤清器; HW08; 900-249-08; 54.088; 固态; 贵金属; 天; T，I. 9; 废电路板及电子元件; HW49; 900-045-49; 111.283; 固态; 重金属; 天; T. 10; 含铅部件; HW31; 900-025-31; 66.960; 固态; 多氯（漠）联苯; 天; T. 11; 含汞部件; HW29; 900-024-29; 10.571; 固态; 汞; 天; T. 12; 废电容器; HW10; 900-008-10; 9.388; 固态; 铅; 天; T. 13; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3.811; 固态; VOCs; 年; T. 14; 污水处理站 油泥; HW08; 900-210-08; 0.805; 液态; 矿物油; 年; T，I. 备注：T指毒性、I指易燃性、In指感染性。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2固体废物环境管理要求 - （1）危险废物贮存场所环境管理要求 - 建设项目厂区内危险废物暂存场地应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求设置，要求做到以下几点： - ①所有产生的危险废物均应当使用符合标准的容器盛装，装在危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损。 - ②禁止将不相容（互相反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示标签。 - ③危险废物存储间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，贮存间要有安全照明设施和观察窗口，应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容积的最大储量或总储量的五分之一，不相容的危险物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 - ④厂内建立危险废物台帐管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 - ⑤必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 - ⑥危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 - ⑦暂存间内各种危废按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中（防渗），分类存放在各自的堆放区内，不跌层堆放，堆放时从第一堆放区开始堆放，依次类推。 - ⑧危废暂存间地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层高0.5m），使用防水混凝土，地面做防滑处理，地面作环氧树脂防腐处理；危废暂存间内采取全面通风的措施，设有安全照明设施，并设置干粉灭火器，暂存间外设置室外消火栓。 - ⑨对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目危废暂存间的建设需符合标准中6.2条（危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则）、6.3.1条（基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）、6.3.9条（危险废物堆要防风、防雨、防晒）、6.3.11条（不相容的危险废物不能堆放在一起）等规定。 本项目危废暂存库基本情况详见表4-24。 表4-24 建设项目危废暂存库基本情况一览表 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废蓄电池; HW31; 900-052-31; 废电池暂存库; 80; 铅酸蓄电池存放箱; 100; 30天. 燃油; HW08; 900-199-08; 液态危废暂存库; 30; 油液储存器; 12. 除燃油外的废矿物油; HW08; 900-199-08. 废制冷剂; HW45; 261-084-45; 钢瓶. 污水处理站油泥; HW08; 900-210-08; 200L 塑料桶. 废液化气罐; HW49; 900-041-49; 固态危废暂存库; 70; 密封堆放; 48. 废油箱; HW08; 900-249-08; 密封堆放. 废尾气净化催化器; HW50; 900-049-50; 吨袋. 废滤清器; HW08; 900-249-08; 滤清器存放箱. 废电路板及电子元件; HW49; 900-045-49; 吨袋. 含铅部件; HW31; 900-025-31. 含汞部件; HW29; 900-024-29. 废电容器; HW10; 900-008-10. 废活性炭; HW49; 900-039-49. （2）危险废物运输过程环境管理要求 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 厂内转运时，危险废物产生后放入专门盛装危险废物的容器或防漏胶袋中，由带有防漏托盘的车辆转运至危废暂存间，转运过程中由于人为操作失误造成的容器倒翻破损等情况时，泄漏的危险废物大部分会进入托盘中，极少情况下会出现托盘满溢泄漏情况。由于本项目危险废物产生点距离厂内危废暂存间较近，因此企业在加强管理的情况下，厂内转运过程中出现散落、泄漏概率很小，不会产生二次污染。 5、地下水、土壤环境影响及保护措施 5.1地下水污染的可能途径 项目厂区内实行雨污分流排水体制，建设项目产生的废蓄电池、废矿物油、燃油、废制冷剂等由专门的容器盛装后暂存在厂内的危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；建设项目设置的危废暂存间等均设有防渗结构。项目厂区雨水排放采用雨污分流排水方式，即雨水通过道路及场地上的雨水口流入雨水下水道，不会与生活污水汇合。正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，废蓄电池、废矿物油、燃油、废制冷剂等不会渗入地下水。 本项目可能发生的地下水污染主要是在事故状态下，可能发生的污染事故主要是危废暂存间库等泄漏，大量危险固废下渗到地下造成地下水污染。一般情况下当危废暂存间发生泄漏时，厂内将立即启动环境风险事故应急预案，短时间内，外泄的废蓄电池、废矿物油、燃油、废制冷剂等收集入危废暂存间内设置的托盘或集液池中，引起地下水污染的可能性较小。 5.2地下水污染分区防控要求 建设项目地下水分区防控内容详见表4-25。 表4-25 建设项目分区防渗内容一览表 序号; 类别; 区域; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区域; 车辆预处理区、车辆暂存区、拆解区、生产废水收集管线、污水处理站; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 危废暂存间; 防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 2; 一般防渗区域; 破碎区等; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 一般固废暂存场所; 采用单人工复合衬层：①人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。②粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。. 5.3土壤污染的可能途径 本项目土壤环境污染途径主要是大气沉降、地表漫流和垂直入渗，建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别情况详见表4-26。 表4-26 建设项目土壤环境影响类型与影响途径一览表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地表漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; --; --; --; --. 运营期; --; √; √; --. 服务期满后; --; --; --; --. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。. 建设项目土壤环境影响源及影响因子识别见表4-27。 表4-27 建设项目土壤环境影响源及影响因子识别一览表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标a; 特征因子; 备注b. 车辆预处理区、车辆暂存区、拆解区、生产废水收集管线、污水处理站; 抽油、抽取制冷剂; 地表漫流 垂直入渗; 石油烃、氟利昂、硫酸等; 石油烃、氟利昂、硫酸等; 事故. 危废暂存间; 废蓄电池、废矿物油、燃油、废制冷剂等危废; 地表漫流 垂直入渗; 石油烃、氟利昂、硫酸等; 石油烃、氟利昂、硫酸等; 事故. a、根据工程分析结果填写 b、应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标. 5.5土壤污染防治措施 拟建项目土壤污染防护措施包括源头控制措施及过程措施，建设项目土壤污染防护措施详见表4-28。 表4-28 建设项目土壤污染防治措施一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 污染防控措施. 地表漫流影响 垂直入渗影响; 车辆预处理区、车辆暂存区、拆解区、生产废水收集管线、污水处理站、危废暂存间; 废蓄电池、废矿物油、燃油、废制冷剂等危废; 过程防控措施; 化学品仓库、危废暂存间做重点防渗，设置托盘，乳化油、油漆、清洗剂、脱模剂、润滑油、废乳化油、漆渣（含除漆雾废水）、废油液、废水浓缩液、废润滑油等放置在托盘上，设置专员定期对化学品仓库进行巡查，化学品仓库内设置可燃气体报警器，设置专员定期对化学品仓库进行巡查. 6、环境风险 6.1危险物质数量和分布情况 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的“附录B.1突发环境事件风险物质及临界量”可知，该项目生产过程中产生的废蓄电池、燃料油、废矿物油及油泥等属于危险物质。 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的“附录B.1 突发环境事件风险物质及临界量”可知，本项目危险物质包括：有毒物质，主要为硫酸；易燃物质，主要为燃油、废矿物油及油泥。最终筛选出拟建项目环境风险物质有：硫酸、燃油、废矿物油及油泥。硫酸来源于废旧铅蓄电池，废旧铅酸电池内含有一定量的废稀硫酸，根据调查，铅酸蓄电池内电解液的含量为10%~20%(本项目以20%计)，电解液中硫酸浓度为35%~40%(本项目以40%计)。本项目废蓄电池厂内最大暂存量100t，按最不利情况计算，则电解液硫酸液的最大存量为8t；燃料油（汽油、柴油）、废矿物油、油泥最大存量分别为6t、5t、0.805t。 本项目危险物质数量和分布情况详见表4-29。 表4-29 建设项目危险物质数量和分布情况一览表 序号; 物质名称; 最大存在量qn（t）; 临界量Qn（t）; qn/Qn. 1; 硫酸; 8; 10; 0.8. 2; 燃料油; 6; 2500; 0.0024. 3; 废矿物油; 5; 2500; 0.002. 4; 油泥; 0.805; 2500; 0.000322. 合计; 0.804722. 由上表可知，本项目的Q值为0.804722，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价为简单评价。 6.2环境影响途径 建设项目涉及的风险物质包括废油液、污水处理废油及污泥和废蓄电池中所含的铅和硫酸等。在生产过程中，一旦发生原料泄漏、火灾，这些风险物质将通过垂直入渗或地表漫流的方式进入土壤和地下水。此外，在事故应急处置过程中，产生的事故废水，如果未经有效拦截、收集而进入外部地表水体，将有可能对区域地表水环境造成污染。 因此，建设项目可能存在的事故影响途径汇总见表4-30。 表4-30 建设项目环境事故影响途径分析汇总一览表 事故类型; 事故位置; 泄漏物料; 污染物转移途径; 危害形式. 大气; 地表水; 其他. 物料泄漏; 危废暂存间; 废机油、铅和硫酸; --; 地表漫流; 垂直入渗; 地表水、地下水、土壤环境污染. 火灾; 车间; 消防水; --; 地表漫流; 垂直入渗; 地表水、地下水、土壤环境污染. 6.3 环境风险防范措施 实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是可以完全避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。 本项目具有有毒有害及易燃物料泄漏，进而引发火灾等次生事故的潜在环境风险隐患，对此必须采取有效的事故防范措施。 1）危险物质管理、储存、使用、运输中风险防范措施 ①严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，制定危险化学品安全操作规程;并对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；定期对危险化学品作业场所进行安全检查。 ②采购危险化学品时，应该已获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员必须进行专业培训并取证;危险化学品的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格才能使用;从事危险化学品运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作;运输危险化学品的车、船应悬挂危险化学品标志不得在人口稠密地停留;危险化学品的运输、押运人员，应配置合格的防护器材。 ③物料泄漏事故的防范措施 桶体泄漏时及时用木楔或胶块堵漏，将泄漏的液料用黄沙、毛毡、海绵等具有可吸附性的材料清理。大量泄漏时，要立即拨打“119”报警，划定警戒区，控制火种和无关人员进入，用泥土或塑料等物将流出的液体围住，防止流散。 ④化学品仓库储存防范措施 1、化学品仓库内应设置可燃气体报警器。 2、尽可能减少废旧铅蓄电池、燃油、废矿物油及油泥等的存量。物料储存应符合《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-2013）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-2013）等相关规范。 3、化学品仓库等应设立检查制度。 4、场内配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。库内物质分类存放，禁忌混合存放。易燃物与毒害物应分隔存放，并设置隔断。 ⑤危险品使用防范措施 1、针对现场电线、电器设备等不安全因素，车间建筑电器进行消防电气安全检测。 2、生产车间的电器设备、开关选用均应考虑防腐蚀和密闭。线路的材料和安装件等必须采用具有防腐蚀性能的材质，以保证作业人员的安全。 3、企业应制定化学品泄漏物和包装物的废弃处理程序，加强对废弃物的管理。凡有化学危险物品存放、使用场所，都应在醒目位置张贴《安全须知卡》。 4、使用危险化学品的操作空间应保证作业人员有充分的活动余地，并应考虑作业人员的操作空间。 5、作业人员应接受安全技术培训后方可上岗，工作区、贮存区等禁止明火，应有禁止烟火的安全标志。设备检修时需要采用电焊、气焊、喷灯等明火作业，应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。 6、用动火作业时，要应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。作业前应清理易燃易爆物品至安全距离外。 2）生产过程风险防范 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故发生概率。 ①工艺技术尽量应用自动化、密闭化控制手段，在仪表控制系统尽量使用联锁、声光、报警灯事故应急系统。 ②生产过程中，要求员工熟悉防火知识和正确掌握灭火器材的使用方法。车间内操作人员已穿戴好防护用品:车间、库房内应严禁烟火，已采用防爆灯照明和防爆风机。 ③企业应安排专门人员对生产过程中的安全进行监督管理，密切注意各类装置易发生事故的部位，并定期对设备进行检查与维修保养，严禁带病或不正常运转。 3）废气事故风险预防措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； ②已建立健全的环保机构，并定期委托第三方监测单位进行检测，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。实行以上制度及相关措施后，减少了大气环境风险所造成的影响，满足现有工程要求。 4）废水事故风险预防措施 本项目厂区事故废水主要来源于火灾状态下受到污染的消防水、清净下水和雨水从清下水排放口排放，直接引起周围区域地表水系的污染。 为保证本项目事故废水不会发生外泄流入附近地表水体而造成污染，不会因不稳定达标排放或未经处理排放对附近水体造成冲击。项目需在厂区最低处设置至少230m3的应急事故池、雨水截流阀，保证本项目事故废水不会发生外泄流入附近地表水体而造成污染。 5）固废风险防范措施 本项目固废暂存的一般固废暂存处和危废暂存间依托，分类收集暂存后，一般工业固废综合利用，危险废物委托有资质单位进行处置。固废得到有效处置，不会对环境产生二次污染。 危废暂存间需严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，并对地面采取防雨、防腐和防渗“三防”措施。在建设过程中须做到以下相关要求： ①基础必须全面防渗，防渗层须具备防腐性能； ②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③项目危废暂存于危废暂存间，危险废物贮存要贴上标签;容器及容器的材质要满足强度要求，并必须完整无损。 ④危险废物分类妥善收集后，按照相关操作规范储存、处理。废活性炭危险固废委托给具有处理资质的单位进行处置。项目处置危险固废的措施符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，并严格执行了《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。 6）根据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环办应急〔2018〕8号）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）等的规定和要求，建议企业按有关内容和要求制定、完善突发环境事件应急预案。 7）根据项目安全评价，生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 8）锂电池存储 ①锂电池存储的风险 针对锂电池有以下4种危险特性，包括腐蚀性、毒性、易燃性和爆炸性。这主要是由锂电池正负极材料化学反应引起的。 锂电池温度升高或充电过程中，电解液会膨胀，如果出现内部短路或电池有损伤，化学能会瞬间释放，导致热点现象，这很容易导致电池的着火或爆炸。 锂电池的长期储存还需避免电解液内部分解，引起电解液中的化学反应。如果发生电解液的内部分解还会放出有毒气体，导致电池品质问题。 ②锂电池存储标准 展示区设置：应要求将库房储备的锂电池分区进行标识设置，即存放区和展示区要分别进行标识。 库房设置：为充分保障储存的锂电池的安全，库房中应设置消防器材，包括灭火器、自动灭火装置等防燃工具，以进行防火和灭火。 材料包装：包装的重要性不必多言，而以稳固、耐压、耐撞可为基础，同时最好加入可吸附锂电池内部材料的物质，防止出现对锂电池有害的放射线等。 锂电池储存：如果是长期存储锂电池，应尽可能地将其放置在温度10℃以下并且低于30℃的干燥环境中，这不仅可以降低锂电池保养的成本，还可以为电池生产提供一定的质量保障。 9）设立应急事故池，应急事故池应设在雨水排口处，并于雨水管网相连接，连接处设三通阀，发生事故后及时停产，事故废水经厂内管网收集后在事故池中暂存，待事故排除后处理达标后排放，应急事故池做全池防渗。 为了防止事故状况下的污染区泄漏对地表水体造成污染，设计中应设计防止事故污染物向地表水水体转移的事故水储存设施，具体如下： 根据中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》中相关要求，事故储存设施总有效面积V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 其中：（V1+V2-V3）max是对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3—发生事故可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统降雨量，m3； 结合本项目事故状态下所需设置的事故废水池分析： ①物料泄露V1 根据表4-30，本项目车间内危废库废蓄电池泄露时硫酸液的最大存量为8t；废矿物油最大存量为11t，危废库最大储存量计，则Vi=8+11=19m3。 ②消防用水V2 假设厂区内同一时间的火灾次数1处，设计消防用水量为25L/s，历时为2小时，则厂区一次消防用水总量约为180m3。 ③生产废水V3 本项目事故状态下，4小时内即可停止厂内各涉水生产线的生产活动，生产废水事故状态下的暂存量按4小时考虑，废水量V3为3.72m3。 ④事故雨水V5 本项目选址位于安徽省淮北市濉溪县，由于濉溪县尚未建立自己的暴雨强度公式。因此，根据项目所在的地理位置，本评价参考邻近的淮北市暴雨强度公式，来估算本项目的暴雨量。 资料显示，淮北市暴雨强度公式如下： q=1104.984×(1+0.620LgP)(t+4.203)0.542 其中：q —暴雨强度（L/S·ha）； P —重现期（a）； t —降雨历时（min）。 雨水设计流量为： Qs =q×φ×F 式中：Qs—雨水径流量（L/s）； q—设计暴雨强度（L/s·hm2）； φ—径流系数，取0.9； F—汇水面积，hm2；取车间占地面积为汇水面积，约3.035hm2； 初期雨水收集量计算公示如下： V= Qs× t 式中：t—初期雨水收集时间，取20min； 根据上述经验公式，估算出20年一遇暴雨强度为390.512L/s·hm2，雨水径流量为408.676L/s；项目拟对前20min初期雨水进行收集，根据以上公式计算，初期雨水量（20min）为16m3。 综上所述，项目所需事故废水收集池的容积至少为218.72m3，需建有效容积不小于230m3的事故废水收集池，且在正常生产时应为空的，一旦出现危险物质泄漏或火灾事故，泄漏的物料及消防水全部经明沟排入预留事故废水收集池临时储存，保证事故废水不会进入周围水体，待事故排除后再将暂存的废水回收利用或委托有处置能力的单位处理达标排放，确保事故废水不会对水环境造成污染。事故废水收集池建设的同时，确保各车间的配套收集管网建设，确保废水收集率100%。 为防止消防废水等从雨水排口直接排出，在排水管网（雨水管网、污水管网）全部设置切断装置，必要时立即切断所有排水管网（雨水管网、污水管网），严防未经处理的事故废水外排。 事故废水截断措施; ①防护墙：在事故水池周围建立高度足够的防护墙，以阻挡事故物质扩散。防护墙应具备足够的抗压能力和密封性能，以防止事故物质渗透。 ②防护罩：事故水池上方设置防护罩，能够有效阻挡事故物质的溅射和飞散，减少事故对周边环境的污染。 ③阀门和闸门：在事故水池入口和出口设置阀门和闸门，以便在事故发生时能够及时切断物质流动，避免泄漏扩散。 事故废水收集池可行性分析： 经上述核算，项目事故废水量约为218.72m3，设置的事故池容积为230m3，能够满足本项目的事故废水的暂存要求。同时，事故池设置在厂区地势最低的西侧，在厂区的雨水接入市政雨水管网处和雨水管网连入应急事故池处均设有切断阀，事故状态下，事故废水能够自流进入事故池，故本项目事故池设置的位置合理可行。 7、排污口规范化要求 项目建设时，必须按有关要求设置排污口。 （1）排污口规范化整治要求 ①废气排气筒规范化 各废气排气筒应设置便于采样、监测并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，无法满足要求的应由市级以上环境监测部门确认采样口位置。并且按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）、（GB15562.2-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。采样口位置无法满足规定要求的，必须报环保部门认可。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口或采样点较近且醒目处，并能长久保留。 ②废水排放口规范化 本项目只设1个厂区总排口，废水总排放口设在厂内，污水排放口位置根据实际地形和排放污染物的种类情况确定，原则应设置一段长度不小于1米长的明渠(长、宽、高要规则,便于测量)凡排放含《污水综合排放标准》(GB8978-1996〕中一类污染物的单位，还应在产生该污染物的车间或车间污水处理设施出水口专门增设规范的排污口。并且按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）、（GB15562.2-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，并能长久保留。 ③固体废物堆放场所规范化 本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存（堆放）场较近且醒目处，并能长久保留。危险废物贮存（堆放）场应设置警告性环境保护图形标志牌。 - ④固定噪声排放源 - 凡厂界噪声超出功能区环境噪声标准的，其噪声源均应进行整治。根据不同噪声源情况，可采取减振降噪，吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施，使其达到功能区标准要求，并厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点。并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌。 （2）设置标志牌要求 项目噪声排放源环境保护图形标志应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行；一般固体废物和危险废物贮存、处置场环境保护图形标志按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。 标志牌设置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设置平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把排污口性质、编号、位置、以及排放污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向、以及污染治理设施运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。排污口的有关设置（如图形标志牌等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地环境监理部门同意并办理变更手续。 表4-31 排污口图形符号（提示标志）一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 8、建设项目环保投资一览表 本项目环保投资为168万元，占项目总投资12000万元的1.4％，环保投资估算详见表4-32。 表4-32 环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 数量; 投资 (万元); 验收内容及治理效果; 进度. 废水; 化粪池; 1座; 5; 设计处理能力6.0t/d; 车辆发动机清洗废水和地面冲洗废水采取“隔油+气浮”预处理后与生活污水一同接管入濉溪县第二污水处理厂处理，达标排放，尾水排入巴河汇入王引河; 与建 设项目 同时设计、同时施工、同时投入运营. 污水处理站; 1座; 30; 设计处理能力10t/d. 应急事故池; 1座; 30; 配套建设事故废水收集管网，容积230m3. 废气; 两级活性炭吸附装置; 1套; 15; 处理废油抽取废气和制冷剂废气：车辆废油抽取产生的有机废气与制冷剂废气经集气罩收集，引入到1套两级活性炭吸附装置处理，尾气经1根20m高排气筒（编号：DA001）排放，非甲烷总烃与氟化物排放满足参照的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求. 袋式除尘器; 1套; 15; 处理废钢破碎、打包粉尘：废金属破碎、打包产生的粉尘经集气罩收集，引入到1套袋式除尘器处理，尾气经1根20m高排气筒（编号：DA002）排放，颗粒物排放满足参照的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求. 袋式除尘器; 1套; 10; 处理废橡胶破碎粉尘：废橡胶破碎产生的粉尘经集气罩收集，引入到1套袋式除尘器处理，尾气经1根20m高排气筒（编号：DA003）排放，颗粒物排放满足参照的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求. 两级活性炭吸附装置; 1套; 15; 处理危废暂存间废气：燃油暂存产生的有机废气经危废暂存间密闭负压收集，引入到1套两级活性炭吸附装置处理，尾气经1根20m高排气筒（编号：DA004）排放，非甲烷总烃排放满足参照的《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求. 噪声; 主要为减振基座、墙体隔声等; 10; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准. 固废; 一般固废、危废各自设立专用堆放场所及地面防渗处理，危废贮存间面积180m2; 18; 按照《危险废物贮存污染控制标准》验收；一般固废重新返回生产或外售，生化污泥委托有资质单位处置；危险废物委托有资质单位处置. 地下水; 厂区做分区防渗，在厂区西侧设地下水监控井1个; 20; 厂区按照分区防渗图要求做分区防渗，地下水监测水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 合计; 168; --. 9、环境监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南——总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）要求，排污单位应按照最新的监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，建立完善的自行监测质量管理制度，做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。本项目环境监测方案如下： 表4-33 本项目监测内容计划表 污染物; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准; 标准限值. 大气; 废油抽取废气+制冷剂废气排放口（编号：DA001）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; ≤120mg/m3. 氟化物; ≤9mg/m3. 废钢破碎、打包废气排放口（编号：DA002）; 颗粒物; 1次/年; ≤120mg/m3. 废橡胶破碎废气排放口（编号：DA003）; 颗粒物; 1次/年; ≤120mg/m3. 危废库废气排放口（编号：DA004）; 非甲烷总烃; 1次/年; ≤120mg/m3. 无组织排放厂界监控点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3. 氟化物; 0.02mg/m3. 无组织排放厂内监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 监控点处1h平均浓度值6.0mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3. 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准; 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A). 地表水; 厂区总排口; 流量; 1次/1年; 濉溪县第二污水处理厂接管标准要求; --. pH; 6~9. COD; 420mg/L. 氨氮; 30mg/L. SS; 250mg/L. 石油类; 20mg/L. 雨水排放口; COD; 1次/日; --; --. SS. - 10、项目排污管理类别分析 - 根据项目的国民经济行业类别金属废料和碎屑加工处理（C4210）、非金属废料和碎屑加工处理（C4220）。按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》进行判定，本项目属于固定污染源排污许可分类管理名录表中的“三十七、废弃资源综合利用业 42— 金属废料和碎屑加工处理 421，非金属废料和碎屑加工处理 422—废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，本项目的排污许可填报管理类别为“简化管理”。 表4-34 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）对照表（摘录） - 序号; - 行业类别; - 重点管理; - 简化管理; - 登记管理. - 三十七、废弃资源综合利用业 42. - 93; - 金属废料和碎屑加工处理 421，非金属废料和碎屑加工处理 422; - 废电池、废油、废轮胎加工处理; - 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理; - 其他. 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价和排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填报信息表》，本项目与排污许可联动内容详见附表2。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废油抽取废气和制冷剂废气排放口DA001/废油抽取废气和制冷剂废气 | 非甲烷总烃、氟化物 | 1套两级活性炭吸附装置：车辆废油抽取产生的有机废气与制冷剂废气经集气罩收集，引入到1套两级活性炭吸附装置处理，尾气经1根20m高排气筒（编号：DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求 |
|  | 废钢破碎、打包粉尘排放口DA002/废钢破碎、打包粉尘 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器：废金属破碎、打包产生的粉尘经集气罩收集，引入到1套袋式除尘器处理，尾气经1根20m高排气筒（编号：DA002）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求 |
|  | 废橡胶破碎粉尘排放口DA003/废橡胶破碎粉尘 | 颗粒物 | 1套袋式除尘器：废橡胶破碎产生的粉尘经集气罩收集，引入到1套袋式除尘器处理，尾气经1根20m高排气筒（编号：DA003）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求 |
|  | 危废暂存间废气排放口DA004/危废暂存间废气 | 非甲烷总烃 | 1套两级活性炭吸附装置：燃油暂存产生的有机废气经危废暂存间密闭负压收集，引入到1套两级活性炭吸附装置处理，尾气经1根20m高排气筒（编号：DA004）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值要求 |
| 地表水环境 | 污水排放口（DW001）/生活污水 | pH | 经化粪池处理后接管入濉溪第二污水处理厂处理，达标排放，尾水排入巴河汇入王引河最终排入沱河 | 濉溪第二污水处理厂接管标准 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  | 污水排放口（DW001）/生产废水 | COD | 车辆发动机清洗废水和地面冲洗废水采取“隔油+气浮”预处理后与生活污水一同接管入濉溪县第二污水处理厂处理，达标排放，尾水排入巴河汇入王引河 | 濉溪县第二污水处理厂接管标准要求【石油类执行《污水排放综合标准》（GB8978-1996）中三级标准】 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 置于室内、构筑物隔声、设置减振基座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 危险废物：废油液、废制冷剂、污水处理废油及污泥、废催化转化器、废弃电器电子产品、废滤清器、废蓄电池、含汞部件等由建设单位集中收集后，暂存在危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。 一般固废：破玻璃、废橡胶、废塑料等不可利用的拆解废物、和除尘灰集中收集后外售，生活垃圾交由环卫部门做无害化处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照“分区防控”要求，对厂区进行分区防渗，其中重点防渗区域：车辆预处理区、车辆暂存区、拆解区、生产废水收集管线、污水处理站、应急事故池要求：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行；危废暂存间防渗技术要求：防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。一般防渗区域：一般固废暂存场所防渗技术要求：采用单人工复合衬层：①人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。②粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。生产车间防渗技术要求：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对仓库内储存的化学品定期进行检查，检查中发现变质、包装破损、渗漏等问题应及时采取应急措施解决，化学品仓库内设置可燃气体报警器。存放区域地面及裙角已做耐腐蚀硬化、防渗漏处理。应急资源要重点做好堵漏工具、泄漏物料处理工具、火灾消防器材的配备及维保，个人应急防护及应急通信设备的维护。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设项目应按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）要求依法取得排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。 2、除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。 |  |  |  |

- 六、结论

项目建设单位在切实落实各项污染防治措施，严格执行国家和地方各项环保法律、法规和标准，全面落实本报告表提出的各项环境保护措施，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，安徽省茂鑫金属制品有限公司年拆解15000辆报废汽车项目的建设可行。

- 附表一

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | -- | -- |  | 0.228t/a | -- | 0.228t/a | +0.228t/a |
|  | 非甲烷总烃 | -- | -- |  | 0.081t/a | -- | 0.081t/a | +0.081t/a |
|  | 氟化物 | -- | -- |  | 0.001t/a | -- | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 废水 | 废水 | -- | -- | -- | 2950.146t/a | -- | 2950.146t/a | +2950.146t/a |
|  | COD | -- | -- | -- | 0.591t/a | -- | 0.591t/a | +0.591t/a |
|  | BOD5 | -- | -- | -- | 0.130t/a | -- | 0.130t/a | +0.130t/a |
|  | SS | -- | -- | -- | 0.168t/a | -- | 0.168t/a | +0.168t/a |
|  | 氨氮 | -- | -- | -- | 0.055t/a | -- | 0.055t/a | +0.055t/a |
|  | 石油类 | -- | -- | -- | 0.034t/a |  | 0.034t/a | +0.034t/a |
| 一般工业 固体废物 | 破玻璃、废橡胶、废塑料等不可利用物 | -- | -- | -- | 309.369t/a | -- | 309.369t/a | +309.369t/a |
|  | 废钢切割、破碎、打包除尘灰 | -- | -- | -- | 22.222t/a | -- | 22.222t/a | +22.222t/a |
|  | 废橡胶破碎除尘灰 | -- | -- | -- | 0.362t/a | -- | 0.362t/a | +0.362t/a |
| 危险废物 | 废蓄电池 | -- | -- | -- | 1291.246t/a | -- | 1291.246t/a | +1291.246t/a |
|  | 废液化气罐 | -- | -- | -- | 96.275t/a | -- | 96.275t/a | +96.275t/a |
|  | 燃油 | -- | -- | -- | 71.514t/a | -- | 71.514t/a | +71.514t/a |
|  | 废油箱 | -- | -- | -- | 32.971t/a | -- | 32.971t/a | +32.971t/a |
|  | 除燃油外的废矿物油 | -- | -- | -- | 58.007t/a | -- | 58.007t/a | +58.007t/a |
|  | 废制冷剂 | -- | -- | -- | 10.562t/a | -- | 10.562t/a | +10.562t/a |
|  | 废尾气净化催化器 | -- | -- | -- | 19.498t/a | -- | 19.498t/a | +19.498t/a |
|  | 废燃油滤清器 | -- | -- | -- | 54.088t/a | -- | 54.088t/a | +54.088t/a |
|  | 废电路板及电子元件 | -- | -- | -- | 111.283t/a | -- | 111.283t/a | +111.283t/a |
|  | 含铅部件 | -- | -- | -- | 66.960t/a | -- | 66.960t/a | +66.960t/a |
|  | 含汞部件 | -- | -- | -- | 10.571t/a | -- | 10.571t/a | +10.571t/a |
|  | 废电容器 | -- | -- | -- | 9.388t/a | -- | 9.388t/a | +9.388t/a |
|  | 废活性炭 | -- | -- | -- | 3.811t/a | -- | 3.811t/a | +3.811t/a |
|  | 污水处理站油泥 | -- | -- | -- | 0.805t/a | -- | 0.805t/a | +0.805t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①