# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淮北黑金资源利用有限公司清洁生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-340621-04-01-987173 |  |  |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 五沟镇农民创业园西南角 |  |  |
| 地理坐标 | 东经116度54分35.777秒，北纬33度04分14.300秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑的加工处理 | 建设项目 行业类别 | - 三十九、废弃资源综合利用业 42 |
| 建设性质 | □新建 ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 濉溪县发展改革委 | 项目备案文号 | 2509-340621-04-01-987173 |
| 总投资（万元） | 2600 | 环保投资 （万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 1.15% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地面积 （m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于C4220非金属废料和碎屑的加工处理。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），拟建项目不属于其中所列的鼓励类、限制类和淘汰类的产业项目，可视为允许类。本项目已在濉溪县发展和改革委员会备案，项目编码为：2509-340621-04-01-987173。因此，项目建设符合国家及地方的产业政策。 2、选址符合性分析 本项目位于濉溪县五沟镇农民创业园，根据现场勘查结果，项目所在地为空地，不占用基本农田。项目周边300m内范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目不属于限制和禁止用地之列；厂区布局合理，项目周边满足卫生防护距离要求。并且项目所在地交通方便，水电供应可靠，地址选择符合建设条件，可视为允许类项目。因此，项目选址符合国家土地政策。 - 3、“三线一单”相符性分析 ①管控要求 拟建项目位于濉溪县五沟镇农民创业园，根据《淮北市“三线一单”编制文本》可知，项目不涉及生态保护红线，不涉及一般生态空间，具体分析见下表。 表1-6 拟建项目与生态分区管控要求相符性一览表 管控单元分类; 分区管控要求; 协调性分析. 生态保护红线; 依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖：因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查：自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动：经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集：经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动：不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设：必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护：重要生态修复工程。对生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等各类保护地的管理，按照法律、法规和规章等要求执行; 拟建项目位于濉溪县五沟镇农民创业园，本次评价项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区. 一般生态空间; 对一般生态空间内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等各类保护地的管理，按照法律、法规和规章等要求执行; 拟建项目位于濉溪县五沟镇农民创业园，选址不占用一般生态空间. 根据《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》（皖环发〔2022〕5号），本项目所在区域为重点管控单元，单元编码为ZH34062120225。本项目的建设符合该单元管控要求。本项目在安徽省环境管控单元分类图中的位置见图1。 项目位置 图1 本项目在安徽省环境管控单元分类图中的位置图 ②大气环境分区管控要求 根据《淮北市“三线一单”编制文本》及大气环境分区管控图，本项目位于大气环境重点管控区中的受体敏感重点管控区，与分区管控协调性分析见表1-7。 表1-7 项目与大气环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 重点管控区; 落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造; ①拟建项目己对照大气污染防治文件进行分析，按照文件要求落实相关要求；②上年度濉溪县PM2.5不达标，拟建项目属于新建项目，有机废气需申请总量，项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改. ③水环境分区管控要求 根据《淮北市“三线一单”编制文本》及水环境分区管控图，本项目位于重点管控区中的城镇生活污染重点管控区，与水环境分区管控协调性分析见表1-8。 表1-8 项目与水环境分区管控要求的协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 重点管控区; 落依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”; ①拟建项目已对照《淮河流域水污染防治暂行条例》和《安徽省准河流域水污染防治条例》等水污染防治文件进行分析，按照文件要求落实相关要求；②拟建项目位于濉溪县五沟镇农民创业园；③拟建项目厂内废水经过厂区沉淀池沉淀后回用，生活污水经过化粪池预处理后用于厂区绿化，不向地表水排放，故项目无需水污染物实施“等量替代”. ④土壤污染风险分区管控要求 根据《淮北市“三线一单”编制文本》及土壤污染分区管控图，本项目位于一般管控区，与土壤污染风险分区管控要求协调性见表1-9。 表1-9 项目与土壤污染风险分区管控协调性分析 管控单元分类; 环境管控要求; 协调性分析. 一般管控区; 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控; 企业固废按照国家有关规定进行安全处置，危险废物暂存库、化学品库按照要求采取重点防渗，企业将进一步加强对土壤的跟踪管理和监控. 安徽省生态保护红线划定方案已经国务院批准，安徽省人民政府于2018年6月27日发布了《安徽省生态保护红线》（皖政秘[2018]120号）。根据《自然资源部办公厅生态环境部办公厅关于开展生态保护红线评估工作的函》（自然资办函[2019]1125号），以及《安徽省自然保护地整合优化工作方案》、《进一步做好安徽省生态保护红线评估调整工作方案》（皖整合评估[2020]1号）、《淮北市“三线一单”文本》及《淮北市“三线一单”生态环境准入清单》等文件要求，分析本项目与淮北市“三线一单”的符合性。 （2）生态保护红线 拟建项目位于濉溪县五沟镇农民创业园，本次评价项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区。 （3）环境质量底线 根据《濉溪县2024年环境质量状况公报》可知，濉溪县2024年项目所在评价区域为不达标区。区域地表水环境质量现状较好。 （4）资源利用上线 本项目供水、供电等均由园区管网提供，生产中选用低耗节能的生产设备及仪器仪表；废水、废气均采取相应的治理措施进行治理，可保证废水、废气达标排放，符合资源利用上线要求。 （5）环境准入清单 - 建设项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2021年修订）、《市场准入负面清单（2022年版）》、《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本）要求，项目已经濉溪县发展和改革委员会备案，不属于负面清单类企业 - 4、与《安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发<安徽省2022年大气污染防治工作要点>的通知》相符性分析 表1-4 项目与《工作要点》符合性分析 实施方案要求; 项目情况; 相符性. 坚决遏制“两高”项目盲目发展。深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。; 本项目不属于石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等重点行业；不属于“两高”项目。; 相符. 深入开展燃煤锅炉和炉窑综合整治。在保证电力、热力供应前提下，尽快完成热电联产机组供热半径15公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合。12月底前确保每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉、炉膛直径3米及以下的燃料类煤气发生炉及间歇式固定床煤气发生炉和燃煤热风炉全部淘汰完毕；以煤炭为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等改用工业余热或电能，加快推进铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目不使用锅炉; 相符. 持续开展VOCs整治攻坚行动。持续落实《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》有关要求，加快整治年度VOCs综合治理项目，确保完成挥发性有机物重点工程减排量年度计划目标。高质量开展当前存在的挥发性有机物治理问题排查整治，2021年10月底前，结合本地特色产业，以石化、化工、工业涂装、包装印刷以及油品储运销为重点，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节完成一轮排查工作。在企业自查基础上，各市生态环境部门开展一轮检查抽测，对排污许可重点管理企业全覆盖。2021年12月底前，各市对检查抽测中发现存在的突出问题，指导企业结合“一企一案”编制，制定整改方案加快按照治理要求开展整治。开展VOCs治理示范项目推选，引导推动低VOCs替代、无组织排放管控、末端治理升级改造、运维能力提升等技术创新，以先进促后进。; 本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业。本项目生产过程中不产生VOCs; 相符. 加强扬尘综合管控。强化扬尘管控，皖北城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里，其他城市不得高于5吨/月·平方公里，省大气办通报2020年降尘量监测排名。加强施工扬尘精细化管控，严格执行“六个百分之百”，强化道路扬尘整治，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。力争2022年3月底前，内河大型煤炭、矿石等干散货码头和主要交通干线、铁路物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造; 本项目利用现有厂房进行建设，仅涉及厂房布置及设备的安装和调试，工程量较小、安装时间较短，施工期影响较小。; 相符. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 2.1 项目概况 - 淮北黑金资源利用有限公司厂区现有项目“煤矸石及建筑垃圾破碎加工综合再利用项目”于2020年4月完成建设项目环境影响报告表编制，2020年4月24日，淮北市濉溪县生态环境分局以“濉环行审（2020）17号”对项目进行批复。项目于2020年4月开始建设，2021年8月通过自主验收，验收范围为年破碎100万吨煤矸石及建筑垃圾。受市场影响在年破碎100万吨煤矸石及建筑垃圾的基础上进行改建，因市场行情需要，破碎后的料一部分外售，一部分作为本次改建项目的原料。 - 2025年9月，淮北黑金资源利用有限公司拟投资2600万元建设“淮北黑金资源利用有限公司清洁生产线建设项目”生产线，生产地址位于安徽省濉溪县五沟镇农民创业园。该项目于2025年9月经濉溪县发展和改革委员会备案，项目代码：2509-340621-04-01-987173。 - 建设项目环评管理类别判定： - 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4574-2017），本项目属于C4220“非金属废料和碎屑加工处理”行业，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于名录表中“三十九、废气资源综合利用业42类85：非金属废料和碎屑”，项目需编制报告表； 排污许可管理类别判定： 本项目国民经济行业属“C4220 非金属废料和碎屑加工处理”行业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，属于名录表中“三十九、废弃资源综合利用业。 综上，本项目排污许可分类管理类别为“登记管理”。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 - 2.2 项目主要建设内容及规模 项目主要建设内容及规模详见下表： - 表2.2-1 项目建设内容及规模一览表 工程名称; 现有项目工程内容及规模; 拟建项目工程内容及规模; 备注. 主体工程; 制砖车间; 制砖车间未建设; 购置清洁生产线2条（包含清洁设备、压滤设备，对混凝土块进行清洗压滤）。年产20万吨泥饼。; 依托现有. 辅助 工程; 办公楼; 1F、建筑面积800m2，位于厂区北侧，用于厂区人员办公、休息; 不新建，依托现有; 依托. 储运工程; 原料堆场; 建筑面积5500m2，位于厂区南侧，用于存放原料; 不新建，依托现有; 依托. 成品场; 建筑面积5500m2，位于厂区西侧，用于存放产品; 不新建，依托现有; 依托. 公用 工程; 供电; 乡镇电网供电，年用电量30万kWh/a; 乡镇电网供电，新增用电量10万kWh/a。; 依托. 供水; 生活用水取自市政供水管网，生产用水使用地表水，年用水量10842t/a; 生活用水取自市政供水管网，生产用水使用地表水，项目新增用水量; 依托. 排水; 全厂雨污分流；车辆清洗废水经过二级沉淀池沉淀后回用，生活污水经过化粪池预处理后用于厂区绿化; 全厂雨污分流；车辆清洗废水经过二级沉淀池沉淀后回用，生活污水经过化粪池预处理后用于厂区绿化; 依托. 环保 工程; 废气; 原料进仓、卸料、磁选：地面硬化、定期洒水抑尘、厂界设防风抑尘网; 本项目不涉及废气产生及排放. 车辆运输扬尘：洒水抑尘、定期清扫地面. 破碎：封闭车间生产，上料、输送、进料环节均密闭；设雾化喷淋设施；每台设备上方分别采用1套集气设施+布袋除尘器处理后经15m 1#排气筒排放. 振动筛分：封闭车间生产，上料、输送、进料环节均密闭；设雾化喷淋设施；每台设备上方分别采用1套集气设施+布袋除尘器处理后经15m 1#排气筒排放. 废水; 全厂雨污分流制，建设污水管网和雨水管网；车辆清洗废水经过二级沉淀池沉淀后回用，生活污水经过化粪池预处理后用于厂区绿化综合利用、不外排; 全厂雨污分流制，建设污水管网和雨水管网；车辆清洗废水经过二级沉淀池沉淀后回用，生活污水经过化粪池预处理后用于厂区绿化综合利用、不外排; 依托现有. 固废; 生活垃圾设置垃圾分类收集桶收集，委托环卫部门清运; 项目新增固废主要为废包装材料和废机油、废油桶。其中废包装材料依托厂区现有一般固废暂存间暂存后外售，废机油、废油桶依托现有危废库暂存后交由有资质单位处置。; 依托现有. 剔除的金属物：暂存于厂区一般固废暂存场所，定期外售给物资公司回收利用; 依托现有. 除尘器收集的粉尘：暂存于厂区一般固废暂存场所，定期外售给物资公司回收利用; 依托现有. 沉淀池沉淀物质：回收利用; 依托现有. 噪声; /; 选用低噪声设备，烘干机、砻谷机等高噪声设备并采取减振、厂房隔声等措施。; 依托现有. 地下水及土壤; /; 危废库采取重点防渗，生产厂房等采取一般防渗；办公楼采取简单防渗。; 依托现有. - 2.3 产品方案 - 项目产品方案如下表所示： - 表2.3-1 产品方案一览表 类别; 产品名称; 包装规格; 年产量（t/a）; 执行标准. 产品; 泥饼; T/袋; 200000; /. - 2.4 原辅材料及能源 - 项目所用原辅材料见下表： - 表2.4-1 原辅材料及能源消耗一览表 原辅料名称; 包装规格; 形态; 单位; 年用量; 最大储存量; 储存位置. 建材企业不合格产品、建筑废弃块; 散装; 固体; 吨; 200000; 500; 原料车间. 电; 市政供电; /; 万kW·h/a; 40; /; /. - 2.5 主要生产设备 - 该项目主要生产设备设施见下表： - 表2.5-1 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台/套）. 1; 上料斗; 2.7m*2.7*; 2. 2; 传送带; B60; 4. 3; 洗选机; 8㎡二段; 2. 4; 脱水筛; 1.5m*4m; 10. 5; 锥形罐; 6m*6m; 4. 6; 污泥压滤机; 300㎡; 4. - 2.6 水平衡分析 - 本项目不新增员工，不新增生活用水，项目不新增生产用水，生产线所用水均来自企业沉淀池处理过的水，且项目废水不外排本次不做水平衡分析。 - 2.7 劳动定员及工作制度 - 本项目不新增劳动定员，年工作300天，一班制，每班工作8h。 2.8 平面布置及周边概况 本项目生产车间位于厂区北侧，高噪声设备均置于生产车间内，原料区位于生产车间内西侧，成品区位于生产车间内东侧，办公区位于厂区南侧，厂界四周设置绿化带。 总体来说，项目厂区按照“原料—生产线—产品”的流向布置，既满足煤矸石及建筑垃圾加工的工艺流程，又满足成品进出以及水、电、道路等方面的要求，各功能区分区明确，布局合理、工艺流程布置顺畅可行。因此，本项目总平面布置基本合理可行。 - 2.9 工艺流程及产污环节 - 图2-2 项目工艺流程图 - 1、生产工艺简述： - （1）洗选 - 将项目原料（建筑材料碎屑）进行洗选，碎石通过提升机到碎石厂，泥水进入脱水筛进行再筛分，洗选的水来自厂区现有沉淀池处理过的废水。 - （2）脱水筛 - 将泥水进入脱水筛进行脱水，密度小的块状固体由皮带输送进入堆场，筛分后的泥水进行回收筛再筛分。 - （3）回收筛、污泥浓缩、压滤 - 脱水筛脱水后的泥水进入回收筛再筛分，密度小的块状固体由皮带输送进入堆场，筛分后的泥水进入浓缩池浓缩，污泥进入压滤机压滤成泥饼，进入污泥堆场。此工序产生废水依托厂区现有沉淀池处理后回用于生产。 - 其他产污环节分析： - （1）废水：浓缩后的泥水主要污染物为SS，泥水依托厂区现有沉淀池进行处理，处理后回用不外排； - （2）固废：废包装材料、废机油、废机油桶。 - 表2.9-1 拟建项目污染工序汇总表 项目; 污染物; 产生工序; 污染因子/类别; 污染治理措施. 废水; 浓缩后的泥水; 深锥浓缩; SS; 收集后依托厂区现有沉淀池处理达标后回用，不外排。. 噪声; 工业噪声; 设备运行; Leq（A）; 采用低噪声设备、减振、隔声、合理平面布置等措施。. 固废; 废包装材料; 包装; 一般工业固体废物; 收集后外售物资公司. 废机油; 设备维护; 危险废物; 收集后暂存于危废库，定期委托有资质单位处理. 废机油桶; 设备维护. |
| --- | --- |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 2.10与项目有关的原有环境污染问题 1、原项目环评批复及建设情况 淮北黑金资源利用有限公司厂区现有项目“煤矸石及建筑垃圾破碎加工综合再利用项目”于2020年4月完成建设项目环境影响报告表编制，2020年4月24日，淮北市濉溪县生态环境分局以“濉环行审（2020）17号”对项目进行批复。项目于2020年4月开始建设，2021年8月通过自主验。 表2.10-1 环评审批及验收情况一览表 项目名称; 审批情况; 验收情况; 排污许可. 《煤矸石及建筑垃圾破碎加工综合再利用项目项目环境影响报告表》; 濉环行审（2020）17号，; 淮北市濉溪县生态环境分局; 91340621MA2T8C1E4C001W. - 2、现有工程主要污染物治理措施 （1）废水 本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后用于厂区绿化，不外排。 （2）废气 本项目营运期废气主要是项目营运期大气污染物主要为粉尘（卸料、破碎、振动筛分粉尘）。本次验收为破碎生产线。 破碎生产线为全封闭车间，进、出料口均设雾化喷头，上料、传输、破碎、筛分、出料均密闭，采用集气设施对粉尘进行收集，再由布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限制要求。 卸料粉尘：厂区采用全封闭卸料、并采取洒水降尘措施后产生的卸料粉尘较少。 车辆运输扬尘：通过对厂区出入口、车辆行驶路线进行洒水抑尘以及定期清扫，产生的粉尘量较小。 - 噪声 项目营运期噪声主要来源于破碎机、筛分机、风机等设备产生的噪声，通过优选低噪设备、基础减振、消声隔声、距离衰减、车间隔声等措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、固体废物 本项目产生的固废主要为除尘器收集的粉尘、剔除的金属物、沉淀池产生的沉渣及员工生活垃圾等。 （1）沉淀池产生的沉渣：回收利用。 （2）除尘器收集的粉尘：定期外售。 （3）剔除的金属物：经统一收集后，暂存于厂区一般固废暂存场所，定期外售给物资回收部门。 - （4）生活垃圾：生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 3、现有项目主要存在环境问题及整改措施 经现场勘察及项目环评验收报告，现有项目不存在相关环保问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 3.1 大气环境 - （1）基本污染物环境质量现状 根据淮北市濉溪县生态环境分局2024环境质量公报： 表3-1 淮北市2024年度生态环境状况公报 单位：ug/m3 - 污染物; - 评价标准; - 现状浓度; - 标准值; - 占标率; - 达标情况. - PM10; - 年平均质量浓度; - 70; - 70; - 100%; - 达标. - PM2.5; - 年平均质量浓度; - 43; - 35; - 123%; - 不达标. - SO2; - 年平均质量浓度; - 6; - 60; - 10.0%; - 达标. - NO2; - 年平均质量浓度; - 19; - 40; - 47.5%; - 达标. - CO; - 日平均第95百分位数质量浓度; - 1000; - 4000; - 25.0%; - 达标. - O3; - 最大8小时滑动平均第90百分位数质量浓度; - 175; - 160; - 109.375%; - 不达标. 由上表可知，淮北市2024年度PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求，其余因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求，因此判定项目所在地大气环境质量区域为不达标区。 - 3.2 地表水环境 项目区域地表水体为沱河，根据2024年，淮北市环境质量公报，沱河水系上共设有11个监测断面，水质状况轻度污染，整体水质以Ⅳ类为主，同比水质有所好转。其中，水质达到或优于Ⅲ类有2个，占比18.2%；Ⅳ类水质断面8个，占比72.7%；Ⅴ类水质断面1个，占比9.1%；后常桥断面（出境）水质为Ⅳ类。 - 3.3 声环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需对厂界周边声环境进行监测。 - 3.4 生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，项目周边无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 3.5 电磁辐射 - 本项目不涉及。 3.6 地下水、土壤环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不涉及危险化学品使用，排放废水水质简单，采取有效的防渗防漏措施，基本无污染地下水、土壤环境途径，故可不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.7 环境保护目标： 1、大气环境：本项目厂区边界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，项目厂区边界外500m范围内无保护目标。 2、声环境：本项目厂区边界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：项目厂区边界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：本项目位于安徽省濉溪县五沟镇农民创业园，项目用地为工业用地，项目周边无重点保护的野生动植物、自然保护区等生态环境保护目标。 本项目周边环境保护目标具体情况如下： |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 3.8 废气排放标准： - 项目不涉及废气产生及排放。 - 3.9 废水排放标准： - 项目不涉及废水排放。 - 3.10 噪声排放标准： - 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。详见下表： - 表3.10-1 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 工段; 执行标准; 标准值. 昼间; 夜间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 60; 50. - 3.11 固体废物控制标准： （1）一般固体废物暂存和污染控制过程应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，贮存过程参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防淋雨、防扬尘等相关要求。 （2）危险废物暂存和污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）（2023年7月1日实施）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据皖环发〔2017〕19号文，安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知以及生态环境部要求对建设项目排放污染物实施总量控制的要求，结合本项目的产排污情况，确定本项目总量控制。 - 项目不涉及废气废水排放，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目依托厂区现有厂房，仅涉及设备安装调试，不涉及土建施工，施工期环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1 废气 经前文分析，项目不涉及废气产生及排放。 |

|  | 4.2废水 1、污染源分析 项目不新增员工，不新增生活污水产生及排放，项目洗选所用废水均来自项目厂区现有沉淀池处理后的废水，根据建设单位提供的设计资料，项目洗选所用水用量约为10kg/t产品，损耗量按10%计，故此，项目浓缩过程中废水产生量约为2000t/a。主要污染物为SS。经收集后依托厂区现有沉淀池处理后回用于洗选工序，不外排。 表4.2-1 拟建项目废水产生排放情况一览表 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 去向. 核算 方法; 废水量m3/d; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 处理效率%; 核算方法; 废水量m3/d; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 浓缩废水; SS; /; 2000; 800; 1.6; 沉淀池沉淀; /; 0; 0; 0; 0. |
| --- | --- |

|  | 2、依托厂区现有沉淀池处理可行性分析 - （1）处理工艺 - 根据《淮北黑金资源利用有限公司煤矸石及建筑垃圾破碎加工综合再利用项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》，厂区设置二级沉淀池对厂区废水进行处理。 - （2）水质可行性 - 项目用水对水质无基本要求，通过二次沉淀后的废水能直接回用于本项目。 - （3）水量可行性 - 根据《淮北黑金资源利用有限公司煤矸石及建筑垃圾破碎加工综合再利用项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》，项目沉淀池设计量约为30t/d，厂区现有处理量约为21t/d，本项目废水处理量为6.7t/d，厂区现有沉淀池能处理本项目废水。 综上所述，从污水处理工艺、水质、水量等方面分析可知，项目废水依托厂区现有沉淀池处理可行。 3、监测要求 项目废水循环使用不外排，无监测要求。 4.3噪声 1、噪声源强分析 本项目运营期噪声主要来自车间内洗选机、脱水筛等设备。主要噪声源强见下表： - 表4.3-1 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 声功率级/dB (A); 治理措施; 空间相对位置/m; 室内边界声级 /dB (A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外 噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB (A); 建筑物外距离m. 1; 洗选机; 85（等效后：95.0); 设备减振 厂房隔声; -77.9; 73.8; 1.2; 78.6; 8时~ 17时; 15; 47.6; 1. 2; 洗选机; 85（等效后：95.0); 75; 63; 1.3; 76.5; 15; 44.3; 1. 注：表中坐标以厂界中心（116.904777°，33.072593°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 2、噪声预测 本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式，对项目运行后的厂界噪声变化情况进行分析。本项目主要声源均布置在车间内，采取室内声源等效室外声源声功率级计算方法。 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； LW——某个声源的倍频带声功率级； r——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，本次评价取0.5。 Q——方向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构的声压级： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB，本次评价TL=20dB。 ④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw： LW=Lp2(T)+10lgS 式中：S——透声面积，m2 ⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。室外声源处于半自由声场情况下，且声源可看作是位于地面上的，则： Lp(r)=LW-20lg(r)-8 式中：r——点声源到受声点的距离，m。 ⑥倍频带声压级和A声级转换 ⑦运行设备到厂界噪声叠加按照下式计算： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； ——室外i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； tj——等效室外声源在T时间内j声源工作时间，s； ti——室外声源在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s。 3、噪声预测结果 本项目夜间不生产，经预测分析，拟建项目厂界四周噪声贡献值见下表所示： 表4.3-2 项目厂界噪声预测结果表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 33.5; 31.4; 1.2; 昼间; 46.3; 65; 达标. 南侧; 113.6; 37.6; 1.2; 昼间; 42.0; 65; 达标. 西侧; -100.5; 100.5; 1.2; 昼间; 51.5; 65; 达标. 北侧; -46.8; 99.2; 1.2; 昼间; 50.7; 65; 达标. 由上表预测结果可知，在采取相应的隔声降噪措施处理后，生产过程中厂内各种设备运转产生的噪声，对厂界噪声的贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 4、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）的要求，本项目运营期噪声监测要求见下表。 表4.4-4 噪声污染源监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4.4固体废物 1、污染源强分析 （1）一般工业固废 - 废包装材料：根据建设单位提供的材料，项目所用原料约为200000t/a，按照质量折算原料包装约占0.01%，则项目废包装材料约为20t/a。收集暂存一般固废库暂存后综合外售处理。 （2）危险废物 ①废机油 项目机械设备维修保养时会产生少量废机油，废机油产生量约为机油用量的20%。项目机油用量为5t/a，则废机油产生量约为1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，委托有资质单位安全处置。 ②废机油桶 项目机油年用量5t/a，机油由100kg/桶桶装库存，年产生空桶50只，每只空桶重量约为5kg，则废机油桶产生量约为0.25t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物，危废类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，委托有资质单位安全处置。 - 表4.4-1 固体污染源源强核算结果一览表 产生环节; 固体废物名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 年度产生量（t/a）; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 包装; 废包装材料; 一般工业固废; /; 固态; /; 20; 袋装; 外售综合处理; 20. 设备维保; 废机油; 危险废物; 矿物油; 液态; T/I; 1; 桶装; 交由有危险废物处理资质单位处理; 1. 废机油桶; 矿物油; 固态; T/I; 0.25; 桶装; 0.25. 由上表可知，本项目产生固体废物总量约为21.5t/a，其中需要委托有资质单位处理的危险废物情况具体见下表所示。 表4.4-2 危险废物汇总表 序号; 危险废物; 产生量 （t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险特性; 防治 措施. 名称; 类别; 代码. 1; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 1; 设备维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 1个月; T/I; 妥善收集后交由有资质的危废处理单位处理. 2; 废机油桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.25; 设备维护; 固态; 铁; 矿物油; 1个月; T/I. 2、储存方式及处置情况 （1）一般工业固废暂存场所环境影响分析 建设单位现有厂区已设置固废暂存间，容积为30t，容积可满足本次拟建项目一般工业固体废物暂存需求。具体贮存情况见下表4.4-3。 表4.4-3 一般工业固废贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 废物名称; 位置; 占地面积（m2）; 贮存能力（t）; 贮存周期; 贮存标准; 所需贮存量（t）; 是否满足要求. 一般固废库; 废包装材料; 车间; 30; 30; 1月; /; 20; 满足. （2）危险废物暂存场所（设施）环境影响分析 建设单位现有厂区已设置1座危废库，占地面积为10m2，最大暂存能力为约5t。按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）的相关规定建设完成，用于废机油和废机油桶临时贮存。 ①选址可行性分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废库位于厂区东侧，单独设置，地质结构稳定；设施底部进行重点防渗处理，设施底部高于厂区地下水最高水位，危废仓库周边无敏感点，危废库选址合理可行。 ②贮存能力可行性分析 危废库贮存情况具体见下表。 表4.4-4 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废库; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 厂区东侧; 10m2; 桶装+防渗 托盘; 5t; 一年. 废机油桶; HW49其他废物; 900-041-49; 防渗 托盘. 据建设单位提供资料，危废库最大暂存能力为5t，项目产生危废每年转运一次，本项目危废产生量1.25t/a，危废库贮存能力能够满足储存需求，危废贮存方式可行。 3、环境管理要求 （1）一般工业固体废物环境管理要求 ①参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。 ②贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护堤等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ⑤单位需定期对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （3）危险废物环境管理要求 对于本项目产生的危险废物不得擅自倾倒，堆放按照危险废物的特性分类收集、贮存、运输、处置，并与非危险废物分开贮存。建设单位对自身产生的危险废物进行全过程的管理，临时贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭，将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求执行。主要措施如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥危险废物临时贮存场要防风、防雨、防晒、防渗透；同时，建设单位应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向上级固体废物管理中心如实申报本项目固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向，并按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 4.5地下水、土壤 4.5.1污染源、污染物类型及污染途径 本项目污染物可能造成地下水和土壤污染的主要污染源和途径包括：危废库的废机油和原料库中机油贮存、转运过程中操作不当或包装容器损坏引起物料泄漏，造成污染。 4.5.2防控措施 ①源头控制 本项目危废库中的废机油、原料库中的机油等液体化学品均应根据物料性质选择相容材质的容器存放；建立巡检制度，定期对危废库、原料库等进行检查，确保设施设备状况良好。 ②分区防渗 表4.5-1 项目分区防渗情况 序号; 装置、单元名称; 污染防治区类别; 防渗技术要求; 防渗措施. 1; 危废库; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18597执行; 铺2mm厚高密度聚乙烯膜防渗. 2; 其他区域; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 水泥硬化. 本项目危废库等应按要求做好防渗措施，并设置2mm厚高密度聚乙烯膜防渗；糯米生产车间、原料库、一般固废库、化粪池、隔油池等区域采取水泥硬化地面；糯米仓库、办公楼、食堂采取水泥硬化地面。加强巡检，在运营过程中若发现地面破裂应及时修补，防止污染物泄漏导致环境污染。 4.6环境风险 1、风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及危险物质主要为机油和废机油，属于表B.1突发环境事件风险物质。 2、风险潜势初判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 16-2018）附录B“重点关注的危险物质及临界量”，对本项目风险潜势进行判定。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在量与其对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式进行计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+……+qn/Qn 式中：q1，q2，……qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目危险物质数量与临界量的比值（Q）详见下表。 表4.6-1 危险物质数量与临界量比值（Q） 序号; 危险物质; 临界量Q(t); 物质储存量q(t); q/Q. 1; 机油; 2500; 1; 0.0004. 2; 废机油; 50; 0.25; 0.005. 合计：; 0.0054. 本项目Q值为0.0054<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ级；风险潜势为I，评价等级为简单分析。 3、简单分析 （1）评价依据 本项目主要不涉及高温高压等导致火灾、爆炸、中毒等重点监管的危险化工工艺过程。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及的重点关注的危险物质为机油和废机油。根据上述Q值计算表，本项目危险物质的量与临界量比值（Q）小于1，环境风险潜势为I，评价等级划分为简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目环境风险评价仅作简单分析，不设环境风险评价范围。 （3）环境风险识别 本项目环境风险物质为机油和废机油，主要事故风险类型为泄漏污染土壤、地下水，或遇明火可能燃烧引起火灾。 根据工程特点，项目主要事故类型可分为机油泄漏和火灾次生CO/伴生灾害两大类。因此，主要影响环境的途径为机油或废机油泄漏至土壤地下水及火灾次生CO/伴生灾害影响大气。 （4）环境风险分析 A.对大气的污染 机油或废机油泄漏至地面，遇明火发生火灾，因火灾次生CO进入大气，将会对大气环境造成污染。泄漏的污染程度，取决于泄漏点的位置和泄漏的情况。 B.对地表水的污染 泄漏的机油和废机油一旦进入地表河流，将造成地表河流的景观破坏；其次，将造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡。 C.对土壤、地下水的污染 机油或废机油的泄漏或渗漏到地下，会对土壤、地下水造成一定程度的污染。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量有机或化学物质，会造成植物和微生物的死亡。 （5）环境风险防范措施 A.泄漏防范措施 本项目机油或废机油均储存在专用的容器中，下方加设托盘，可以有效防止少量液体泄漏造成的土壤和地下水污染。一旦发生上述液体在使用过程中大量泄漏溢出，有二次防渗托盘接漏，可防止进一步扩散，收集的废液作为危险废物，委托有危废处置资质的单位处置。 B.火灾防范措施 本项目生产车间科学配备灭火器材、灭火沙桶等消防设备；严禁动用明火、各种电热器和能引起电火花的电气设备，室外门上应挂“严禁烟火”的警告牌，定期检查完好性；消防器材不得移作他用，周围禁止堆放杂物。 如发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告，马上确定火灾发生的位置，判断出火灾发生的原因，如易燃液体、易燃物品、自燃物品等。一旦发生火灾事故，应先按照相关要求尽快切断泄漏源、切断火源，及时将储存区域未发生燃烧的物质转移至安全区域，减少过火面积，借助消防设施开展灭火工作，并用灭火器等惰性材料灭火。在发生火灾产生消防废水的情况下，通知厂区进行应急处理，封堵厂区雨水总排口。 C.风险管理措施 配备环保专（兼）职人员，通过技能培训，承担该公司环保安全管理工作；操作人员必须经过专门培训方可上岗；制订安全操作规程和消防安全管理制度等，并严格遵照执行；易燃易爆原辅材料远离火种、热源，储存场所严禁烟火；生产车间、工作场所严禁吸烟；通过专人巡查，操作人员的精心操作和及时报告，可及时发现并消除现场隐患，防止发生环境风险事故，确保安全生产。 4、分析结论 本项目环境风险潜势为I，最大可信事故为机油或废机油泄漏和火灾次生CO/伴生灾害。企业要加强风险管理，认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，因此，本项目事故风险水平可以接受。 表4.7-2 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 淮北黑金资源利用有限公司清洁生产线建设项目. 建设地点; 濉溪县五沟镇农民创业园. 地理坐标; 东经116度54分35.777秒，北纬33度04分14.300秒. 主要危险物质分布; 危废库（废机油）、原料库（机油）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气环境：废气处理装置故障事故情况下污染物的排放浓度会有一定程度的增加，并超过相关质量标准，对周围的大气环境产生一定的影响。 地表水、地下水和土壤环境：项目危险物质泄漏，进入地表水、地下水和土壤环境，对地表和地下水环境造成风险事故。项目危废暂存库采取重点防渗措施，不会对区域地下水和土壤环境产生影响。. 风险防范措施要求; （1）配备完善的消防器材，定期检查；（2）加强管理，确保废气处理设施正常运行，防止出现风机失效；如处理设备出现故障，应立即停止所有生产以减少废气排放，由专人检查、维修后恢复运行；（3）危废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计、建设和管理以防危险废物事故排放污染环境。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 危险物质的总量与其临界量比值Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 项目废水不外排 | SS | 项目废水依托厂区现有沉淀池处理后回用于生产 | / |
| 声环境 | 车间设备 | 噪声 | 基础减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 依托厂区现有一般固废库（30m2）和现有1座危废库（10m2）。 废包装材料暂存于一般固废库后综合外售；废机油、废机油桶收集暂存危废库后定期委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废库采取重点防渗，其他区域采取简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）配备完善的消防器材，定期检查；（2）加强管理，确保废气处理设施正常运行，防止出现风机失效；如处理设备出现故障，应立即停止所有生产以减少废气排放，由专人检查、维修后恢复运行；（3）危废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设计、建设和管理以防危险废物事故排放污染环境。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

综上，淮北黑金资源利用有限公司淮北黑金资源利用有限公司清洁生产线建设项目符合国家和地方产业政策，项目严格落实本环境影响报告表提出的环保措施，确保本项目产生的污染物达标排放，从环境影响角度分析，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1 | / | / | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 9 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 布袋收集尘 | 1 | / | / | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 废包装材料 | 0.02 | / | / | 0.28 | 0.02 | 0.28 | +0.26 |
| 危险废物 | 废机油 | 1 | / | / | 1 | / | 2 | +1 |
|  | 废油桶 | 0.5 | / | / | 0.25 | / | 0.75 | +0.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①