附件：

濉溪县乾隆湖、澥河等河湖、大沟及

水利工程管理与保护范围划定成果

一、河道、大沟管理范围

| 河道 名称 | 岸别 | 外缘边界线长度（km） | 起止地点 | 管理范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 澥河 | 左 | 41.025 | 县界白沙乡潘家西-双堆集镇县界 | 背水坡脚外15m |
|  | 右 | 30.031 | 县界白沙乡潘家西-双堆集镇县界 | 背水坡脚外15m |
| 巴河 | 左 | 12.682 | 洪河头-翟桥闸 | 背水坡脚外15m |
|  | 右 | 8.699 | 洪河头-翟桥闸 | 背水坡脚外15m |
| 小运河 | 左 | 2.667 | 黄桥西县界-巴河 | 河口外6米 |
|  | 右 | 3.17 | 黄桥西县界-巴河 | 河口外6米 |
| 王郢沟 | 左 | 6.15 | 杨庙县界-巴河 | 沟口外6米 |
|  | 右 | 4.772 | 杨庙县界-巴河 | 沟口外6米 |
| 小曹沟 | 左 | 3.547 | 杨庙县界-丁河沟口入王郢沟 | 沟口外6米 |
|  | 右 | 3.232 | 杨庙县界-丁河沟口入王郢沟 | 沟口外6米 |
| 常沟 | 左 | 23.296 | 岳集乡赵楼-和平沟 | 沟口外6米 |
|  | 右 | 23.487 | 岳集乡赵楼-和平沟 | 沟口外6米 |
| 孟沟 | 左 | 19.939 | 县界-孙家入浍河 | 沟口外6米 |
|  | 右 | 18.473 | 县界-孙家入浍河 | 沟口外6米 |
| 白尤沟 | 左 | 15.954 | 濉、涡县界白沙乡-田圩孜入青沟 | 沟口外6米 |
|  | 右 | 15.921 | 濉、涡县界白沙乡-田圩孜入青沟 | 沟口外6米 |
| 团结沟 | 左 | 15.237 | 白沙乡钟家（运粮沟）-张布口入大青沟 | 沟口外6米 |
|  | 右 | 15.207 | 白沙乡钟家（运粮沟）-张布口入大青沟 | 沟口外6米 |
| 杨柳沟 | 左 | 19.12 | 戚家沟-浍河 | 沟口外6米 |
|  | 右 | 19.059 | 戚家沟-浍河 | 沟口外6米 |
| 薛塘沟 | 左 | 16.173 | 戚家沟-浍河 | 沟口外6米 |
|  | 右 | 16.16 | 戚家沟-浍河 | 沟口外6米 |
| 黄沟 | 左 | 12.631 | 南芦沟集-浍河 | 沟口外6米 |
|  | 右 | 14.351 | 南芦沟集-浍河 | 沟口外6米 |
| 戚家沟 | 左 | 32.293 | 百善镇柳孜沟口-大刘家闸入沱河 | 沟口外6米 |
|  | 右 | 32.282 | 百善镇柳孜沟口-大刘家闸入沱河 | 沟口外6米 |
| 双龙沟 | 左 | 9.63 | 埇桥濉溪县界-澥河 | 沟口外6米 |
|  | 右 | 9.676 | 埇桥濉溪县界-澥河 | 沟口外6米 |
| 凤凰沟 | 左 | 9.551 | 涡阳濉溪县界-濉溪蒙城县界 | 沟口外6米 |
|  | 右 | 2.675 | 涡阳濉溪县界-濉溪蒙城县界 | 沟口外6米 |

二、堤防保护范围

- 河道管理范围外100米内为堤防安全保护范围。

三、湖泊管理范围

| 序号 | 湖泊名称 | 岸线起止地点 | 最高蓄水位（m） | 湖泊管理范围线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乾隆湖 | / | 29 | 最高蓄水位外15米 |

四、闸站管理范围

| 序号 | 工程名称 | 工程规模 | 管理范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 涵闸 |  |  |
| 1 | 李大桥闸 | 中型 | 上、下游各300米，两端堤防(地段)各30米。 |
| 2 | 翟桥闸、海孜闸 | 小型 | 上、下游各100米，两端堤防(地段)各20米。 |
| 二 | 泵站 |  |  |
| 3 | 五里郢排灌站、黄桥排灌站、岱桥排灌站、王庄排灌站、小李沟排灌站、周庄排灌站、陈集排灌站、王大路东排灌站、王大路西排灌站、马沟排灌站 |  | 厂区、前池、进出水道等建筑物周边10米。 |